建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 遂平克明面业有限公司手延面项目

建设单位（盖章）：  遂平克明面业有限公司

编制日期：             2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	24

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	36

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	73

附表	74

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 遂平克明面业有限公司手延面项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2404-411728-04-02-967369 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吕燕 | 联系方式 | 198×××××××× |
| 建设地点 |  | 河南省驻马店市遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 114 度 02 分 14.521 秒， 33 度 09 分 49.536 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C1431 米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一、食品制造业14-21方便食品制造 143 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 遂平县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2404-411728-04-02-967369 |
| 总投资（万元） |  | 8200 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.5 | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 7284.01 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于同意驻马店市开发区整合方案的函》(豫发改工业函〔2022〕32号) |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》 审查机关：驻马店市生态环境局 名称及文号：《关于遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》（驻环审〔2024〕1号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》相符性 1、规划范围 遂平县先进制造业开发区位于遂平县北部及东北部，规划范围总面积为1124.71公顷（围合），规划的建设用地面积为1046.73公顷（即不含规划围合范围内的京广铁路区域）。分为两个片区： 片区1：东至东环路，西至灈阳大道，南至国槐路，北至北环路，总规划面积1094.93公顷（围合），规划总建设用地面积为1016.95公顷； 片区2：东至前进路，西至京广铁路，南至八里杨路，北至纬一街，规划面积29.78公顷（围合），规划总建设用地面积为29.78公顷。 2、规划年限 规划年限：2022-2035年； 近期规划期限为2022-2025年；远期规划期限为2026-2035年。 3、主导产业 食品、装备制造、高分子材料深加工。 4、发展定位 围绕遂平县先进制造业开发区的主导产业和功能建设，衔接上位规划，落实驻马店市先进制造业协同发展区的区域分工，支撑遂平县作为“驻遂确”产业一体化发展重要功能组团、协同农副产品加工等职能城市建设，提出将遂平县先进制造业开发区建设为农产品加工高质量发展先行区、装备制造提质发展示范区、高分子材料深加工基地、产城融合示范区。 5、产业布局 （1）空间结构 结合开发区用地布局，根据发展现状和规划设想，规划开发区形成“一心一轴三园区”的空间结构。 一心：位于开发区铁东片区，依托开发区原有行政服务功能形成综合服务核心。包含开发区行政中心和商业、文化等服务中心。 一轴：以希望大道为发展轴线，整合沿线食品加工、装备制造产业、高分子材料深加工产业、生活居住、商业物流、行政文化等资源，延伸商业商贸服务功能,打造东西向综合服务轴。 三园区：铁东产业园区、铁西产业园区和物流配套园区。规划的综合服务核心周边未来形成整个开发区的配套服务区，主要布置与产业配套的相关服务产业、居住用地、商业用地用地等，满足开发区生活服务需求。 （2）产业功能布局分区 食品制造产业园：面积551.57公顷。依托县域小麦、花生等农业种植资源，升级改造现有食品加工产业，以生态食品、生态饮品、预制产品为重点发展方向，打造具有本地特色的生态食品加工产业空间载体。 装备制造产业园：面积191.42公顷。以农机机具制造、食品智能机械制造、成套电气设备制造等为主，加强相关高端制造合作研发。同时结合上下游研发和销售，发展装备制造相关服务及售后产业。 高分子材料深加工产业园：面积188.98公顷。主要以BOPA薄膜高端材料、电池隔膜材料产业为主。同时可延伸上下游相关设计研发和应用实验。 复合产业园：面积33.19公顷。以食品加工、装备制造、高分子材料产业为依托，为企业提供交流、展销、测试、研发等综合服务，培育发展高新技术企业，吸引上下游企业进驻，构建综合产业园。 物流配套产业园：面积29.78公顷。聚集物流企业，实行专业化、规模化经营管理，促进物流技术和服务水平提升，降低运营成本，提高规模效益，助推国内国外双循环的建设。 配套服务园：面积51.81公顷。以生产生活配套为重点，促进服务业发展，完善配套设施，形成产业融合发展，提高人居环境水平，支撑开发区高质量发展。 4、市政基础设施 （1）供水 现状水源：开发区内的白云纸业生产用水使用汝河地表水；其余企业全部使用地下水，一部分由遂平县第一水厂供水，一部分是企业自备井供水。 规划水源：为防止地下水开采过渡，建议以地表水逐步替代地下水，远期待汝河水质逐步恢复后可作为供水水源，经遂平县第一水厂处理后保障遂平县老城区和开发区用水。 （2）污水排放 开发区内奎旺河分洪河道以西的区域，污水排入遂平县城市污水处理厂（又名遂平县第一污水处理厂）；奎旺河分洪河道以东区域的污水排至遂平县第二污水处理厂。 相符性分析：本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，根据遂平县先进制造业开发区用地规划图（附图5），本项目用地为工业用地，符合开发区用地规划；根据遂平县先进制造业开发区产业功能布局图（附图6），项目处于食品制造产业园内，符合遂平县先进制造业开发区的主导产业、发展定位及产业布局。本项目位于遂平县第一水厂供水范围内，目前供水管网已铺设运行，用水由市政供水。根据遂平县先进制造业开发区市政公用设施规划图（见附图7），本项目位于奎旺河以东区域，属遂平县第二污水处理厂收水范围内，项目运营期废水经厂区污水处理站处理，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 综上所述，项目建设符合《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》。 二、与规划环评及规划审查意见符合性分析 《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》于2024年1月4日由驻马店市生态环境局进行审查，审查意见文号为（驻环审〔2024〕1号）。根据《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》，本项目与遂平县先进制造业开发区的环境准入条件相符性分析见表1-1，本项目与遂平县先进制造业开发区环境准入负面清单相符性分析见表1-2，本项目与规划环评审查意见相符性分析见表1-3。 表1-1 与遂平县先进制造业开发区环境准入条件相符性分析 清单类型; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业发展; 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。2、优先引进节能、环保和有利于开发区产业链条延伸的项目，力求发挥各项目之间的协向效应，提高产品关联度。3、鼓励中水回用企业发展，鼓励企业进行工业用水循环利用和工业固废综合利用。; 本项目为米、面制品制造，符合遂平县先进制造业开发区的主导产业、发展定位及产业布局，项目采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术，符合开发区产业发展要求; 相符. 空间布局约束; 1、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。2、坚持规划的产业定位，实行绿色招商，严格控制入区项目，对入区企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，优先引进资源能源消耗低、技术水平污染轻、符合园区产业定位和发展目标的工业企业。3、对现有的与开发区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁；4、对引进项目有防护距离要求的，需结合开发区内村庄搬迁时序进行合理布局，其防护距离内不得有村庄、学校等敏感点；5、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为米、面制品制造，符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。本项目为米、面制品制造，符合遂平县先进制造业开发区的主导产业、发展定位及产业布局，项目资源能源消耗低、技术水平污染轻，符合开发区的相关要求。本项目不属于高耗能、高排放项目，符合生态环境保护法律法规和相关法定规划、满足重点污染物排放总量控制、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件及环评文件审批原则要求; 相符. 污染物排放管控; 1、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平需达到同行业国内清洁生产先进水平要求。2、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求。3、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。5、火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。6、加强废气收集和处理，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置。7、引进项目废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建设前必须经过专家论证，以保证生产废水经预处理后满足相应的排放标准和开发区污水处理厂进水水质要求，之后方可排入开发区污水处理厂进一步处理。; 本项目为米、面制品制造，采用国内先进设备，清洁生产水平能够达到同行业国内清洁生产先进水平。本项目不属于“两高项目”。本项目生产车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器进行处理，由1根15m高排气筒排放，能实现达标排放；污水处理站各池体加盖或局部密闭，定期喷洒除臭剂，减少无组织排放。本项目加强废气收集和处理，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放。本项目综合废水经厂区内污水处理站处理后通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理; 相符. 环境风险防控; 1、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。2、严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区重点企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。4、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 项目建成后将按要求制定突发环境事件应急预案，并落实相关环境风险防范措施; 相符. 资源利用效率要求; 1、工业固废综合利用率85%以上。2、推进中水回用工程的建设，鼓励中水回用于企业生产及区内洒水绿化，减少新鲜水使用量。3、鼓励企业优化工艺,循环利用工业水，减少废水排放量。; 本项目各类固废均能得到综合利用或妥善处置，不会产生二次污染; 相符. 表1-2 与遂平县先进制造业开发区环境准入负面清单相符性分析 清单类型; 环境准入负面清单内容; 依据; 本项目情况; 相符性. 环境保护准入条件; 1、限制属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类的项目入驻，禁止属于淘汰类项目入驻；; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目; 相符. 2、禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。; 《市场准入负面清单（2020年版）》; 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》之列; 相符. 3、禁止新建、扩建单纯新增产能的水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑等产能过剩行业。; “三线一单”生态环境准入要求; 本项目不属于禁止新建、扩建单纯新增产能的水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑等产能过剩行业，满足区域“三线一单”要求; 相符. 4、禁止新建、扩建、改建除集中供热、热电联产设施外的燃用高污染燃料的项目；; 《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》; 本项目不使用高污染燃料; 相符. 5、禁止生产高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的项目入驻。; 环保要求; 本项目不生产高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂; 相符. 污染 物排 放管 控; 1、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业，或VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目入驻；; 环保要求; 本项目不涉及VOCs; 相符. 2、禁止新建化学制浆造纸项目，禁止新建化工、印染、酿造、独立电镀和制革等污染严重的企业。; 本项目不属于左述禁止新建项目，不属于左述禁止新建污染严重的企业; 相符. 3、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻；; 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤﹝2018﹞22号）; 本项目不涉及重金属污染物排放; 相符. 4、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻；. 资源开发利用要求; 1、禁止工艺落后，生产水平过低导致资源能源消耗量大的项目入驻；; 评价要求; 本项目采用国内先进设备及生产工艺，资源能源消耗较低; 相符. 2、加快开发区基础设施建设，实现开发区内生产生活集中供水，逐步取缔关闭企业自备水井。; 开发区环境制约及评价要求; 项目用水由市政管网供给，不设自备水井; 相符. 根据表1-1和表1-2可知，本项目符合遂平县先进制造业开发区的发展定位、主导产业、用地规划要求；项目采用先进生产工艺和设备，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目。因此，本项目符合《遂平县先进制造业开发区总体发展规划（2022-2035）环境影响报告书》提出的开发区环境准入条件，不在开发区负面清单之列。 表1-3 与规划环评审查意见相符性一览表 审查意见（部分）; 本项目情况; 相符性. (二)加快推进产业转型 开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和开发区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调; 本项目采用国内先进设备及生产工艺，清洁生产能够达到同行业国内先进水平; 相符. (四)强化减污降碳协同增效 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉密等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业、洪河流域污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，推进减污降碳协同增效。; 本项目严格执行污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”; 相符. (五)严格落实项目入驻要求严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励发展食品、装备制造、高分子材料深加工等符合开发区功能定位项目，鼓励能够延长开发区产业链条的项目入驻，鼓励《产业结构调整指导目录》鼓励类项目入驻，禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类入驻。; 本项目为米、面制品制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，符合遂平县先进制造业开发区的主导产业、发展定位及产业布局; 相符. (六)加快完善开发区环境基础设施建设建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快开发区污水处理厂提标改造工程及配套管网建设，确保开发区企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放；开发区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目用水由市政供水管网供给。本项目运营期废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区内污水处理站处理后通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理。项目固体废物均能得到合理处置，不会造成二次污染; 相符. (七)建立健全生态环境监管体系统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整先进制造业开发区发展规划。; 项目建成后将按要求制定突发环境事件应急预案，并落实相关环境风险防范措施，运营期按照要求开展自行监测，确保污染物达标排放; 相符. 四、对入区项目的环评建议 拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和污染防治措施可行性论证等内容，强化环境监测和污染防治措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 目前，该项目处于环评阶段，后期将严格落实环评中提出的污染防治措施; 相符. 根据表1-3可知，本项目符合《遂平县先进制造业开发区总体发展规划》（2022-2035）环境影响报告书审查意见相关要求。 综上，本项目符合遂平县先进制造业开发区的主导产业、发展定位及产业布局，满足遂平县先进制造业开发区环境准入条件要求，不在开发区负面清单之列，符合遂平县先进制造业开发区规划、规划环评和规划审查意见的要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性 本项目为米、面制品制造，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。项目于2024年04月22日取得遂平县先进制造业开发区管理委员会的备案，项目代码：2404-411728-04-02-967369（见附件2），符合国家产业政策要求。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，根据调查，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、饮用水源保护区等，符合生态保护红线要求。 ②环境质量底线符合性分析 本项目营运后废气、废水、噪声等各类污染物，经采取相应的环保治理措施后，均可实现达标排放或合理处置，项目污染物产生量较小对外环境影响较小，不会改变区域现有环境质量等级，符合环境质量底线要求。 ③资源利用上线符合性分析 本项目运营过程中有一定电能及水资源消耗，用电由遂平县市政电网提供，用水由遂平县供水管网提供，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 根据《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023年版）》（河南省生态环境厅公告第2024年2号），并查询河南省“三线一单”综合信息应用平台可知，本项目厂址位于遂平县先进制造业开发区内，为重点管控单元，环境管控单元编码为ZH41172820001，本项目与所在区域环境管控单元生态环境准入清单相符性分析见表1-4。 表1-4 本项目与所在区域环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元名称; 所属区县; 管控单元分类; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH41172820001; 遂平县先进制造业开发区; 河南省驻马店市遂平县; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、禁止《产业结构调整指导目录》淘汰的电镀、酒精、谷氨酸、味精等项目入驻。 2、限制《产业结构调整指导目录》限制的酒精、玉米淀粉等项目入驻。 3、鼓励发展食品制造、装备制造、高分子材料深加工等主导产业，鼓励能够延长集聚区产业链条的项目入驻。 4、入驻项目应符合规划及规划环评要求，并严格落实规划、规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。; 本项目为米、面制品制造，属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中允许类项目，符合开发区的主导产业、产业布局，符合开发区规划及规划环评要求，不属于“两高”项目; 相符. 污染物排放管控; 1、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求；; 本项目主要污染物排放应满足总量减排要求; 相符. 环境风险防控; 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、高度关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目不属于有色金属冶炼等和危险化学品生产、储存、使用等企业; 相符. 资源利用效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 3、禁燃区内禁止销售、燃用煤等规定的高污染燃料，禁止新建、改建、扩建不符合两类禁燃区规定的燃用高污染燃料的设施。已建成的，有关单位和个人应当按照规定予以停止使用、拆除，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目采用国内先进设备及生产工艺，清洁生产能够达到同行业国内先进水平，不涉及高污染燃料; 相符. 综上可知，本项目符合区域“三线一单”的相关要求。 3、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 3.1、与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）相符性分析 本项目与《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）相符性分析见下表。 表1-5 与（豫政〔2024〕12号）相符性分析一览表 文件名称及要求; 本项目情况; 相符性. 二、优化产业结构，促进产业绿色发展; （一）严把“两高”项目准入关口。严格落实国家和我省“两高”项目相关要求，严禁新增钢铁产能。严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效A级或国内清洁生产先进水平。推进钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立烧结、球团和热轧企业及工序，推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，淘汰落后煤炭洗选产能。统筹落实国家“以钢定焦”有关要求，研究制定焦化行业产能退出实施方案。到2025年，全省短流程炼钢产量占比达15%以上，郑州市钢铁企业全部退出。; 本项目不属于“两高”项目，不涉及锅炉炉窑，根据分析，本项目满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中通行行业基本要求; 相符. 六、加强多污染物减排，切实降低排放强度; （四）开展低效失效污染治理设施排查整治。对涉工业炉窑、涉VOCs行业以及燃煤、燃油、燃生物质锅炉，开展低效失效大气污染治理设施排查整治，建立排查整治清单，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺；整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，提升设施运行维护水平；健全监测监控体系，提升自动监测和人工监测数据质量。2024年6月底前完成排查工作，2024年10月底前未配套高效除尘、脱硫、脱硝设施的企业完成升级改造，未按时完成改造提升的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目生产车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器进行处理，由1根15m高排气筒排放，能实现达标排放，污水处理站各池体加盖或局部密闭，定期喷洒除臭剂，减少无组织排放; 相符. 七、完善制度机制，提升大气环境管理水平; （四）开展环境绩效等级提升行动。修订重点行业绩效分级管理办法，加强应急减排清单标准化管理，建立动态调整机制。支持钢铁、铸造、建材、有色、石化、化工、工业涂装等重点行业企业通过设备更新、技术改造、治理升级等措施提升环境绩效等级。优化重点行业绩效分级管理，分行业分类别建立绩效提升企业清单，加快培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，推动全省工业企业治理能力整体提升。; 根据分析，本项目满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中通行行业基本; 相符. 由上表可知，本项目建设符合《河南省人民政府关于印发河南省空气质量持续改善行动计划的通知》（豫政〔2024〕12号）的相关要求。 3.2、与驻马店市生态环境保护委员会办公室关于印发《驻马店市2024年蓝天保卫战暨环境空气质量排名进位实施方案》《驻马店市2024年碧水保卫战实施方案》《驻马店市2024年净土保卫战实施方案》《驻马店市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（驻环委办〔2024〕14号）相符性分析 本项目与驻马店市生态环境保护委员会办公室关于印发《驻马店市2024年蓝天保卫战暨环境空气质量排名进位实施方案》《驻马店市2024年碧水保卫战实施方案》《驻马店市2024年净土保卫战实施方案》《驻马店市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（驻环委办〔2024〕14号）相符性分析见下表。 表1-6 与（驻环委办〔2024〕14号）相符性分析一览表 文件; 内容; 本项目情况; 相符性. 驻马店市2024年蓝天保卫战暨环境空气质量 排名进位实施方案; 1.依法依规淘汰落后产能。持续开展落后产能排查整治专项行动，2024年6月底前，建立落后产能淘汰任务台账，明确淘汰退出时限及责任单位。全面淘汰2蒸吨/小时及以下生物质锅炉。制定《驻马店市开展砖瓦窑行业关停退出工作方案》，泌阳、正阳、上蔡、汝南、遂平、新蔡等县16家烧结砖瓦企业产能退出。对烧结砖瓦企业关停退出实施逐年递减的资金奖补方式，对2025年之后完成的，不再给予资金奖补。; 本项目生产设备和工艺均满足国内行业先进生产水平，本项目不属于落后低效产能项目，不属于“两高”项目，建成后严格落实《排污许可管理条例》相关要求; 相符. 11.开展低效失效治理设施排查整治。根据省低效失效治理设施排查整治方案，对全市工业炉窑、锅炉、涉V0Cs等行业开展排查，建立整治提升企业清单。重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜(浴)除尘湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性 VOCs 废气采用单一水喷淋吸收等 VOCs治理工艺及上述工艺的组合(异味治理除外)，处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位;确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。; 本项目生产车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器进行处理，由1根15m高排气筒排放，能实现达标排放；污水处理站各池体加盖或局部密闭，定期喷洒除臭剂，减少无组织排放; 相符. 驻马店市2024年碧水保卫战实施方案; 2.提升城镇污水收集处理效能。加快消除城镇污水收集管网空白区,有序推进雨污分流改造。以老旧城区为重点，开展老旧破损、混错漏接等问题管网诊断修复更新，实施污水收集管网外水入渗入流、倒灌排查治理。对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升的污水处理厂服务片区，推行“一厂一策”整治。合理规划建设污水处理厂，鼓励生活污水就近集中处理，减少污水输送距离。推动城镇污水处理厂提高脱氨除磷能力。推进污水处理绿色低碳标杆厂建设。到2024年年底，新建排水管网29.65公里；改造排水管网44公里。; 本项目运营期生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区污水处理站处理，处理后通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理; 相符. 驻马店市2024年净土保卫战实施方案; 2.强化在产企业土壤污染源头防控。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开。指导新纳入的重点监管单位本年度内开展一次隐患排查、自行监测。做好土壤污染重点监管单位隐患排查“回头看”工作，并将隐患排查报告及相关材料上传至重点监管单位土壤和地下水环境管理信息系统，6月底前各地完成市级抽查，抽查比例不低于20%。省级重点对有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池制造、危险废物处置等行业企业组织开展隐患排查监督检查。; 本项目采取按照“源头控制、过程防控、分区控制、污染监控、应急响应”的原则，运营期确保污染物达标排放，厂区内各个单元进行分区防渗，在采取措施后，对地下水、土壤环境的影响较小; 相符. 9.加强地下水污染风险管控。以“十四五”国家地下水环境质量考核点位为重点，落实地下水环境质量考核点位水质达标或改善措施，针对水质变差或不稳定的点位，及时分析研判超标原因，因地制宜采取措施改善水质状况。有序建立并动态更新地下水污染防治重点排污单位名录，督促地下水重点排污单位依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务。. 由上表可知，项目建设符合驻马店市生态环境保护委员会办公室关于印发《驻马店市2024年蓝天保卫战暨环境空气质量排名进位实施方案》《驻马店市2024年碧水保卫战实施方案》《驻马店市2024年净土保卫战实施方案》《驻马店市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（驻环委办〔2024〕14号）的相关要求。 3.3、与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为米、面制品制造，不属于国家39个重点行业和省级12个重点行业，纳入通用行业绩效分级，应满足通用行业基本要求。项目主要污染物为颗粒物，根据《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），本项目与其的相符性分析见下表。 表1-7 本项目与通用行业基本要求相符性分析 绩效分级指标; 文件要求; 本项目; 相符性. 涉PM企业基本要求. 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。 不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目原辅材料均用密闭容器包装，运输时车辆采取封闭措施，所有物料在厂区均密闭储存; 相符. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 本项目涉及的一般物料均用包装袋密封，在厂区均密闭储存于车间内，车间地面均硬化处理; 相符. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目涉及的粉状、粒状物料在厂区转移输送时密闭输送，产尘点采取集气除尘措施; 相符. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目采用局部集气除尘措施，车间地面及时清扫，无明显积尘; 相符. 工艺过程; 各种物料粉碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。粉碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。 各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。 生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目投料工序在封闭厂房内进行，产尘点设置集气除尘设施，各车间均定期清扫，车间地面保持干净，无积料和积灰现象，生产车间无可见烟粉尘外逸; 相符. 排放限值; 通用行业颗粒物排放浓度限值为10mg/m3; 本项目颗粒物排放浓度1.175mg/m3，小于10mg/m3; 相符. 其他基本要求. 运输方式及运输监管; （1）运输方式 ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A级/B级100%）。 （2）运输监管 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，拟申报A、B级企业时，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并能保留数据6个月以上。; 1.本项目厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准，公路和厂内运输车辆均可达到国五及以上排放标准； 2.本项目日进出货物不足150吨，企业建成运行后，按照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》要求，建立电子台账; 相符. 环境管理要求; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目目前正在进行环境影响评价工作，建设单位需在建成后及时申报排污许可证并完成竣工环境保护验收工作，并对相关资料进行存档；建立健全废气治理设施运行管理规程； 本项目建成后按要求建立台账记录包括生产设施运行管理信息、废气治理设施运行管理信息、监测记录信息、主要原辅材料消耗记录、电消耗记录； 按左述要求进行管理，并配备有专/兼职环保人员，具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）; 相符. 其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 1、本项目生产工艺和设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》淘汰类，且本项目不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 2、本项目除尘灰及时卸灰，采用密封袋储存，不直接卸落在地面上； 3、本项目运行后按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 4、本项目厂区内道路、原辅料仓库均硬化处理，厂区内道路定期清扫，其他未利用地进行绿化。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中通行行业基本要求。 3.4、与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 本项目为米、面制品制造，与《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析见下表。 表1-8 与（GB14881-2013）相符性分析一览表 项目; 文件内容; 本项目情况; 相符性. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域；不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目厂区周围不存在对项目产品有显著污染的区域; 相符. 厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。. 厂内环境; 厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染。宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。; 厂区生产区、办公生活区划分明显; 相符. 厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。厂区; 有适当的排水系统。 厂区主干道和进车间道路均进行了水泥硬化，道路平整，不易产尘和积水，满足要求. 总平面布置; 厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。; 食品车间各工段均进行单独分开，降低了相互交叉污染。原料间，生产车间，包装车间，成品库相互隔离，便于操作和管理; 相符. 厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。厂内设置的检验室应与生产区域分隔。. 厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作. 顶棚应使用无毒、无味、与生产需求相适应、易于观察清洁状况的材料建造；若直接在屋顶内层喷涂涂料作为顶棚，应使用无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁的涂料。墙面、隔断应使用无毒、无味的防渗透材料建造，在操作高度范围内的墙面应光滑、不易积累污垢且易于清洁；若使用涂料，应无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁。; 厂房顶棚使用无毒、无味顶棚，不易产生污垢，且便于清洁; 相符. 地面应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造。地面的结构应有利于排污和清洗的需要。地面应平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒，并有适当的措施防止积水。; 车间内地面平整，采用水泥硬化，同时采用耐腐蚀无污染的环氧地坪建造，满足生产要求; 相符. 给排水：应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。食品加工用水的水质应符合GB5749的规定，对加工用水水质有特殊要求的食品应符合相应规定。间接冷却水、锅炉用水等食品生产用水的水质应符合生产需要。食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护；应适应食品生产的需要，保证食品及生产、清洁用水不受污染。; 本项目生产上使用水符合GB5749的规定; 相符. 清洁消毒设施：应配备足够的食品、工器具和设备的专用清洁设施，必要时应配备适宜的消毒设施。应采取措施避免清洁、消毒工器具带来的交叉污染。; 车间入口设置消毒池和洗手台，消毒设施远离生产区; 相符. 废弃物存放设施：应配备设计合理、防止渗漏、易于清洁的存放废弃物的专用设施；车间内存放废弃物的设施和容器应标识清晰。必要时应在适当地点设置废弃物临时存放设施，并依废弃物特性分类存放。; 企业将建设一个符合要求的一般固废暂存间; 相符. 产场所或生产车间入口处应设置更衣室；必要时特定的作业区入口处可按需要设置更衣室。更衣室应保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。生产车间入口及车间内必要处，应按需设置换鞋（穿戴鞋套）设施或工作鞋靴消毒设施。如设置工作鞋靴消毒设施，其规格尺寸应能满足消毒需要。; 车间入口处设置更衣室，更衣室出口设置消毒设施，车间内不设置卫生间，卫生间远离生产区; 相符. 应根据需要设置卫生间，卫生间的结构、设施与内部材质应易于保持清洁；卫生间内的适当位置应设置洗手设施。卫生间不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。. 应在清洁作业区入口设置洗手、干手和消毒设施；如有需要，应在作业区内适当位置加设洗手和（或）消毒设施；与消毒设; 配套的水龙头其开关应为非手动式。. 应具有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。应合理设置进气口位置，进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施应易于清洁、维修或更换。; 车间设置自动通风装置; 相符. 原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止; 叉污染。必要时仓库应设有温、湿度控制设施。 生产原料、半成品、成品等分开堆放，不交叉堆放. 车间卫生条件要求与采取的保障措施; 卫生设施; 洗手、消毒：洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点；要配备冷热水混合器，其开关应采用非手动式，龙头设置以每班人数在200人以内者，按每10人1个，200人以上者每增加20人增设1个；洗手设施还应包括干手设备(热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等)，根据生产需要，有的车间、部门还应配备消毒手套，同时还应配备足够数量的指甲刀、指甲刷和洗涤剂、消毒液等；生产车间进口，必要时还应设有工作靴鞋消毒池(卫生监督部门认为无需穿靴鞋消毒的车间可免设)；消毒池壁内侧与墙体呈45°坡形，其规格尺寸应根据情况务使工作人员必须通过消毒池才能进入为目的; 生产车间设置满足要求的洗手、消毒设施; 相符. 更衣室：更衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱(架)，衣柜之间要保持一定距离，离地面20cm以上，如采用衣架应另设个人物品存放柜；更衣室还应备有穿衣镜，供工作人员自检用; 生产车间设置满足要求的更衣室; 相符. 厕所：厕所设置应有利生产和卫生，其数量和便池坑位应根据生产需要和人员情况适当设置；生产车间的厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭; 置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应与车间排水管道分设；设置坑式厕所 ，应距生产车间25m以上，并应便于清扫、保洁，还应设 防蚊、防蝇设施 项目卫生间设置在生产车间外，不影响厂区生产，满足要求; 相符. 卫生设施管理; 卫生管理制度：应制定食品加工人员和食品生产卫生管理制度以及相应的考核标准，明确岗位职责，实行岗位责 任制。根据食品的特点以及生产、贮存过程的卫生要求，建立对保证食品安全具有显著意义的关键控制环节的监控制度，良好实施并定期检查，发现问题及时纠正。; 企业将制定企业食品生产管理规范，本项目建成后在车间内明显处进行悬挂公示，并按照规定管理日常卫生; 相符. 废弃物处理：应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。; 项目设置满足要求的废弃物处理设施. 由上表可知，本项目选址、厂区平面布置、车间卫生条件与采取的措施符合《食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）要求。 4、相关生态环境保护规划符合性分析 4.1、与《驻马店市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（驻政〔2022〕27号）相符性分析 本项目与《驻马店市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（驻政〔2022〕27号）相符性分析见下表。 表1-9 与驻政〔2022〕27号相符性分析一览表 序号; 相关要求; 本项目情况; 相符性. 1; 加快推动绿色低碳转型，积极应对气候变化; 第二节 构建区域绿色发展格局 实施生态环境分区管控。严格落实河南省和我市“三线一单”生态环境分区管控要求，细化完善生态环境分区管控体系。衔接国土空间规划分区和用途管制要求，将生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的硬约束落实到环境管控单元，建立差别化的生态环境准入清单。加强“三线一单”在地方立法、政策制定环境准入、园区管理、执法监管等方面的应用。健全以环境影响评价制度为主体的生态环境源头预防体系，严格规划环评审查和建设项目环境准入，开展重大经济技术政策生态环境影响分析和重大生态环境政策社会经济影响评价。; 根据分析，本项目符合驻马店市“三线一单”生态环境准入清单相关要求。; 相符. 2; 深入打好污染防治攻坚战，持续改善环境质量; 第一节 持续改善大气环境 打好四个标志性战役。聚焦冬季细颗粒物污染、夏季臭氧污染，加大重点区域、重点行业结构调整和污染治理力度，健全重点行业重污染天气绩效分级分类管控方案，修订完善应急减排清单，加强区域协同联动，完善重污染天气应对机制，全力打好重污染天气消除攻坚战。以化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域 VOCs减排，水泥行业以及工业锅炉、炉窑和移动源NOx减排为重点，着力打好臭氧污染防治攻坚战。提升交通运输电气化、清洁化水平，持续打好柴油货车污染治理攻坚战。强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，加强城市保洁和清扫，加大餐饮油烟污染、恶臭异味治理力度，强化秸秆综合利用和禁烧管控，实施噪声污染防治行动，打好大气面源和噪声污染治理攻坚战。; 本项目生产车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器进行处理，由1根15m高排气筒排放，能实现达标排放，污水处理站各池体加盖或局部密闭，定期喷洒除臭剂，减少无组织排放; 相符. 3; 第二节 提升水生态环境 持续推进工业污染防治。全面推进开发区污水处理设施建设和污水管网排查整治。持续开展涉水“散乱污”企业排查整治加强化工、纺织印染、造纸、皮革、食品加工等行业综合治理，促进行业转型升级。重点对高新技术产业开发区的化工、医药行业，平舆县的皮革皮具加工，确山县的水泥熟料，正阳县的铸造等行业进行排查，淘汰污染重、工艺技术及生产设备落后的企业。; 本项目运营期废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理; 相符. 4; 第三节 保障土壤和地下水环境安全 加强土壤污染源头防控。将土壤和地下水环境要求纳入国士空间规划，根据土壤污染状况和风险合理规划土地用途，实施污染地块空间信息与国土空间规划的“一张图”管理。把好建设项目准入关，严控涉重金属及不符合土壤环境管控要求的项目落地。永久基本农田集中区域不得规划新建可能造成土壤污染的建设项目。持续推进耕地周边涉铜等重金属重点行业企业排查整治。开展耕地土壤污染成因排查和分析，提出针对性的断源措施并优先实施。; 本项目运营期确保污染物达标排放，加强源头防控，厂区内各个单元进行分区防渗，在采取措施后，对地下水、土壤环境的影响较小; 相符. 由上表可知，本项目满足《驻马店市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（驻政〔2022〕27号）相关要求。 4.2、饮用水水源保护区规划 （1）县级集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》豫政办〔2013〕107号和根据《遂平县集中式饮用水水源保护区划分技术报告》，遂平县饮用水源地根据实际情况，不划分二级保护区及准保护区，只划分一级保护区，具体如下： ①遂平县莲花湖地下水井群（共18眼井） 莲花湖饮用水源地共有18眼井，散乱分布，大致可分4排，一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，该水源地一级保护区域面积为0.1413km2。 ②遂平县桥南新区地下水井群（共13眼井） 桥南新区饮用水水源地共13眼井，呈线性分布，共分3排，第一排6眼井，第二排4眼井，第三排3眼井。一级保护区半径取50m，由于井群内井间距大于一级保护区半径的2倍，分别对每口井进行一级保护区划分，每口井保护的面积以开采井为中心，半径为50m的圆形区域为一级保护区面积，保护区域面积为0.00785km2，则该水源地一级保护区域面积共为0.10205km2。 相符性分析：本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，根据调查，本项目均位于莲花湖饮用水源地、桥南新区饮用水水源地的下游，距离本项目最近的县级集中式饮用水水源保护区为遂平县莲花湖地下水井群（共18眼井），距离本项目厂址约6.918km，因此，本项目不在县级集中式饮用水水源保护区范围内。 （2）乡镇集中式饮用水水源保护区 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）和《遂平县乡镇级饮用水水源保护区划分技术报告》，遂平县共有10个乡镇级饮用水源地，根据实际情况，只划分一级保护区，具体如下： ①遂平县车站街道办事处地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 ②遂平县和兴镇地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围80米的区域。 ③遂平县沈寨镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围100米的区域。 ④遂平县石寨铺地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 ⑤遂平县常庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 ⑥遂平县阳丰乡地下水井群（共2眼井） 一级保护区范围：取水井连线外围50米的区域。 ⑦遂平县花庄乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 ⑧遂平县槐树乡地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围100米的区域。 ⑨遂平县玉山镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围50米的区域。 ⑩遂平县嵖岈山镇地下水井（共1眼井） 一级保护区范围：取水井外围100米的区域。 相符性分析：本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，根据调查，均不在上述饮用水水源保护区范围内。 5、与《铁路安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第639号）相符性分析 根据《铁路安全管理条例》第二十七条，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁（含铁路、道路两用桥，下同）外侧起向外的距离分别为： （一）城市市区高速铁路为10米，其他铁路为8米； （二）城市郊区居民居住区高速铁路为12米，其他铁路为10米； （三）村镇居民居住区高速铁路为15米，其他铁路为12米； （四）其他地区高速铁路为20米，其他铁路为15米。 相符性分析：根据项目周边环境概况及环境保护目标分布图（附图2）可知，项目厂界距东侧铁路线水平距离为45m，大于该铁路安全保护区距离，不在该铁路安全保护区范围内。本项目符合《铁路安全管理条例》的要求。 6、选址可行性分析 （1）用地、相关政策及规划符合性 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，租赁现有已建成闲置厂房进行建设，根据分析，本项目建设符合区域“三线一单”相关要求，符合国家产业政策要求。根据遂平县先进制造业开发区用地规划图（附图5），本项目用地为工业用地，符合开发区用地规划；根据遂平县先进制造业开发区产业功能布局图（附图6），项目处于食品制造产业园内，符合遂平县先进制造业开发区的主导产业、发展定位及产业布局，项目已取得遂平县先进制造业开发区管理委员会出具的备案证明，项目代码：2404-411728-04-02-967369（见附件2）。根据分析，本项目符合遂平县先进制造业开发区的主导产业、发展定位及产业布局，满足遂平县先进制造业开发区环境准入条件要求，不在开发区负面清单之列，符合遂平县先进制造业开发区规划、规划环评和规划审查意见的要求。 （2）与周边环境相容性分析 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，租赁现有闲置厂房进行建设，根据现场调查，项目所在厂区北侧为永安西路，隔路为吉祥门业有限公司，西侧为长和路，隔路为遂平物华塑业有限公司和河南万德福电子商务有限公司，南侧遂平南星食品有限公司，东侧为45m处为铁路。项目所在厂区周边环境结构简单，主要为企业厂房、道路等，交通便利，厂区周边不存在对食品有显著污染的区域，不存在明显的制约因素，因此本项目与周边环境基本相容。 （3）对外环境的影响 根据现场调查，项目500m范围内敏感点为东南侧430m处的梁湾。厂区周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地保护区、古物遗址遗迹等环境保护区域，运行期间产生的污染物经处理后可达标排放或合理处置，本项目对周围环境影响较小。 综上所述，本项目选址较为可行。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 遂平克明面业有限公司成立于2007年07月19日，经营范围包括食品生产加工、销售；粮食收储加工；预包装食品批发及与本企业自营产品相关的进出口业务；为满足市场需求，遂平克明面业有限公司（下称“建设单位”）拟投资8200万元在遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口建设“遂平克明面业有限公司手延面项目”（下称“本项目”），建成后年产6480吨手延面。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“十一、食品制造业 14”中“21 方便食品制造 143*”中的“除单纯分装外的”，应编制环境影响报告表。本项目环评类别分析情况见下表。 表2-1 本项目环评类别分析情况一览表 类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目情况. 十一、食品制造业 14. 21; 方便食品制造 143*; /; 除单纯分装外的; /; 本项目属于“除单纯分装外的”; 报告表. 项目于2024年04月22日取得遂平县先进制造业开发区管理委员会的备案，项目代码：2404-411728-04-02-967369（见附件2）。本项目拟建设内容与备案内容相符性分析见下表。 表2-2 本项目拟建设内容与备案内容相符性分析一览表 项目; 备案内容; 本项目拟建设内容; 相符性. 项目名称; 遂平克明面业有限公司手延面项目; 遂平克明面业有限公司手延面项目; 相符. 建设单位; 遂平克明面业有限公司; 遂平克明面业有限公司; 相符. 建设地点; 驻马店市遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口; 驻马店市遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口; 相符. 总投资; 8200万元; 8200万元; 相符. 建设性质; 新建; 新建; 相符. 建设内容; 共建设三条手延面生产线，设计产能为年产6480吨手延面; 共建设三条手延面生产线，设计产能为年产6480吨手延面; 相符. 生产工艺; 预混合供粉、密封真空和料、减缩压延盘盆、粗拉伸、细拉伸、绕杆、提面、拉面面、环保节能自动烘干、全自动成品包装; 面粉、食盐、食用淀粉等原辅料—投料—密闭真空和料—醒面—减缩压延—切面、醒面—粗拉伸—醒面—细拉伸—绕杆醒面—提面拉伸—拉面—烘干—切面分段—全自动包装—成品; 基本相符. 主要设备; 供粉系统、真空和料机、减缩压延盘盆设备、粗拉设备、细拉设备、绕杆机、提面机、大拉伸机、拉面梳面机、空气能烤房系统、全自动纸包装连线设备、全自动捆扎连线设备; 供粉系统、真空和料机、减缩压延盘盆设备、粗拉设备、细拉设备、绕杆机、提面机、大拉伸机、拉面梳面机、空气能烤房系统、全自动纸包装连线设备、全自动捆扎连线设备等; 相符. 综上所述，本项目拟建设内容项目名称、建设单位、建设地点、总投资、建设性质、建设内容、主要设备均与备案内容相符，本项目拟建设内容的生产工艺，根据建设单位提供资料进行细化完善，与备案内容中的生产基本相符。 2、建设内容 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，项目建设内容见下表2-3，与租赁厂区的依托可行性分析见表2-4。 表2-3 建设内容一览表 名称; 内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1座1层，钢架结构，建筑面积5484.01m2，共设置三条手延面生产线; 租赁闲置厂房改造建设. 2#生产车间; 1座1层，钢架结构，建筑面积1800m2，建设办公室、原料库、产品库、材料间等. 辅助工程; 办公室; 位于2#生产车间内，建筑面积100m2，用于员工办公. 储运工程; 原料库; 位于2#生产车间内，建筑面积1000m2，用于储存面粉、食盐和食用淀粉等各种原辅材料. 材料间; 位于2#生产车间内，建筑面积100m2，用于维修工具等工具或用品. 产品库; 位于2#生产车间内，建筑面积600m2，用于储存产品. 公用工程; 供电; 本项目用电量为30万kW·h/a，由遂平县市政供电管网供给; /. 供水; 本项目用水量为8268m3/a，由遂平县市政供水管网供给; /. 排水; 采用“雨污分流”制，雨水经厂区雨水管网收集后，排入市政雨水管网。本项目运营期生活污水经化粪池（20m3）处理后，与生产废水一起经厂区1座规模为50m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”工艺进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理; /. 供热; 生产过程用空气能加热; /. 环保工程; 废气; 投料工序; 本项目车间密闭，投料工序上方设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集后，采用1台覆膜滤料袋式除尘器处理，由1根15m排气筒排放（DA001）; 新建. 污水处理站恶臭气体; 项目厂区污水处理站恶臭气体对各池体加盖密闭，加强厂区绿化，喷洒除臭剂等措施进行处理，处理后无组织排放; 新建. 废水; 生活污水; 本项目运营期生活污水经化粪池（20m3）处理后，与生产废水一起经厂区新建1座处理能力为50m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”工艺进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理; 新建. 生产废水. 噪声; 采取基础减振、隔声等降噪措施; 新建. 固废; 生活垃圾设置垃圾桶进行收集，定期由环卫部门清运处置; 新建. 废包装材料、面条边角料、除尘器收集尘收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合处置；废反渗透膜定期由厂家更换带走处置；污水处理站污泥收集后暂存于一般固废暂存间，定期运至垃圾焚烧发电厂进行处置。新建1座20m2的一般固废暂存间，按要求进行防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施; 新建. 土壤及地下水; 分区防渗，加强管理，做好防渗防漏措施; 新建. 环境风险; 厂区配备灭火器、消防沙等消防器材，安装火灾报警装置；编制应急预案，建立应急组织机构体系; 新建. 表2-4 本项目与租赁厂区依托可行性分析一览表 序号; 工程类别; 本项目与租赁厂区依托关系; 依托可行性分析. 1; 主体工程; 本项目租用现有闲置厂房进行改造建设; 本项目租赁厂房总面积为7284.01m2，1#厂房建筑面积5484.01m2，设置三条手延面生产线，2#厂房建筑面积1800m2，分区建设，设置办公室、原料库、产品库、材料间等，租赁厂房能满足本项目生产平面布置需要，依托可行. 2; 公用工程; 本项目供电、供水依托租赁厂区供电、供水系统; 本项目供电、供水依托租赁厂区供电、供水系统，租赁厂区用电、用水来自市政供电、供水系统，厂区内设有变电站和供电、供水管网，能满足本项目用水、用电需求，依托可行. 3、主要产品及产能 本项目产品方案见下表。 表2-5 项目产品方案一览表 序号; 项目产品; 产能; 包装规格. 1; 手延面; 6480t/a; 500g/袋、1kg/袋. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-6 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量. 主要生产设备. 1; 供粉上料系统; 1t/h; 套; 3. 2; 减缩压延盘盆设备; /; 套; 3. 3; 旋擀仿生揉面机; /; 套; 3. 4; 真空和料机; 0.5kW; 台; 6. 5; 盐水搅拌系统; /; 台; 1. 6; 两道粗压成型输送机; /; 台; 1. 7; 熟化皮带机; /; 台; 1. 8; 减缩压延成型机; 20m3; 台; 3. 9; 六工位搓粉盘盆机; 0.25kW; 台; 1. 10; 双工位粗拉面机; /; 台; 3. 11; 双工位盘盆机; /; 台; 4. 12; 撒粉搓圆机; /; 台; 3. 13; 双工位旋转供料机; 0.2kW/h; 台; 11. 14; 双工位绕杆机; /; 台; 8. 15; 面杆输送机; /; 台; 1. 16; 一次醒面箱; 15m3; 个; 1. 17; 提面机; /; 台; 1. 18; 二次醒面箱; 15m3; 个; 1. 19; 电气控制系统; /; 套; 1. 20; 大拉伸机; /; 台; 1. 21; 拉面梳面机; /; 台; 1. 22; 烘房; 10m2; 个; 1. 23; 空气能烤房系统; /; 套; 1. 24; 切面机; /; 台; 2. 25; 面杆; 5m; 个; 20000. 26; 面杆车; /; 台; 12. 27; 不锈钢醒发盆; 10m3; 个; 110. 28; 散面周转小车; 0.2t; 台; 10. 29; 全自动捆扎连线设备; 2t/h; 套; 1. 30; 全自动纸包装连线设备; 2t/h; 套; 1. 31; 纯净水制备系统; 1t/h; 套; 1. 环保设备. 1; 覆膜袋式除尘器及配套设施; /; 套; 1. 5、原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料及能源消耗见下表。 表2-7 本项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 类型; 名称; 消耗量（t/a）; 最大暂存量/t; 备注. 1; 原辅料; 面粉; 4968; 200; 外购，汽运，50kg/袋，粉状，储存于原料库. 2; 食盐; 298.08; 5; 外购，汽运，25kg/袋，粉状，储存于原料库. 3; 食用淀粉; 49.68; 2; 外购，汽运，25kg/袋，粉状，储存于原料库. 4; 包装材料; 60; 10; 外购，汽运，50kg/袋，储存于原料库. 1; 能源; 水; 8268m3/a; 由市政供水管网供应. 2; 电; 30万kW·h/a; 由市政供电管网供应. 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员257人，主要以附近村民为主，均不在厂区食宿。年工作300天，3班制，每班8小时。 9、公用工程 9.1、给水 本项目运营期用水主要为生活用水、生产用水，由遂平县市政供水管网供给，能满足项目用水需求。 （1）生活用水 本项目定员257人，均不在厂区食宿。根据《河南省地方标准-工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），职工生活用水定额按照50L/人·d计算，则项目生活用水量为12.85m3/d，3855m3/a。 （2）生产用水 生产用水包括和面用水、纯净水制备用水、设备清洗用水和车间地面清洗用水；工作服由员工回家自行清洗，不在厂区内集中清洗。 ①和料用水 项目生产过程中和料工序需要用纯净水，根据建设单位提供资料，面粉和水的比例为1：0.3，本项目面粉年用量4968t，则本项目和面用水量为4.968m3/d，1490.4m3/a，全部进入产品中。 ②纯净水制备用水 项目生产过程中和料工序需要用纯净水，纯净水制备采用反渗透工艺，纯净水用量为1490.4m3/a。制备率为80%，则项目纯净水制备用新鲜水量为6.21m3/d，1863m3/a。 ③设备清洗用水 项目真空和料机、减缩压延盘盆设备、旋擀仿生揉面机、双工位盘盆机、拉面梳面机、大拉伸机、双工位粗拉面机等设备需定期清洗，每天冲洗一次，根据建设单位提供资料，项目需要清洗的生产设备的及清洗用水情况见下表。 表2-8 项目设备清洗用水情况一览表 序号; 需清洗设备; 数量（台）; 清洗方式; 清洗频次; 单台耗水量; 耗水量（m3/d）; 耗水量（m3/a）. 1; 真空和料机; 6; 使用自来水清洗; 1天1次; 120L/次; 0.72; 216. 2; 减缩压延盘盆设备; 3; 120L/次; 0.36; 108. 3; 旋擀仿生揉面机; 3; 120L/次; 0.36; 108. 4; 双工位盘盆机; 4; 120L/次; 0.48; 144. 5; 拉面梳面机; 1; 100L/次; 0.1; 30. 6; 大拉伸机; 1; 100L/次; 0.1; 30. 7; 双工位粗拉面机; 3; 100L/次; 0.3; 90. 8; 一次醒面箱; 1; 120L/次; 0.12; 36. 9; 提面机; 1; 100L/次; 0.1; 30. 10; 二次醒面箱; 1; 120L/次; 0.12; 36. 11; 切面机; 2; 120L/次; 0.24; 72. 合计; 3; 900. 根据上表可知，本项目设备清洗用水量为3m3/d，900m3/a。 ④车间地面清洗用水 本项目生产车间需定期清洗，主要使用拖把拖洗，不进行冲洗。根据《给水排水设计手册（第2册）建筑排水第二版》（中国建筑工业出版社，2001年），场地清洗水用水量为1.0~2.0L/次·m2，本次按1L/m2·次计算，每天清洗1次，项目生产车间面积为5484.01m2，则车间地面清洗用水量约为5.5m3/d，1650m3/a。 9.2、排水 本项目运营期废水主要为生活污水、生产废水。 （1）生活污水 项目生活用水量为12.85m3/d，3855m3/a。排污系数取0.8，则生活污水排放量为10.28m3/d，3084m3/a。 （2）生产废水 本项目生产废水为纯净水制备废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水。 ①纯净水制备废水 本项目纯净水制备用水量为6.21m3/d，1863m3/a。制备率为80%，则纯净水制备废水量为1.242m3/d，372.6m3/a。 ②设备清洗废水 项目设备清洗用水量为3m3/d，900m3/a。排污系数取0.9，则项目设备清洗废水产生量量为2.7m3/d，810m3/a。 ③车间地面清洗废水 项目车间地面冲洗用水量为5.5m3/d，1650m3/a。排污系数取0.9，则项目车间地面冲洗废水量为4.95m3/d，1485m3/a。 本项目给排水情况见下表2-9，水平衡图见下图2-1。 表2-9 项目给排水情况一览表 用水环节; 用水定额; 数量; 用水量（m3/d）; 损耗量/进入产品（m3/d）; 废水产生量（m3/d）; 废水排放量（m3/d）; 备注. 员工生活用水; 50L/d·人; 257; 12.85; 2.57; 10.28; 10.28; 排污系数取0.8. 和料用水; /; /; 4.968; 4.968; 0; 0; 采用纯净水. 纯净水制备用水; /; /; 6.21; 4.968; 1.242; 1.242; 制备率为80%. 设备清洗用水; /; /; 3; 0.3; 2.7; 2.7; 排污系数取0.9. 车间地面清洗用水; 1L/m2·次; 5484.01、每天一次; 5.5; 0.55; 4.95; 4.95; 排污系数取0.9. 合计; 32.528（新鲜水27.56，纯净水4.968）; 13.356; 19.172; 19.172; /. 新鲜水27.56 12.85 职工生活 化粪池 10.28 10.28 3 0.3 设备清洗 2.7 5.5 车间地面清洗 4.95 厂区污水处理站 19.172 2.57 0.55 遂平县第二污水处理厂 4.968 和料用水 4.968 进入产品 6.21 纯净水制备 1.242 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 9.3、供电 本项目营运期用电量约30万kw·h/a，由遂平县市政供电管网提供。 9.4、供热 本项目生产过程物料需要进行烘干，使用空气能进行加热。 10、平面布局 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，根据建设单位提供资料，1#生产车间位于租赁厂区东侧，该车间共设置3条手延面生产线，2#生产车间位于1#生产车间北侧，该车间分区建设，设办公室、原料库、产品库、材料间等，本项目车间布置能满足项目生产需求，布局合理。项目平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，施工期主要为设备安装和调试，故本次不再对施工期环境影响进行分析。 2、运营期工艺流程 （1）运营期生产工艺流程和产污环节 本项目运营期生产工艺流程和产污环节如下： 图2-2 项目运营期工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 1）原辅材料入厂：将外购的面粉、食用盐、食用淀粉等原辅材料由汽车运输至厂区，在原料库中储存。此工序产生汽车噪声。 2）投料：人工将的面粉、食用盐、食用淀粉等原辅材料进行拆包，称量后按照一定的配比向真空和料机投料，此工序产生投料粉尘，机械设备运行噪声，废包装材料等固废。 3）密闭真空和料：水经自动称量系统泵入真空和料机中，投料完成后，关闭进料口，使真空和料机密闭，真空和料机内设搅拌装置，能使各种原辅材料均匀搅拌混合。和料结束时，面团呈松散的小颗粒状，手握可成团，轻轻搓能松散复原，且断面有层次感。项目真空和料机运行时密闭，无废气产生，此工序产生机械设备运行噪声。 4）醒面：和料完成后，面团由输送机送至一次醒面箱内，进行醒面，时间约为2h。醒面是为了蛋白质充分吸收水分，使面团变得光滑、更加柔软，还能让面筋的充分舒展，使面团在加工时更加易于操作。 5）减缩压延：醒面完成的面团经减缩压延成型机连续压延处理，逐渐压延变薄。此工序产生机械设备运行噪声。 6）切面、醒面：减缩压延完成后，减缩压延机出料口，由切刀机将面皮切成4条方面条，方面条由减缩压延盘盆设备盘至盆中，进行醒面，时间约为1h。此工序产生机械设备运行噪声。 7）粗拉伸：醒面完成的方面条通过粗拉面机进行逐步旋转拉细，拉细至10毫米左右，粗拉结束后，面条进行盘盆醒面，时间约为1h。此工序产生机械设备运行噪声。 8）细拉伸：醒面完成的面条继续通过细拉面机再次进行旋转拉细，拉细至5毫米左右。此工序产生机械设备运行噪声。 9）绕干醒面：采用绕杆机将拉细后的面条进行缠绕上杆，完成后面条进行醒面，时间约为1h。此工序产生机械设备运行噪声。 10）提面拉伸：醒面完成后将面杆放置于提面机上进行逐步提升拉伸，结束后，面条进行醒面，时间约为1h。此工序产生机械设备运行噪声。 11）拉面：醒面结束后，采用拉面梳面机将面条再次进行梳面拉伸，拉细至2~3毫米。此工序产生机械设备运行噪声。 12）烘干：拉面完成后，由面杆输送机将面杆输送至烘房中进行低温烘干，温度控制在30℃左右，时间约1h。项目烘干工序由空气能机组提供烘干热源，原理：气体冷媒被压缩机加压，成为高温高压气体，进入室内侧的换热器（冷凝器），冷媒冷凝液化释放出高温热量加热烘干房内的空气，冷凝放热后的冷媒经过节流阀变为低温低压的液体，由于压力骤然降低，液态的冷媒进入蒸发器会源源不断吸收周边空气的低位热能迅速蒸发变成气态，吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机，进入下一个循环。这样，冷媒不断地循环就实现将空气中的热量搬运到烘干房内加热房内空气温度。此工序产生机械设备运行噪声。 13）切面分段：烘干后，将面条分切成长度合适的面条，此工序产生机械设备运行噪声，切碎的面条边角料。 14）全自动包装：将切分好的面条放置于全自动捆扎连线设备、全自动纸包装连线设备，进行自动包装。此工序产生机械设备运行噪声，废包装材料。 15）成品：包装完成后即为成品面条，入库待售。 本项目每天进行设备清洗、车间地面清洗，保持设备、车间整洁，该工序产生设备清洗废水和车间地面清洗废水。 （2）纯净水工艺流程和产污环节 自来水 二级反渗透装置 纯净水 废水、固废、噪声 图2-3 纯净水制备工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目采用一套1t/h纯净水制备装置制备纯净水，自来水经水箱由泵进入制备装置，经二级反渗透过滤，去除水中的溶解盐、胶体、细菌、病毒和大部分有机物等杂质，使水得到纯化，得到纯净水。该制备装置制备效率约为80%。纯净水制备过程会产生制备废水、废反渗透膜固废及设备运行噪声。 （3）运营期环境污染影响因素分析 本项目运营期环境污染影响因素分析见下表。 表2-10 本项目主要产污节点及处置措施分析一览表 污染 因素; 产污环节; 主要污染物; 处理措施. 废气; 投料工序; 颗粒物; 本项目车间密闭，在投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集后，采用1台覆膜滤料袋式除尘器处理，由1根15m排气筒排放（DA001）. 污水处理站恶臭气体; NH3、H2S、臭气浓度; 项目污水处理站各池体加盖密闭，加强厂区绿化，喷洒除臭剂等措施进行处理，处理后无组织排放. 废水; 员工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 本项目运营期生活污水经化粪池（20m3）处理后，与生产废水一起经厂区新建1座处理能力为50m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”工艺进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理. 纯净水制备. 设备清洗. 车间地面清洗. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 设置垃圾桶收集，定期由环卫部门清运处置. 生产过程; 废包装材料; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处置. 生产过程; 面条边角料; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处置. 废气治理; 除尘器收集尘; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售处置. 纯净水制备; 废反渗透膜; 由厂家定期更换带走处置. 废水处理; 污水处理站污泥; 收集后暂存于一般固废暂存间，定期运至垃圾焚烧发电厂进行处置. 噪声; 设备运行、物料运输; 高噪声设备; 基础减振、厂房隔声. 3、物料平衡 根据建设单位提供资料，项目生产过程中的添加比例为面粉：水：食盐：食用淀粉=1：0.3：0.006：0.001。项目物料平衡见下表，物料平衡见下图。 表2-11 本项目主要产污节点及处置措施分析一览表 产品; 投入（t/a）; 产出（t/a）. 手延面; 面粉; 4968; 手延面; 6480. 纯净水; 1490.4; 水蒸发损耗; 312.16. 食盐; 298.08; 面条边角料; 6.48. 食用淀粉; 49.68; 废气; 7.52. 合计; 6806.16; 合计; 6806.16. 面粉、食盐、食用淀粉 废气 投料 减缩压延 密闭真空和料 5315.76 5308.24 7.52 水 醒面 1490.4 切面、醒面 粗拉伸 醒面 细拉伸 绕杆醒面 提面拉伸 醒面 拉面 烘干 切面分段 6798.64 水蒸发损耗312.16 6798.64 6486.48 6480 全自动包装 成品 6480 6.48 固废 图2-4 本项目物料平衡示意图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单标准。本次环境空气质量现状评价引用2023年遂平县环境空气监测站点的监测数据，监测数据统计分析结果见下表。 表3-1 遂平县环境空气质量统计分析结果一览表 监测项目; 年平均值; 评价标准; 占标率/%; 达标情况. SO2（μg/m3）; 9; 60; 15; 达标. NO2（μg/m3）; 18; 40; 45; 达标. PM10（μg/m3）; 70; 70; 100; 达标. PM2.5（μg/m3）; 37; 35; 105.7; 不达标. CO-95（mg/m3）; 0.8; 4; 20; 达标. O38h-90（μg/m3）; 157; 160; 98.1; 达标. 由上表可知，2023年遂平县环境空气质量6项基本因子中，PM10年平均值、SO2年平均值、NO2年平均值、CO24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日均值第90百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单标准要求，PM2.5年平均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单标准要求，因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。随着驻马店市2024年蓝天、碧水、净土保卫战实施方案的强力推进，遂平县环境空气质量将持续改善。 2、地表水环境质量现状 本项目运营期生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区内污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河，本次地表水环境质量现状评价引用驻马店市生态环境局网站公示的《2023年1-12月份全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的奎旺河-疙瘩刘断面监测数据对区域地表水环境质量进行分析，监测数据统计分析结果详见下表。 表3-2 地表水环境质量现状监测数据统计分析结果一览表 日期; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 2023-01; 18.6; 0.93; 0.14. 2023-02; 17.0; 0.92; 0.135. 2023-03; 14; 0.8; 0.12. 2023-04; 13.3; 0.91; 0.16. 2023-05; 19.2; 0.6; 0.098. 2023-06; 13.4; 0.7; 0.166. 2023-07; 13.3; 0.71; 0.188. 2023-08; 14.0; 0.73; 0.15. 2023-09; 12.5; 0.80; 0.16. 2023-10; 15.5; 0.768; 0.13. 2023-11; 14.6; 0.61; 0.146. 2023-12; 19.0; 0.88; 0.145. 最大值; 19.2; 0.93; 0.188. 年均值; 15.4; 0.78; 0.14. 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求; 20; 1.0; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 由上表可以看出，奎旺河-疙瘩刘断面COD、NH3-N、总磷均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水状况良好。 3、声环境质量现状 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，根据声环境功能区域划分规定，项目所在区域属3类区，项目所在厂区东厂界外45m处为铁路，因此东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，南、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。根据现场调查，本项目周边50m内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本项目无需进行环境保护目标声环境现状监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。 根据调查，本项目经采取分区防渗措施后，在正常生产情况下，不存在土壤、地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目可不开展地下水、土壤开展环境质量现状调查。 5、生态环境 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，项目厂区周边多为厂房、道路，所在区域由于人为活动频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖，区域生态环境为人工生态环境，经现场调查，项目厂界外500m范围内无重点保护的野生动植物，无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等需要保护的区域。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 本项目所在区域环境空气功能区划为二类区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级及其修改单标准。 （1）周边情况 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，租赁现有闲置厂房进行建设，根据现场调查，项目所在厂区北侧为永安西路，隔路为吉祥门业有限公司，西侧为长和路，隔路为遂平物华塑业有限公司和河南万德福电子商务有限公司，南侧为遂平南星食品有限公司，东侧为45m处为铁路。 （2）周边环境保护目标 根据现场调查，厂界外500m范围内敏感点为：东南侧430m处的梁湾。 2、声环境 根据声环境功能区域划分规定，项目所在区域属3类功能区，项目所在厂区东厂界外45m处为铁路，因此东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，南、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据调查，本项目厂界外50米范围内无环境保护目标。 3、地下水环境 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，根据调查，距离本项目最近的县级集中式饮用水水源保护区为遂平县莲花湖地下水井群（共18眼井），距离本项目厂址约6.918km，因此，本项目不在饮用水水源保护区范围内。项目厂界外500m范围内不存在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目所在地的生态系统已经演化为人工生态系统，生态系统结构和功能比较单一，生态敏感性低。周边无自然生态保护区、风景名胜区以及文物保护区等环境敏感点。 综上，本项目主要环境保护目标及其保护级别见下表。 表3-3 项目主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标名称; 地理坐标; 保护对象; 与厂址的相对位置; 保护级别. 经度; 纬度; 方位; 距离/m. 环境 空气; 梁湾; 114.0400278; 33.1591907; 居民; SE; 430; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 声环境; 厂界外50米范围内无环境保护目标. 地下水环境; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 厂区范围内无生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气 本项目运营期废气污染物为颗粒物、硫化氢、氨和臭气浓度，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相关标准限值，硫化氢、氨和臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值，本项目废气污染具体标准限值见下表。 表3-4 大气污染物排放标准一览表 标准名称; 污染物名称; 执行级别 （类别）; 主要标准要求. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 颗粒物; 表2二级标准; 最高允许排放浓度为120mg/m3，15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h. 周界外浓度最高点限值为1.0mg/m3. 《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）; 颗粒物; /; 有组织：PM排放浓度均不高于10mg/m3. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; NH3; 表1二级新扩改建; 厂界浓度最高点限值为1.5mg/m3. H2S; 表1二级新扩改建; 厂界浓度最高点限值为0.06mg/m3. 臭气浓度; 表1二级新扩改建; 厂界浓度最高点限值为20（无量纲）. 2、废水污染物排放标准 本项目运营期生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区内污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理。废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，并同时满足遂平县第二污水处理厂进水水质要求。本项目废水排放标准见下表。 表3-5 废水排放标准 污染因子; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）表4三级标准; 遂平县第二污水处理厂进水水质要求. pH; 6~9; 6~9. COD; 500mg/L; 320mg/L. NH3-N; /; 25mg/L. BOD5; 300mg/L; 145mg/L. SS; 400mg/L; 180mg/L. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。具体执行标准见下表。 表3-6 项目噪声执行标准一览表 项目厂界; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要标准限值要求. 南、北、西厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 昼间65dB（A）、夜间55dB（A）. 东厂界; 4类; 昼间70dB（A）、夜间55dB（A）. 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》文件，“十四五污染物排放总量指标为氮氧化物、挥发性有机物，化学需氧量及氨氮。 1、废气 本项目运营期废气污染物为颗粒物、硫化氢、氨，颗粒物排放量为0.8177t/a，氨排放量为0.0041t/a，硫化氢排放量为0.0002t/a，因此，本项目不涉及废气总量控制指标。 2、废水 本项目运营期废水主要为生活污水、生产废水，废水排放总量为5751.6t/a，生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区内污水处理站处理达标后，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 本项目废水污染物出厂界排放情况为COD133mg/L、0.765t/a，氨氮20mg/L、0.115t/a；出水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，最终排入奎旺河。遂平县第二污水处理厂外排废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18948-2002）一级A标准（COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L）。因此项目运行后排入外环境的废水污染物总量控制指标为COD0.2876t/a、氨氮0.0288t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁现有闲置厂房进行建设，施工期主要进行生产设备的安装，主要在室内进行，且本项目周边敏感点较少，距离较远，在严格控制施工时间情况下，施工噪声对周边居民影响极小，故本次不再对施工期环境影响进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响分析 本项目运营期废气主要为投料工序产生的粉尘，污水处理站产生的恶臭气体。项目运营期废气污染源产排情况见下表。 表4-1 项目运营期废气污染源产排情况信息一览表 排放源; 污染物; 排放形式; 产生情况; 防治措施; 处理能力m3/h; 收集效率; 处理效率; 是否为可行技术; 排放情况; 运行时间/h. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 投料粉尘 DA001; 颗粒物; 有组织; 117.5; 0.94; 6.77; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA001; 8000; 90%; 99%; 是; 1.175; 0.0094; 0.0677; 7200. 投料无组织废气; 颗粒物; 无组织; /; 0.1042; 0.75; 车间密闭; /; /; /; /; /; 0.1042; 0.75. 污水处理站无组织废气; NH3; /; 0.0006; 0.0041; 污水处理站各池体加盖或局部密闭，周边进行绿化，定期喷洒除臭剂; /; /; /; /; /; 0.0006; 0.0041. H2S; /; 0.00003; 0.0002; /; /; /; /; /; 0.00003; 0.0002. |

| 运营期环境影响和保护措施 | 1.1 大气污染物源强核算 （1）投料工序产生的粉尘 本项目面粉、食盐、食用淀粉、等原辅材料投料时会产生少量粉尘，经查阅《生态环境部关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）等文件，未对该过程粉尘产生源强进行固定。本次投料粉尘污染源核算采用“类比法”，类比《郑州水谷食品有限公司年产1500吨方便食品项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目年产1500t方便面，生产工艺流程为：外购原材料（面粉、淀粉等）-拌面-挤出成型-冷却老化-洗粉-装盒-烘干-包装-成品，原料为面粉、淀粉和食盐等。类比项目与本项目情况见下表。 表4-2 类比情况一览表 序号; 类比对象; 类比项目情况; 本项目情况; 类比分析. 1; 生产规模; 年产1500t方便面; 年产6480吨手延面; 产品类似，本项目生产规模较大. 2; 原料情况; 面粉、淀粉和食盐等; 面粉、食盐、食用淀粉等; 原料相同. 3; 生产工艺; 外购原材料（面粉、淀粉等）-拌面-挤出成型-冷却老化-洗粉-装盒-烘干-包装-成品; 面粉、食盐、食用淀粉等原辅料—投料—密闭真空和料—醒面—减缩压延—切面、醒面—粗拉伸—醒面—细拉伸—绕杆醒面—提面拉伸—拉面—烘干—切面分段—全自动包装—成品; 生产工艺类似. 4; 废气收集处理情况; 投料工段粉尘经收集后通过1套袋式除尘器进行处理，再经1根15m高排气筒排放; 本项目车间密闭，投料工序上方设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集后，采用1台覆膜滤料袋式除尘器处理，由1根15m排气筒排放; 废气收集处理情况相同. 由上表可知，该项目与本项目产品、生产工艺均类似，原料情况、废气收集处理情况相同，因此具有可类比性。根据该项目验收监测报告（生产负荷80%），该项目投料工序排气筒进口颗粒物产生速率为0.174kg/h，该项目年产1500t方便面，本项目年产6480吨手延面，经类比，本项目投料粉尘产生速率约为0.94kg/h，本项目年生产时间300d，三班制，每班8h，则项目投料工序有组织颗粒物产生量为6.77t/a。 本项目生产车间密闭，拟在投料工序上方设置集气罩，并加装软帘，投料工序产生的粉尘经集气罩收集后，通至1套覆膜袋式除尘器（TA001）进行处理后，经1根15m排气筒（DA001）排放。 本项目共设置3条手延面生产线，拟设计集气罩尺寸均为0.5×0.5m。根据《简明通风设计手册》（孙一坚主编），集气罩计算公式如下： Q=3600KPHV 其中：Q—设计风量，m3/h K—考虑沿高度分布不均匀的安全系数，取1.4； P—排风罩敞开面周长，m H—罩口到污染物散发点的距离，m，取0.5m； V—边缘控制点控制风速，最远处风速不应低于0.3m/s，取0.5m/s。 由上述公式计算可得，单个集气罩最低所需风量为2520m3/h，本项目共设置3条手延面生产线，则本项目投料工序集气罩最低所需风量为7560m3/h，为确保废气收集效率，本次设计风机风量取8000m3/h。集气罩收集效率取90%，覆膜袋式除尘器处理效率为99%。 项目投料工序有组织颗粒物产生量为6.77t/a，产生速率为0.94kg/h，产生浓度为117.5mg/m3；经过覆膜袋式除尘器处理后，经1根15m排气筒（DA001）排放。有组织颗粒物排放量为0.0677t/a，排放速率为0.0094kg/h，排放浓度为1.175mg/m3，排放浓度和排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，同时排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关限值要求。 未被收集的颗粒物以无组织形式排放，无组织排放量为0.75t/a，无组织排放速率为0.1042kg/h。 本项目颗粒物产排情况见下表。 表4-3 项目投料粉尘产排情况一览表 排放源; 污染物; 排放形式; 产生情况; 防治 措施; 收集效率; 处理效率; 排放情况. 产生浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 投料工序; 颗粒物; 有组织; 117.5; 0.94; 6.77; 集气罩+覆膜袋式除尘器+15m高排气筒DA001; 90%; 99%; 1.175; 0.0094; 0.0677. 无组织; /; 0.1042; 0.75; 车间密闭; /; 0.1042; 0.75. （2）污水处理站产生的恶臭气体 本项目污水处理站在运行时会产生恶臭气体，恶臭类物质主要有氨、硫化氢、臭气浓度等。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5，可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S。 本项目污水处理站BOD5去除量约为1.3211t/a，运行时间7200h/a。经计算，本项目NH3产生量为0.0041t/a、产生速率为0.0006kg/h；H2S产生量为0.0002t/a、产生速率为0.00003kg/h。本项目污水处理站运行时产生的氨气及硫化氢的量较小，通过各池体加盖密闭，加强厂区绿化、喷洒除臭剂，在污水处理设施周边种植一定宽度的绿化带来减少恶臭气体的影响。 表4-4 项目污水处理站废气产排情况一览表 排放源; 排放 形式; 污染 物; 产生情况; 防治措施; 处理效率; 是否为可行技术; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 污水处理站恶臭气体; 无组织; NH3; /; 0.0006; 0.0041; 各池体加盖密闭，加强厂区绿化、喷洒除臭剂; /; /; /; 0.0006; 0.0041. H2S; /; 0.00003; 0.0002; /; /; /; 0.00003; 0.0002. 1.2污染防治措施可行性分析 （1）有组织废气治理措施可行性分析 ①覆膜袋式除尘器工艺原理介绍： 覆膜除尘布袋是在针刺毡滤料的迎尘面上添加一层PTFE（四氟乙烯）微孔薄膜，薄膜空隙率达85%，空隙直径在0.1μm-15μm之间，故覆膜除尘布袋可截留住更加细微的粉尘颗粒，实现更加精细的过滤效果。含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。覆膜滤袋除尘器优点：除尘效率很高，性能稳定，覆膜除尘布袋容易清灰，薄膜本身就相当于粉饼层，粉饼层工作原理是用粉尘层来过滤粉尘，由于膜面光滑，故依附在薄膜表面的粉尘在脉冲清灰作用下容易脱落。处理风量、气体含尘量、温度等工作条件的变化，对覆膜滤袋除尘器的除尘效果影响不大。覆膜滤袋除尘器是一种干式净化设备，不需用水，所以不存在污水处理或泥浆处理问题，收集的粉尘容易回收利用。结构比较简单，运行比较稳定，初始投资较少，维护方便。覆膜袋式除尘器对粉尘的去除效率可达99%以上。 经查阅《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）附录B方便食品、食品及饲料添加剂制造工业废气污染防治可行技术参考表中，颗粒物处理措施可行技术为：袋式除尘；旋风+袋式除尘；恶臭气体处理措施可行技术为：产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理(喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等)后排放；其他。 本项目车间密闭，投料工序上方设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集后，采用1台覆膜滤料袋式除尘器处理，由1根15m排气筒（DA001）排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，同时排放浓度满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关限值要求。本项目污水处理站无组织恶臭气体通过各池体加盖密闭，加强厂区绿化、喷洒除臭剂等措施，减少对周围环境的影响。综上，本项目运营期采用的污染防治措施技术有效、可行，能实现达标排放。 （2）无组织废气防治措施 根据《河南省2024年蓝天保卫战实施方案》（豫环委办〔2024〕7号）等相关政策的要求及《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019）中无组织排放控制要求，本项目无组织废气防治要求如下： ①本项目车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，污水处理站各池体加盖或局部密闭，污泥及时清理，脱水后及时外运合理处置。本项目对产生的废气做到最大程度的收集，对无组织排放实施有效控制，做到“应收尽收”； ②废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行；废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 综上所述，评价认为本工程拟采取的废气防治措施技术成熟可靠，经济可行，能够满足达标排放的环保要求。 1.3排放口基本信息 项目废气排放口设置情况见下表。 表4-5 废气排放口基本情况一览表 序号; 编号; 名称; 污染物; 高度; 内径; 温度; 类型; 坐标; 排放标准. 1; DA001; 投料粉尘排气筒; 颗粒物; 15m; 0.5m; 25℃; 一般排放口; 33.1641036N 114.0376299E; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关限值要求. 1.4非正常工况排放 针对企业生产过程中设备的运行及污染治理设施的运行情况，其可能存在的非正常工况主要为废气治理设备故障等情况。本项目废气非正常排放为环保设施发生故障，项目废气经收集后，未进行治理直接排放，非正常工况污染物排放情况见下表。 表4-6 项目废气非正常排放情况一览表 序号; 排放口; 污染物; 非正常情况; 非正常效率; 非正常排放情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 颗粒物; 环保设施运行异常; 0%; 0.94kg/h 117.5mg/m3; 1; 1; 立即停止生产，进行维修. 建设单位应严格控制废气非正常排放，并采取以下措施： ①制定环保设备例行检查制度，确保每小时巡检一次环保设备，加强定期维护保养，发现风机、处理设施故障、损坏或排风管道破损时，应立即停止生产活动，对设备或管道进行维修，待恢复正常后方正常运行。 ②定期检修废气治理装置，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动运行，杜绝废气未经处理直接排放。 ③设环保管理专员，对环保管理人员及技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类废气污染物进行定期监测。 ④企业应加强对设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患，及时处理。定期维护废气处理设施，保证各环保设施正常运行，污染物稳定达标排放。 1.5监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），制定本项目监测计划如下。 表4-7 项目废气监测要求一览表 排放形式; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; 投料粉尘DA001; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关限值要求. 无组织废气; 厂界上风向布设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物、NH3、H2S、臭气浓度; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 1.6大气环境影响分析 本项目所在区域为不达标区。项目运营期废气采取措施后，有组织及无组织废气排放量较小，可实现达标排放。因此项目废气对周围环境影响较小，可以接受。 2、水环境影响分析 2.1、废水产排情况 本项目运营期废水主要为生活污水、生产废水。 （1）生活污水 项目生活用水量为12.85m3/d，3855m3/a。排污系数取0.8，则生活污水排放量为10.28m3/d，3084m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS。类比《郑州水谷食品有限公司年产1500吨方便食品项目竣工环境保护验收监测报告》，各污染因子浓度为COD390mg/L、SS420mg/L、BOD5210mg/L、NH3-N50mg/L。 （2）生产废水 本项目生产废水为纯净水制备废水、设备清洗废水和车间地面清洗废水。 ①纯净水制备废水 项目纯净水制备用水量为6.21m3/d，1863m3/a。制备率为80%，则纯净水制备废水量为1.242m3/d，372.6m3/a。该废水为清净下水，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS。类比《郑州水谷食品有限公司年产1500吨方便食品项目竣工环境保护验收监测报告》，各污染因子浓度为COD100mg/L、SS120mg/L、BOD560mg/L、NH3-N10mg/L。 ②设备清洗废水 项目设备清洗用水量为3m3/d，900m3/a。排污系数取0.9，则项目设备清洗废水产生量量为2.7m3/d，810m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。类比《郑州水谷食品有限公司年产1500吨方便食品项目竣工环境保护验收监测报告》，各污染因子浓度为COD820mg/L、SS950mg/L、BOD5470mg/L、NH3-N170mg/L。 ③车间地面清洗废水 项目车间地面冲洗用水量为5.5m3/d，1650m3/a。排污系数取0.9，则项目车间地面冲洗废水量为4.95m3/d，1485m3/a。主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS。类比《郑州水谷食品有限公司年产1500吨方便食品项目竣工环境保护验收监测报告》，各污染因子浓度为COD850mg/L、SS970mg/L、BOD5490mg/L、NH3-N190mg/L。 综上，本项目生活污水排放量为10.28m3/d，3084m3/a，生产废水排放量为8.892m3/d，2667.6m3/a，因此本项目运营期综合废水排放量为19.172m3/d、5751.6m3/a，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。本项目各类废水水质源强类比《郑州水谷食品有限公司年产1500吨方便食品项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目与本项目产品、原料及生产工艺均类似，因此类比可行。 本项目运营期生活污水经化粪池（20m3）处理后，与生产废水一起经厂区新建1座处理能力为50m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”工艺进行处理，参照《水解酸化-好氧生物法处理工业废水》（工业水处理，第23卷，第5期，2003年5月）及建设单位提供的污水处理设计资料，综合确定污水处理站的处理效率。本项目废水污染源产排情况见下表。 表4-8 项目废水污染源产排情况信息一览表 废水性质; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水（3084m3/a）; 浓度（mg/L）; 390; 210; 420; 50. 产生量(t/a); 1.2028; 0.5551; 1.2953; 0.1542. 化粪池处理效率; /; 10%; 20%; 40%; /. 处理后生活污水（3084m3/a）; 浓度（mg/L）; 351; 168; 252; 50. 产生量(t/a); 1.0825; 0.5181; 0.7772; 0.1542. 纯净水制备废水（372.6m3/a）; 浓度（mg/L）; 100; 60; 120; 10. 产生量(t/a); 0.0373; 0.0224; 0.0447; 0.0037. 设备清洗废水（810m3/a）; 浓度（mg/L）; 820; 470; 950; 170. 产生量(t/a); 0.6642; 0.3807; 0.7695; 0.1377. 车间地面清洗废水（1485m3/a）; 浓度（mg/L）; 850; 490; 970; 190. 产生量(t/a); 1.2623; 0.7277; 1.44; 0.2822. 混合后，项目综合废水经厂区污水处理站处理. 综合废水（5751.6m3/a）; 浓度（mg/L）; 530; 287; 527; 100. 产生量(t/a); 3.0463; 1.6489; 3.0314; 0.5778. 污水处理站处理效率; /; 75%; 80%; 82%; 80%. 处理后综合废水（5751.6m3/a）; 浓度（mg/L）; 133; 57; 95; 20. 排放量(t/a); 0.7650; 0.3278; 0.5464; 0.1150. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级标准（mg/L）; 500; 300; 400; /. 遂平县第二污水处理厂收水标准; 浓度（mg/L）; 320; 145; 180; 25. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目运营期生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区污水处理站，废水污染物排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和遂平县第二污水处理厂收水标准，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 2.2废水治理措施及依托污水处理厂可行性分析 1、废水处理设施可行性分析 （1）化粪池和污水处理站规模 本项目生活污水排放量为10.28m3/d，生产废水排放量为8.892m3/d，因此本项目运营期综合废水排放量为19.172m3/d。污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%，本次取测算值的20%计算，因此，本项目化粪池的规模应不小于13m3/d，污水处理站的规模应不小于24m3/d，根据建设单位提供资料，厂区化粪池拟设计规模为20m3/d，污水处理站拟设计处理能力为50m3/d，能够满足项目需求。 （2）污水处理站处理工艺 本项目厂区污水处理站的污水处理工艺为：“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”。本项目污水处理站处理工艺图见下图。 生产废水 水解酸化池 调节池 污泥回流 污泥脱水外运 格栅 缺氧池 污泥池 好氧池 二沉池 气浮池 生活污水 化粪池 絮凝沉淀池 市政污水管网 遂平县第二污水处理厂 污泥 污泥 上清液回流 图4-1 项目污水处理站工艺流程示意图 项目污水处理采用A/O生化处理工艺，主要污水处理工艺简述如下： 1）水解酸化 水解处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。水解（酸化）处理方法是厌氧处理的前期阶段。根据产甲烷菌与水解产酸菌生长条件的不同，将厌氧处理控制在含有大量水解细菌、酸化菌的条件下，利用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。 2）缺氧 缺氧是营造缺氧的环境（溶解氧在小于0.5），利于缺养微生物生长，工作原理是为污水提供缺氧状态，使反硝化菌发生反硝化反应。其功能是在脱氮工艺中，主要起反硝化去除硝态氮的作用，同此去除部分BOD5，提高可生化性的作用。 3）好氧 好氧是利用污水中的好氧微生物在有游离氧存在的条件下，消化、降解污水中的有机物，使其稳定化、无害化的处理装置。好氧池一般为接触氧化池的形式，池内设置有填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料。微生物一部分以生物膜的形式固着于填料表面，一部分则以絮状悬浮于水中，因此它兼有生物滤池和活性污泥法的特点。接触氧化池中微生物所需的氧通常由人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用造成部分生物膜脱落，促进了新生物膜的生长，形成生物的新陈代谢。脱落的生物膜随出水进入后续的二沉池。 4）污泥处理系统：污水处理过程产生的污泥经收集进入污泥浓缩池后，通过污泥脱水机进行脱水处理，污泥浓缩池上清液和污泥脱水滤液回流至调节池，本项目污水处理站污泥属于一般固废，经脱水压滤后暂存固废暂存间，定期运往垃圾焚烧发电厂进行处理。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造》（HJ1030.3-2019）附录A工业废水污染防治可行技术参考表，厂内综合污水处理站的综合废水（间接排放）可行技术为：1）预处理：粗(细)格栅；竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；气浮；2）生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；厌氧滤池（AF）；活性污泥法；氧化沟及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O）法。 因此，本项目污水处理站采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”的处理工艺，属于可行性技术，处理后的废水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和遂平县第二污水处理厂收水标准，通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 2、依托污水处理厂的可行性分析 （1）遂平县第二污水处理厂情况介绍 遂平县第二污水处理厂位于遂平县纬一路北侧、谢胡沟南岸、经七路东侧，收水范围为遂平县产业集聚区规划范围内奎旺河分洪道以东部分，汝河北侧，污水处理规模1万吨/日，采用工艺为“粗格栅-细格栅-爆气沉砂池-水解酸化池-改良型卡鲁塞尔氧化沟-二沉池-高密度澄清池-转盘滤池-接触消毒池”工艺。设计进水水质为：COD320mg/L、BOD5145mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L、总磷4mg/L；设计出水指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标：COD50mg/L、BOD56mg/L、SS10mg/L、氨氮5mg/L、总磷0.5mg/L后，经开发区污水管网排入汇入奎旺河。本次工程位于遂平县第二污水处理厂收水范围内。 （2）本项目废水排入遂平县第二污水处理厂可行性分析 从收水范围上分析：本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，处于遂平县第二污水处理厂的收水的范围内；目前市政污水管网已铺设至项目厂址区域，项目废水处理达标后可通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂集中处理。 从水量分析：本项目废水排放量为19.172m3/d，遂平县第二污水处理厂总处理规模为2万m3/d，已建成处理模为1万m3/d，目前废水处理量为0.8万m3/d，剩余处理规模约为0.2万m3/d，本项目废水排放量少，占遂平县第二污水处理厂污水剩余处理规模少，因此遂平县第二污水处理厂剩余容量能接纳本项目产生的废水。 从废水水质分析：本项目废水经厂区污水处理站处理后，废水污染物浓度均可以满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求，且项目排放污染物占遂平县第二污水处理厂处理负荷的比例较小，不会对污水处理厂造成冲击。 综上，本项目废水经市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂处理可行。 2.3废水污染物排放基本情况 （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 综合废水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 遂平县第二污水处理厂; 连续排放，排放期间流量稳定; TW001; 污水处理站; 格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池; DW001; 是; 企业总排口. （2）废水排放口基本信息 表4-10 废水间接排放口基本情况 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值mg/L. DW001; 114.037088; 33.165751; 5751.6; 市政污水管网; 连续排放; 遂平县第二污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. （3）废水污染物排放量核算 表4-11 废水污染物排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 厂区总排口; 遂平县第二污水处理厂排放口. 1; COD; 0.765; 0.2876. 2; 氨氮; 0.115; 0.0288. 2.4监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3-2019），本项目运营期废水监测计划见下表。 表4-12 废水监测要求一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 厂区总排放口 DW001; pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮; 1次/半年; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级排放标准及遂平县第二污水处理厂进水水质要求. 3、声环境影响分析 3.1源强及措施 本项目运营期噪声主要来自投料机、减缩压延机、真空和料机、旋擀仿生揉面机、粗拉面机、绕杆机、提面机、面杆输送机、空气能机组、拉面梳面机、大拉伸机、全自动包装机等生产设备及环保设备风机运行时产生的噪声，噪声源强为80~85dB(A)。项目噪声源调查清单见下表。 表4-13 项目噪声源调查清单一览表（室内声源） 建筑物名称; 声源; 数量; 源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行 时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑外噪声. 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑外距离. 生产车间; 投料机; 3; 80; 基础减振、厂房隔; 12; 80; 1.5; 东; 48; 46.3; 昼/夜; 20; 26.3; 1m. 南; 80; 41.9; 20; 21.9; 1m. 西; 12; 58.4; 20; 38.4; 1m. 北; 10; 60.0; 20; 40.0; 1m. 减缩压延机; 3; 80; 基础减振、厂房隔; 15; 63; 1.5; 东; 45; 46.9; 昼/夜; 20; 26.9; 1m. 南; 63; 44.0; 20; 24.0; 1m. 西; 15; 56.4; 20; 36.4; 1m. 北; 27; 51.3; 20; 31.3; 1m. 真空和料机; 6; 85; 基础减振、厂房隔; 16; 72; 1.5; 东; 44; 52.1; 昼/夜; 20; 32.1; 1m. 南; 72; 47.8; 20; 27.8; 1m. 西; 16; 60.9; 20; 40.9; 1m. 北; 18; 59.8; 20; 39.8; 1m. 空气能机组; 1; 85; 基础减振、厂房隔; 48; 26; 1.5; 东; 12; 63.4; 昼/夜; 20; 43.4; 1m. 南; 26; 56.7; 20; 36.7; 1m. 西; 48; 51.3; 20; 31.3; 1m. 北; 64; 48.8; 20; 28.8; 1m. 揉面机; 3; 80; 基础减振、厂房隔; 12; 76; 1.5; 东; 48; 46.3; 昼/夜; 20; 26.3; 1m. 南; 76; 42.3; 20; 22.3; 1m. 西; 12; 58.4; 20; 38.4; 1m. 北; 14; 57.0; 20; 37.0; 1m. 拉面梳面机; 1; 80; 基础减振、厂房隔; 24; 16; 1.5; 东; 36; 48.8; 昼/夜; 20; 28.8; 1m. 南; 16; 55.9; 20; 35.9; 1m. 西; 24; 52.3; 20; 32.3; 1m. 北; 74; 42.6; 20; 22.6; 1m. 粗拉面机; 3; 80; 基础减振、厂房隔; 28; 46; 1.5; 东; 32; 49.8; 昼/夜; 20; 29.8; 1m. 南; 46; 46.7; 20; 26.7; 1m. 西; 28; 51.0; 20; 31.0; 1m. 北; 44; 47.1; 20; 27.1; 1m. 绕杆机; 8; 85; 基础减振、厂房隔; 36; 39; 1.5; 东; 24; 57.3; 昼/夜; 20; 37.3; 1m. 南; 39; 53.1; 20; 33.1; 1m. 西; 36; 53.8; 20; 33.8; 1m. 北; 51; 50.8; 20; 30.8; 1m. 提面机; 1; 85; 基础减振、厂房隔; 29; 52; 1.5; 东; 31; 55.1; 昼/夜; 20; 35.1; 1m. 南; 52; 50.6; 20; 30.6; 1m. 西; 29; 55.7; 20; 35.7; 1m. 北; 38; 53.4; 20; 33.4; 1m. 面杆输送机; 1; 85; 基础减振、厂房隔; 34; 36; 1.5; 东; 26; 56.7; 昼/夜; 20; 36.7; 1m. 南; 36; 53.8; 20; 33.8; 1m. 西; 34; 54.3; 20; 34.3; 1m. 北; 54; 50.3; 20; 30.3; 1m. 大拉伸机; 1; 85; 基础减振、厂房隔; 36; 49; 1.5; 东; 24; 57.3; 昼/夜; 20; 37.3; 1m. 南; 49; 51.4; 20; 31.4; 1m. 西; 36; 53.8; 20; 33.8; 1m. 北; 41; 52.7; 20; 32.7; 1m. 全自动包装机; 1; 85; 基础减振、厂房隔; 42; 76; 1.5; 东; 18; 59.8; 昼/夜; 20; 39.8; 1m. 南; 76; 47.3; 20; 27.3; 1m. 西; 42; 52.5; 20; 32.5; 1m. 北; 14; 62.0; 20; 42.0; 1m. 备注：表中坐标以1#生产车间西南角为坐标原点，以顺着南厂界向东为X轴正方向，以顺着西厂界向北为为Y轴正方向. 表4-14 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声压级/距声源距离/dB(A)/m; 声源控制措施; 运行时段; 降噪后声压级/dB（A）. X; Y; Z. 1; 风机1#; /; 64; 92; 1.5; 85/1; 基础减振、距离衰减; 昼/夜; 65. 3.2预测及结果 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）技术要求，评价采用的预测模式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB； Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频的声压级或A声级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 Lp1=Lw+10lgQ4πr2+4R 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 （2）无指向性点声源的几何发散衰减公式： Lp(r)=Lp(r0)-20lg(t/r0) 式中：LP（r）——距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）； LP（r0）——距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）； r——预测点距噪声源距离，（m）； r0——源强外1m处。 （3）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： Leqg=10lg1Titi100.1LAi 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 （4）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： Leg=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； Leqb——预测点的背景值，dB（A）。 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2021）预测，在采取厂房隔声和基础减振措施后，预测结果如下表。 表4-15 项目厂界噪声预测结果一览表 预测点; 贡献值[dB(A)]; 执行标准及级别; 标准值[dB(A)]; 是否达标. 东厂界; 47.6; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 达标. 南厂界; 42.7; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 昼间65dB(A) 夜间55dB(A); 达标. 西厂界; 47.1; 达标. 北厂界; 46.9; 达标. 由上表可知，项目南、西、北厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）3类标准要求，项目东厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348–2008）4类标准要求。 3.3、噪声防治措施 项目噪声源主要来自各生产车间的各类机械性噪声，以及风机等设备产生的噪声，为进一步降低项目运营期产生的噪声对周围环境的影响，评价建议采取以下措施： ①控制设备噪声：选择低噪音设备，加强机械设备的维护和检修，提高润滑度，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振等。 ②根据本项目特点，重点对高噪声设备进行控制，采取加装基础减振、隔声等措施，尽量减少高噪声设备对声环境的影响。在整体噪声中占比率较大的设备，如投料机、减缩压延机、真空和料机、绕杆机、提面机等，可以采取安装减震垫、消声棉，所在车间加强密闭、做好墙体隔声措施，以及做好机械设备的运行维护工作，减少机械设备产生的噪声。 采取以上措施后，项目噪声对区域声环境影响较小。 3.4监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业-方便食品、食品及饲料添加剂制造》（HJ1030.3-2019），本项目运营期噪声监测情况见下表。 表4-16 噪声监测要求一览表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 南、西、北厂界; 连续等效声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 东厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准. 4、固体废物环境影响分析 4.1固体废物产生及处置情况 本项目运营期产生的固体废物为生活垃圾、一般工业固体废物。 一般工业固体废物包括废包装材料、面条边角料、除尘灰、废反渗透膜、污水处理系统污泥。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员257人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则职工办公生活垃圾产生量为38.55t/a，设置垃圾桶收集后，定期交由环卫部门统一清运。 （2）一般工业固体废物 ①废包装材料 本项目原辅料、产品包装时会产生废包装材料，根据建设单位提供资料，废包装材料产生量约5.0t/a，属于一般固废，收集后暂存于厂区内一般固废暂存间定期外售处置。 ②面条边角料 本项目在切面分段、全自动包装等工序会产生一定量的面条边角料。根据建设单位提供资料，边角料约为面条生产量的0.1%，则面条边角料产生量为6.48t/a，属于一般工业固体废物，可用于生产饲料。因此本项目面条边角料收集后暂存于厂区内一般固废暂存间，定期外售处置。 ③除尘灰 本项目生产过程产生的颗粒物经除尘器进行收集，除尘器定期清理，根据工程分析，除尘灰产生量约为6.7023t/a，属于一般工业固体废物，可用于生产饲料，收集后暂存于厂区内一般固废暂存间，定期外售处置。 ④废反渗透膜 根据建设单位提供资料，项目反渗透制水设备内的膜组件约1年更换一次，一次产生废反渗透膜约为0.01t。因此，废过滤膜产生量为0.01t/a，属于一般固废，由厂家带走处置。 ⑤污水处理站污泥 本项目污水处理过程中会产生污泥，污泥产生主要来源于悬浮性物质产生的污泥和微生物消耗水中好氧物质生化处理后产生的剩余污泥。参考《集中式污染治理设施产排污系数手册（2010修订）》，污泥（含水率约为80%）产生系数一般为0.14~1.4×10-4t/m3污水，本次评价取1.0×10-4t/m3污水。经计算，污水处理站污泥产生量为0.5752t/a（含水率80%），经压滤脱水后得到含水率约60%的污泥0.288t/a，本项目污泥不含重金属及有毒有害物质，属于一般固废，收集后暂存于厂区内一般固废暂存间，定期运往垃圾焚烧发电厂进行处置。 项目运营期固体废物产排情况见下表，生活垃圾和一般工业固体废物代码根据《固体废物分类与代码目录》（生态公告2024年第4号）。 表4-17 项目固体废物产排信息情况一览表 序号; 产生环节; 名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 物理性状; 产生量t/a; 暂存方式; 利用/处置情况; 排放量 t/a; 备注. 方式; 量t/a. 1; 员工生活; 生活垃圾; /; SW64; 900-099-S64; 固态; 38.55; 垃圾桶; 委托处置; 38.55; 0; 定期由环卫部门清运处置. 1; 生产过程; 废包装材料; 一般工业固体废物; SW59; 900-099-S59; 固态; 5.0; 分类收集，暂存于一般固废暂存间; 委托处置; 5.0; 0; 定期外售处置. 2; 面条边角料; SW59; 900-099-S59; 液态; 6.48; 6.48; 0; 定期外售处置. 3; 废反渗透膜; SW59; 900-009-S59; 固态; 0.01; 0.01; 0; 由厂家带走处置. 4; 废气处理; 除尘灰; SW59; 900-099-S59; 固态; 6.7023; 6.7023; 0; 定期外售处置. 5; 废水处理; 污水处理站污泥; SW07; 900-099-S07; 固态; 0.288; 0.288; 0; 定期运往垃圾焚烧发电厂处置. 4.2固体废物环境管理要求 （1）一般固体废物 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）规定：“采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用于本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 本项目一般固体废物包括废包装材料、面条边角料、除尘灰、废反渗透膜、污水处理系统污泥，拟新建1座20m2一般固废暂存间。项目一般固废暂存间基本情况见下表。 表4-19 本项目一般固废暂存间基本情况表 序号; 废物名称; 废物类别; 废物类别; 废物代码; 贮存场所名称; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 废包装材料; 一般固废; SW59; 900-099-S59; 一般固废暂存间; 20m2; 密闭袋装; 15t; 1个月. 2; 面条边角料; SW59; 900-099-S59; 密闭桶装. 3; 废反渗透膜; SW59; 900-009-S59; 密闭桶装. 4; 除尘灰; SW59; 900-099-S59; 密闭袋装. 5; 污水处理站污泥; SW07; 900-099-S07; 密闭袋装. 为确保一般固废能得到合理处置，本项目一般工业固体废物管理要求： 按照《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》要求，明确固体废物产生部门、贮存部门、自行利用部门、自行处置部门负责人，为固体废物产生工序、贮存设施和自行利用处置设施编号。确定接受委托的利用处置单位。应当按照《固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位接收本单位产生的一般工业固体废物，台账记录要求如下： ①一般工业固体废物管理台账实施分级管理。《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》中附表1至附表3属于必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产生工业固体废物的单位均应当填写。附表4至附表7属于选填信息，主要用于记录固体废物产生、贮存以及自行利用处置的详细信息，鼓励工业固体废物产生量大、种类多的单位填写。 ②《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》中附表1应当结合环境影响评价、排污许可证等材料，根据实际生产运营情况填写固体废物产生信息；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及流向信息均必须根据实际情况如实记录。 ③《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》中附表4至附表7表格应及时填写，确保每一批次的固体废物来源信息与流向信息、数量信息与人员信息一一对应。对于批次产生的固体废物应按次填写，对于连续产生的固体废物应按日填写。 ④结合自身固体废物产生实际情况，从《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》中附表8中选择对应的固体废物类别和代码填写台账记录表。 ⑤一般工业固体废物管理台账应由专人管理，防止遗失。一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 ⑥鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所等关键点位设置视频监控，提升台账记录信息的准确性。 ⑦鼓励有条件的产废单位采用信息化手段建立电子台账，实现一般工业固体废物管理台账的数字化、信息化。 ⑧一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，各类固体废物分类收集、分区堆放，及时清运，避免对环境产生二次污染。 ⑨一般工业固体废物贮存、处置场，禁止生活垃圾混入，加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点，固废暂存区不得露天储存，应置于车间内。 ⑩对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地环保行政主管部门等批准。 ⑪为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置环境保护图形标志。 4.3固体废物暂存环境影响分析 （1）一般工业固体废物暂存（设施）环境影响分析 本项目一般工业固体废物暂存场所按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设，采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，一般固废收集、贮存、运输、处置的设施、场所均应按规范设置一般固废识别标志。本项目产生的一般固废，均采用袋装或者桶装，定期清运，综上，项目一般固废贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤产生的影响。 （2）小结 总体上分析，本项目固体废物均采取了相应的处置措施，只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施，并按照固体废物的相关管理要求，加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理，本工程产生的固体废物均不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。 5、地下水、土壤环境影响分析 地下水、土壤污染预防措施应按照“源头控制、过程防控、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对厂区内各单元进行分区防渗处理。项目采取具体措施如下： （1）源头控制 本项目污染源主要为废气、废水、固体废物，企业应加强管理，做好节能减排和清洁生产工作，一方面减少污染物产生量，另一方面降低污染物排放浓度和排放量，源强的降低可在发生泄漏时减轻对土壤的影响。本工程严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水处理等构筑物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化厂区排水系统设计，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即明沟明管，做到污染物“早发现、早出来”，以减少泄漏而可能造成的土壤污染；污水收集设施所在的地面采取粘土铺底，地基进行了加固，以防地基下沉而造成污水处理池开裂，而使污水渗漏，同时池底采用水泥加厚，防止污水污染物下渗，污染土壤环境。 （2）过程防控 本项目过程防控主要是对生产过程中产生的污染物进行治理。本项目生产车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器进行处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放；污水处理产生的恶臭气体通过采取污水处理站各池体加盖或局部密闭，定期喷洒除臭剂，等措施，减少无组织排放；本项目废气经采取相应环保措施，均能够实现达标排放，对环境的影响较小。本项目运营期废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起经厂区污水处理站处理后，经市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，项目废水能达标排放，对区域环境的影响可接受。项目通过对厂区内各单元进行分区防渗处理，对地下水、土壤环境的影响较小，综上，企业按照环评要求切实落实各种污染控制措施，运营期对区域土壤和地下水环境影响较小。 （3）分区防控 本项目对厂区各单元采取不同的防渗措施，具体分为分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。对不同等级污染防治区采取相应等级的防渗方案： 重点防渗区：厂区内重点防渗区为污水处理站、化粪池等，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的要求，重点防渗区的防渗性能应等效黏土防渗层≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。本项目重点防渗区采用混凝土砂浆+环氧树脂防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s。 一般防渗区：厂区内重点防渗区为一般固废暂存间，一般防渗区采用地面用抗渗混凝土浇制+2mm环氧树脂漆防渗，确保渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 简单防渗区：简单防渗区指不会对地下水环境造成污染的区域。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），简单防渗区采取一般地面硬化。简单防渗区为生产车间、原料库、产品库、办公室等，进行水泥硬化，满足相关防渗要求即可。 项目防渗分区及采取的防渗措施见下表，厂区防渗分区示意图详见附图4。 表4-21 项目防渗分区及采取的防渗措施一览表 序号; 区域; 防渗分区; 防渗措施要求; 备注. 1; 污水处理站、化粪池等; 重点防渗区; 采用混凝土砂浆+环氧树脂防渗，确保渗透系数≤1×10-10cm/s; 按照防渗要求设置. 2; 一般固废暂存间等; 一般防渗; 采用地面用抗渗混凝土浇制+2mm环氧树脂漆防渗，确保渗透系数≤1.0×10-7cm/s. 3; 生产车间、原料库、产品库、办公室等; 简单防渗; 进行水泥硬化. （4）污染监控 建设单位需定期对防渗层进行检查，发现破损及时修复或采取措施。评价建议企业应通过对各可能造成土壤、地下水污染的单元加大防渗力度、完善防渗措施，加强现场管理等措施，在必要时参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）等技术文件的规定，进行跟踪监测。 （5）应急响应 建设单位制定应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施，及时发现环境污染事故，启动应急预案，采取对应应急措施控制环境污染，减少对环境的影响。 综上所述，采取了以上各项措施后，项目对地下水、土壤环境的影响较小。 6、生态环境 本项目位于遂平县产业集聚区永安西路与长河路交叉口，租赁现有闲置厂房进行建设。根据调查，本项目所在区域以人工生态系统为主，目前尚未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域。因此，本项目运营期对周围生态环境影响较小。 7、环境风险 7.1环境风险分析 （1）火灾事故引发的次生风险分析 本项目可能发生的主要风险为火灾事故。本项目原料库存放面粉等粉状物质，遇明火均可能发生火灾、爆炸事故，在火灾过程中，物体燃烧后产生高温和烟雾可以使人体受到伤害，甚至危及人的生命；火灾会毁坏物资，造成经济损失；火灾爆炸事故造成高浓度烟尘、SO2及CO排放造成周围空气环境质量污染，消防废水进入地表水体污染当地水环境。 （2）环保设施故障风险分析 本项目废气处理系统故障停运，会导致废气处理系统处理效率下降，部分污染物排放浓度超出相应排放限值要求，不能达标排放，会对局部环境空气造成影响。 本项目生产废水通过废水管道输送至厂内污水处理设施进行处理，经处理达标后进入遂平县第二污水处理厂进一步处理。若污水处理设施发生故障，会导致外排废水污染物浓度过高，增加遂平县第二污水处理厂处理负担。 7.2环境风险防范措施 （1）火灾风险防范措施 ①按照标准、规范完善安全设施，并落实责任人。在车间各区域配备必要的消防设施（如消防栓、灭火器等），并定期检查； ②电气设备必须具有国家指定机构的安全认证标志；电气装置的选型、设计、施工、安装、验收应符合有关规范、标准的规定；配电设备、线路定期检查、检修、保养；保持足够的安全距离；所有电气设备应采取相应的措施以防止人体直接、间接触电；定期对员工进行电气安全教育；所有电器均设有自定断电装置，可预防电器起火； ③定期对工作人员进行技术培训，定期开展消防演练，加强技术人员环境风险意识；实行动火作业许可制度，严禁违规动火；生产车间、库房严禁吸烟，严禁携带火种进入生产区域；严禁使用打火花工具敲打、撞击易燃易爆物体容器； ④制定安全管理制度，加强安全管理，定期检查，防止易燃物品泄漏引起的火灾、爆炸事故。 （2）厂区风险防范措施 ①生产车间、原料库、材料间做好地面防渗、防漏设计，并有明显的安全警示标志。周围严禁堆放可燃物品，严禁吸烟和使用明火，总平面布置符合防范事故的要求，有应急救援措施和救援通道、应急疏散和避难所； ②生产车间、原料库、材料间应符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求，安全防护设施要保持完好。严格执行安全距离和防火间距； ③厂内定期进行相关专业知识培训，严格持证上岗，相关作业人员应取得相应资格证书，管理人员具备了解掌握火灾和消除火灾的措施及消防器材的使用等知识，并安排管道定期巡检工作，预防事故发生。 ④在车间、原料库、材料间安装火灾报警装置，各类仪器均需定期校验，并做好校验记录；检验不合格报警仪需立即更换。 （4）环保设施故障风险防范措施 ①建立环保设施台账和维护管理制度，对环保设施操作、危险作业等相关岗位人员开展安全操作规程、风险管控、应急处置等专项安全培训教育。 ②建立环保设施安全风险辨识管控和隐患排查治理机制，定期进行安全可靠性鉴定，设置必要的安全监测监控系统和联锁保护，严格日常安全检查，实施现场安全监护，配齐应急处置装备，确保环保设施安全、稳定、有效运行。 ③建立了设备管理责任制，落实了设备管理责任人，管理人定期巡查设备运行情况，加强日常维护保养，避免或减少故障发生，确保设备处于正常的工作状态；加强对操作工人的培训，培养员工的安全和环境意识，提高操作工人的技术水平和责任感，降低操作失误而造成的事故； ④制定监测计划，定期监测废气、废水、噪声排放，确保各类污染物达标排放；加强对污水处理设施、管道等的管理、巡视和检査，坚决杜绝废水跑、冒、滴、漏”现象发生，保证污水处理正常运行。 7.4环境风险分析结论 综合以上分析，本项目在落实风险防范措施后，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，项目的环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，环境风险可以接受。 8、电磁辐射 本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本次评价不再开展电磁环境影响分析。 9、环保验收及环保投资 本项目总投资8200万元，环保投资为120万元，占项目总投资的1.5%。本项目环保投资情况见下表。 表4-23 主要环保设施及投资一览表 - 类别; - 污染源; - 环保措施; - 投资（万元）. - 废气; 投料工序; 本项目生产车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器进行处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放; - 15. 污水处理站恶臭气体; 项目厂区污水处理站恶臭气体对各池体加盖密闭，加强厂区绿化，喷洒除臭剂等措施进行处理，处理后无组织排放; - 5. - 废水; 生活污水; - 本项目运营期生活污水经化粪池（20m3）处理后，与生产废水一起经厂区新建1座处理能力为50m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”工艺进行处理，处理达标后经市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理; - 70. 生产废水. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾设置垃圾桶进行收集，定期由环卫部门清运处置; 1. 废包装材料; 废包装材料收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合处置；面条边角料、除尘器收集尘收集后暂存于一般固废暂存间，定期由环卫部门清运处置；废反渗透膜更换时，由厂家带走处置；污水处理站污泥收集后暂存于一般固废暂存间，定期运至垃圾焚烧发电厂进行处置。新建1座20m2的一般固废暂存间，按要求进行防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施; 8. 面条边角料. 除尘器收集尘. 废反渗透膜. 污水处理站污泥. - 噪声; 噪声; 采取减振、隔声等综合措施; - 2. 土壤、地下水防治措施; 加强管理，进行分区防渗; - 5. 环境风险; 车间严禁烟火，配备灭火器、消防沙等消防器材，安装火灾报警仪，定期检查，做好日常管理和记台账录工作，编制应急预案，建立应急组织体系; - 8. 环境管理; 制定环境管理制度，定期开展自行监测; - 6. 合计; /; - 120. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料工序 DA001 | 颗粒物 | 本项目生产车间密闭，对投料工序设置集气罩并加装软帘，投料粉尘经集气罩收集，通过1套覆膜袋式除尘器进行处理，由1根15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相关限值要求 |
|  | 污水处理站恶臭气体 | NH3、H2S、臭气浓度 | 项目厂区污水处理站恶臭气体对各池体加盖密闭，加强厂区绿化，喷洒除臭剂等措施进行处理，处理后无组织排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS | 本项目运营期生活污水经化粪池（20m3）处理后，与生产废水一起经厂区新建1座处理能力为50m3/d的污水处理站，采用“格栅+调节池+气浮+絮凝沉淀+水解酸化池+缺氧+好氧+二沉池”工艺进行处理，处理达标后通过市政污水管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和遂平县第二污水处理厂收水标准 |
|  | 生产废水 |  |  |  |
| 声环境 | 机械设备 | 噪声 | 基础减振、厂房隔声等措施 | 西、南、北厂界执行《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；东厂界执行《工业企业边界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、面条边角料、除尘器收集尘收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售综合处置；废反渗透膜更换时，由厂家带走处置；污水处理站污泥收集后暂存于一般固废暂存间，定期运至垃圾焚烧发电厂进行处置。新建1座20m2的一般固废暂存间，按要求进行防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 加强日常管理，确保各类污染物达标排放或合理处置，进行分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①生产车间、生产车间等各车间应符合防火、防爆、通风、防晒、防雷等安全要求，安全防护设施要保持完好。 ②厂内定期对员工进行相关专业知识培训，提高员工风险防范意识。 ③生产车间、生产车间等各车间做好地面防渗、防漏设计，设置安全警示标志。 ④厂区要求防火、通风，严禁使用明火，定期检查，排除隐患。 ⑤厂区各区域均已设置泡沫灭火器、干粉灭火器等消防器材，配置消防器材、加强防爆电气设备的日常巡视和检查工作，安装火灾报警仪。 ⑥加强管理制度，编制应急预案，建立应急组织机构体系。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环境管理要求 （1）环境管理制度 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④建立环境管理台账制度，组织实施环境保护工作计划和环境监测计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检査环保设施的日常维护工作。 ⑥建立项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。 ⑦按照公司监测计划，配合检测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 ⑧准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 ⑨开展环保管理评审工作，总结环保工作的成绩和存在的问题，提出改进措施。 （2）排污许可 建设单位应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等排污许可证相关管理要求，进行排污许可申请工作，完善排污许可。 （3）环境保护设施验收 项目竣工后，建设单位按《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）中相关要求，组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作，自行或委托有能力的技术机构编制验收报告。 （4）排污口规范化设置 该项目的排污口设置必须符合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中的相关排污口规范化的要求。 ①废水排放口（1个） 项目建成后，在废水处理措施醒目处设置环保图形标志牌，标明排放口地理坐标、间歇排放时段、受纳污水处理厂名称及执行的国家和地方污染物排放标准。 ②废气排放口（1个） 项目建成后，在废气处理措施醒目处设置环保图形标志牌，标明排气筒高度、出口内径、排放污染物种类等。 ③固定噪声排放源 按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。 ④固体废物贮存（处置）场 对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施，并应设置标志牌。 ⑤设置标志牌要求 环境保护图形标志由国家环保局统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监察支队统一订制。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除；如果需要变更的必须报环境监理部门同意并办理变更手续。 按照《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单（公告2023年第5号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体见下表。 表5-1 各排污口环境保护图形标志一览表 序号; 排放口名称; 图形标志; 警告图形符号; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 废水排放口; 表示废水向环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. |

- 六、结论

综上所述，遂平克明面业有限公司手延面项目符合遂平县先进制造业开发区发展规划和当地环境管理的要求，项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物可实现达标排放或合理处置，对周围环境影响较小。工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | / | / | / | 5760 | / | 5760 | +5760 |
|  | NH3（t/a） | / | / | / | 0.0041 | / | 0.0041 | +0.0041 |
|  | H2S（t/a） | / | / | / | 0.0002 | / | 0.0002 | +0.0002 |
|  | 颗粒物（t/a） | / | / | / | 0.8177 | / | 0.8177 | +0.8177 |
| 废水 | 废水量（t/a） | / | / | / | 5751.6 | / | 5751.6 | +5751.6 |
|  | COD（t/a） | / | / | / | 0.765 | / | 0.765 | +0.765 |
|  | 氨氮（t/a） | / | / | / | 0.115 | / | 0.115 | +0.115 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾（t/a） | / | / | / | 38.55 | / | 38.55 | +38.55 |
| 一般工业固体废物 | 废包装材料（t/a） | / | / | / | 5.0 | / | 5.0 | +5.0 |
|  | 面条边角料（t/a） | / | / | / | 6.48 | / | 6.48 | +6.48 |
|  | 废反渗透膜（t/a） | / | / | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 除尘灰（t/a） | / | / | / | 6.7023 | / | 6.7023 | +6.7023 |
|  | 污泥（t/a） | / | / | / | 0.288 | / | 0.288 | +0.288 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①