- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：超高阻隔PVA涂布功能性尼龙薄膜工艺技术研究--中试涂布设备及配套设施

建设单位（盖章）：河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司

编制日期：            2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	46

四、主要环境影响和保护措施	50

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 超高阻隔PVA涂布功能性尼龙薄膜工艺技术研究--中试涂布设备及配套设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2406-411728-04-05-413025 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨宁 | 联系方式 | 185×××××××× |
| 建设地点 | 河南省驻马店市遂平县先进制造业开发区经一路中段 |  |  |
| 地理坐标 | （114度2分11.354秒，33度10分2.766秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921 塑料薄膜制造 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”“53 塑料制品业 292 其他” |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目备案部门 | 遂平县先进制造业开发区管理委员会 | 项目备案文号 | 2406-411728-04-05-413025 |
| 总投资（万元） | 2200 | 环保投资（万元） | 141 |
| 环保投资占比（%） | 6.41 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 新增用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）的批复》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环评文件名称：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》 审查机关：驻马店市生态环境局 审批文件名称及文号：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》驻环审[2024]1号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性分析 遂平县产业集聚区于2021年更名为遂平县先进制造业开发区，本次评价以《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》、规划环评及审查意见为准。 1、规划范围 遂平县先进制造业开发区位于遂平县北部及东北部，规划范围总面积为1124.71公顷（围合），规划的建设用地面积为1046.73公顷（即不含规划围合范围内的京广铁路区域）。分为两个片区： 片区1：东至东环路，西至灈阳大道，南至国槐路，北至奎旺河分洪道，总规划面积1094.93公顷（围合），规划总建设用地面积为1016.95公顷； 片区2：东至前进路，西至京广铁路，南至八里杨路，北至纬一街，规划面积29.78公顷（围合），规划总建设用地面积为29.78公顷。 本项目位于经一路中段，位于遂平县先进制造业开发区片区2内。 2、发展定位 围绕遂平县先进制造业开发区的主导产业和功能建设，衔接上位规划，落实驻马店市先进制造业协同发展区的区域分工，支撑遂平县作为“驻遂确”产业一体化发展重要功能组团、协同农副产品加工等职能城市建设，提出将遂平县先进制造业开发区建设为农产品加工高质量发展先行区、装备制造提质发展示范区、高分子材料深加工基地、产城融合示范区。 农产品加工高质量发展先行区。按照“全国一流、世界领先”的要求，紧紧围绕中国（驻马店）国际农产品加工产业园建设，着力补前端、强中端、延后端，推动产业链上中下游贯通融合，加快形成面制品、调味品、饮品、油脂、烘焙食品、休闲食品等全产业链；着力提升价值链，实施“遂平食品”品牌培育计划，完善食品安全追溯体系，争创国家食品安全示范城市。全力打造国际农产品精深加工基地、国际高端食品制造基地、国际农产品科技研发基地，成为中国（驻马店）国际农产品加工产业园和“国际农都”的核心区、引领区。 装备制造提质发展示范区。加强现有装备制造业基础研究，瞄准世界科技和制造业技术发展前沿，重点突破农机、专用设备制造、通用设备制造等领域，培育引进高水平创新平台和新型研发机构，构建“基础研究-应用研究-技术开发-产业化”的创新链条，创新突破现有装备制造，实现科技成果转化，推动装备制造向智能、高端转型。 高分子材料深加工基地。紧抓国内外新材料领域发展趋势，聚焦尼龙新材料、高性能树脂、高性能纤维、电池隔膜、功能薄膜材料等行业，重点发展各类高性能膜等塑料制造产业，积极发展其他新材料产业，打造河南省高分子材料深加工基地。 产城融合示范区。围绕“产业新城、城市新区”定位，坚持产城融合增强城市功能和产业动力，将遂平县先进制造业开发区致力打造成遂平城市形象的重要窗口。 本次工程为功能性尼龙薄膜制造项目，属塑料制品业，符合遂平县先进制造业开发区的发展定位。 3、产业布局 （1）空间结构 结合开发区用地布局，根据发展现状和规划设想，规划开发区形成“一心一轴三园区”的空间结构。 一心：位于开发区铁东片区，依托开发区原有行政服务功能形成综合服务核心。包含开发区行政中心和商业、文化等服务中心。 一轴：以希望大道为发展轴线，整合沿线食品加工、装备制造产业、高分子材料深加工产业、生活居住、商业物流、行政文化等资源，延伸商业商贸服务功能，打造东西向综合服务轴。 三园区：铁东产业园区、铁西产业园区和物流配套园区。规划的综合服务核心周边未来形成整个开发区的配套服务区，主要布置与产业配套的相关服务产业、居住用地、商业用地用地等，满足开发区生活服务需求。 铁东产业园区：食品制造为主，包括肉食精加工、方便食品、预制菜等，同时布局有BOPA薄膜高端材料等产业。 铁西产业园区：农牧装备、通用设备和电子电器等装备制造，规划布局食品智能机械制造、电气设备制造、农牧机具制造以及隔膜新材料、食品等产业为主。 物流配套园区：充分利用现有公铁联运优势，加快建设现代物流枢纽，重点发展冷链、快递等特色物流，积极发展供应链物流。围绕食品加工、装备制造、高分子材料深加工产业构建现代物流体系网络，提升原料与产品运输效率，压缩企业周转期限。 本次工程为功能性尼龙薄膜制造项目，位于铁东产业园区，与产业布局相符，具体位置见附图三。 （2）产业功能分区 食品制造产业园：面积551.57公顷。依托县域小麦、花生等农业种植资源，升级改造现有食品加工产业，以生态食品、生态饮品、预制产品为重点发展方向，打造具有本地特色的生态食品加工产业空间载体。 装备制造产业园：面积191.42公顷。以农机机具制造、食品智能机械制造、成套电气设备制造等为主，加强相关高端制造合作研发。同时结合上下游研发和销售，发展装备制造相关服务及售后产业。 高分子材料深加工产业园：面积188.98公顷。主要以BOPA薄膜高端材料、电池隔膜材料产业为主。同时可延伸上下游相关设计研发和应用实验。 复合产业园：面积33.19公顷。以食品加工、装备制造、高分子材料产业为依托，为企业提供交流、展销、测试、研发等综合服务，培育发展高新技术企业，吸引上下游企业进驻，构建综合产业园。 物流配套产业园：面积29.78公顷。聚集物流企业，实行专业化、规模化经营管理，促进物流技术和服务水平提升，降低运营成本，提高规模效益，助推国内国外双循环的建设。 配套服务园：面积51.81公顷。以生产生活配套为重点，促进服务业发展，完善配套设施，形成产业融合发展，提高人居环境水平，支撑开发区高质量发展。 本项目位于高分子材料深加工产业园（见附图三），符合开发区主导产业定位。 （3）主导产业优化 依托遂平县先进制造业开发区原有产业基础，依据河南省环境准入要求，禁止污染型、高耗能、高耗水型产业类型，重点发展符合政策导向的产业门类，按照“以传统产业为基础、新兴产业为支柱、未来产业为先导”的产业体系构筑原则，规划确定遂平县先进制造业开发区“2+1”的产业高质量发展体系。 “2+1”即明确三大主导产业，继续强化食品制造产业、大力发展装备制造产业、重点培育高分子材料深加工产业。围绕三大主导产业突出产业细化，打造优势产业链群。围绕主导产业加快培育先进制造业集群，到2025年，实现主导产业200亿集群；到2035年，实现主导产业300-500亿集群。大力推动中小微企业、军民融合、创新创业、农民工返乡、乡村振兴产业服务平台等生产性服务业平台建设，带动乡村振兴产业园发展；每个主导产业集群至少建设1个以上制造业创新中心，遴选一批省级制造业创新中心，符合条件可以争创国家级。 本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，符合主导产业要求。 4、基础设施 （1）供水 现状水源：开发区内的白云纸业生产用水使用汝河地表水；其余企业全部使用地下水，一部分由遂平县第一水厂供水，一部分是企业自备井供水。 规划水源：为防止地下水开采过渡，建议以地表水逐步替代地下水，远期待汝河水质逐步恢复后可作为供水水源，经遂平县第一水厂处理后保障遂平县老城区和开发区用水。 （2）排水 规划采用雨污分流制排水体制。生产废水应在各企业内部设集中的废水收集和回用净化处理设施，经回收处理后进入各企业内部设置的中水系统再回用于生产用水，提高水的重复利用率。生产污水、生活污水由污水管网系统分别收集后排放至污水处理厂，一部分污水经进一步处理为符合要求的中水，重新经中水管道输送至工业区利用，实现污水资源再利用；另一部分处理达标后排入下游水体。雨水由雨水管网系统收集后，按照“就近分散”的原则，自流排入就近的河网水体。 开发区内奎旺河分洪河道以西的区域，污水排入遂平县城市污水处理厂（又名遂平县第一污水处理厂）；奎旺河分洪河道以东区域的污水排至第二污水处理厂。 构建高质量的再生水利用系统。提升再生水水质标准，完善再生水管网系统，实现再生水“高品质、多用途”的利用态势。本次规划在遂平第一污水处理厂西侧新建遂平县第三污水处理厂及中水回用工程，中水回用规模设计为3万吨/天。 本项目位于经一路中段，位于奎旺河分洪河道以东，属于遂平县第二污水处理厂收水范围，遂平县第二污水处理厂出水执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，最终排入奎旺河。目前该污水处理厂正常运行。 本项目位于驻马店市遂平县先进制造业开发区经一路中段，选址位于遂平县先进制造业开发区内，不在开发区准入负面清单之列（详见以下分析）；项目用地为二类工业用地，符合遂平县城市发展规划和产业开发区发展规划。 二、规划环评及审查意见符合性分析 《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》于2024年1月4日由驻马店市生态环境局进行审查，审查意见文号为驻环审[2024]1号。 根据《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（报批稿），本项目与遂平县先进制造业开发区环境准入负面清单相符性分析见表1-1，本项目与遂平县先进制造业开发区的环境准入条件相符性分析见表1-2，本项目与规划环评审查意见相符性分析见表1-3。 表1-1 本项目与环境准入负面清单相符性分析 清单类型; 环境准入负面清单内容; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、限制属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类的项目入驻，禁止属于淘汰类项目入驻；; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第十九条第10款; 相符. 2、禁止引入《市场准入负面清单（2020年版）》禁止准入类事项。; 本项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》之列; 相符. 3、禁止新建、扩建单纯新增产能的水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑等产能过剩行业。; 本项目不属于水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑等产能过剩行业; 相符. 4、禁止新建、扩建、改建除集中供热、热电联产设施外的燃用高污染燃料的项目；; 本项目不燃用高污染燃料; 相符. 5、禁止生产高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的项目入驻。; 本项目不属于生产高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的项目; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业，或VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目入驻；; 本项目生产工序（涂布液调配、底涂、面涂、烘干）均在密闭生产车间内进行，生产过程中产生的VOCs废气经负压收集后采用RTO装置进行处理，达标后排放; 相符. 2、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻；; 本项目不涉及重金属排放; 相符. 4、禁止新建化学制浆造纸项目，禁止新建化工、印染、酿造、独立电镀和制革等污染严重的企业。; 本项目不属于化学制浆造纸项目，不属于化工、印染、酿造、独立电镀和制革等污染严重的企业; 相符. 资源开发利用要求; 1、禁止工艺落后，生产水平过低导致资源能源消耗量大的项目入驻；; 本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，资源利用率高，因此不在资源开发利用要求负面清单之列; 相符. 表1-2 本项目与环境准入条件相符性分析 清单类型; 环境准入条件; 本项目; 相符性. 产业发展; 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 2、优先引进节能、环保和有利于开发区产业链条延伸的项目，力求发挥各项目之间的协向效应,提高产品关联度。 3、鼓励中水回用企业发展，鼓励企业进行工业用水循环利用和工业固废综合利用。; 1、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术。 2、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，符合开发区产业定位。 3、本项目为扩建项目，不新增生活污水，PVA涂布液调配用纯水为现有工程纯水制备系统提供，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂；涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽清洁，无生产废水产生；固废能妥善处置，不产生二次污染; 相符. 空间布局约束; 1、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 2、坚持规划的产业定位，实行绿色招商，严格控制入区项目，对入区企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，优先引进资源能源消耗低、技术水平污染轻、符合园区产业定位和发展目标的工业企业。 3、对现有的与开发区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁； 4、对引进项目有防护距离要求的，需结合开发区内村庄搬迁时序进行合理布局，其防护距离内不得有村庄、学校等敏感点； 5、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 1、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，符合国家产业政策和环保政策的相关要求，满足相应行业准入条件的有关规定。 2、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，符合园区产业定位和发展目标。 3、本项目为扩建项目，现有工程符合开发区主导产业规划。 4、本项目不涉及防护距离。 5、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，不属于高能耗、高排放项目; 相符. 污染物排放管控; 1、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平需达到同行业国内清洁生产先进水平要求。 2、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求。 3、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5、火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6、加强废气收集和处理，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放；落实VOCs无组织排放特别控制要求，实现VOCs集中高效处置。 7、引进项目废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建设前必须经过专家论证，以保证生产废水经预处理后满足相应的排放标准和开发区污水处理厂进水水质要求，之后方可排入开发区污水处理厂进一步处理。; 1、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平能够达到同行业国内清洁生产先进水平要求。 2、本项目为扩建项目，生产过程中产生的VOCs废气拟采用RTO装置进行处理，达标后排放。 3、本项目VOCs污染物排放能够满足总量控制制度。 4、本项目不属于“两高”项目。 5、本项目不属于“两高”项目。 6、本项目无组织VOCs废气能够满足排放特别控制要求。 7、本项目无新增生活污水，PVA涂布液调配用纯水由现有工程纯水制备系统提供，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂；涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽清洁; 相符. 环境风险防控; 1、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。; 1、本项目为扩建项目，项目建成后将严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施; 相符. 资源利用效率要求; 1、工业固废综合利用率85%以上。 2、推进中水回用工程的建设，鼓励中水回用于企业生产及区内洒水绿化，减少新鲜水使用量。 3、鼓励企业优化工艺，循环利用工业水，减少废水排放量。; 1、本项目工业固废得到综合利用和妥善处置; 相符. 表1-3 本次工程与规划环评审查意见（部分）相符性一览表 审查意见（部分）; 本项目; 相符性. (二)加快推进产业转型; 开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和开发区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术，符合开区产业发展要求; 相符. (四)强化减污降碳协同增效; 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉密等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业、洪河流域污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，推进减污降碳协同增效。; 本项目无新增生活污水，PVA涂布液调配用纯水为现有工程纯水制备系统提供，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂；涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽清洁; 相符. (五)严格落实项目入驻要求; 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励发展食品、装备制造、高分子材料深加工等符合开发区功能定位项目，鼓励能够延长开发区产业链条的项目入驻，鼓励《产业结构调整指导目录》鼓励类项目入驻，禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类入驻。; 本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，位于开发区高分子材料深加工园内，符合开发区功能定位，本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类第十九条第10款; 相符. (六)加快完善开发区环境基础设施建设; 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快开发区污水处理厂提标改造工程及配套管网建设，确保开发区企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放;开发区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目为扩建项目，不新增生活污水，PVA涂布液调配用纯水为现有工程纯水制备系统提供，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂；涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽清洁，无生产废水产生；固废能妥善处置，不产生二次污染; 相符. (七)建立健全生态环境监管体系; 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全;建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整先进制造业开发区发展规划。; 本项目建成后及时编制环境风险应急预案，并落实相关环境风险防范措施; 相符. 四、对入区项目的环评建议; 拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和污染防治措施可行性论证等内容，强化环境监测和污染防治措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 目前该项目处于环评阶段，后期将严格落实环评中提出的污染防治措施; 相符. 根据表1-1、表1-2、表1-3可知，本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，位于开发区高分子材料深加工园内，符合主导产业要求及开发区功能定位，基础设施能充分依托开发区的基础设施；符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》等要求；本次工程不属于《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》提出的负面清单项目，因此，本次工程建设符合《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》、规划环评和环境影响报告书审查意见相关要求。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类第十九条第10款“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄膜、无溶剂复合或热复合节能低碳聚丙烯薄膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层复合等新型包装材料”，项目于2024年6月17日取得遂平县先进制造业开发区管理委员会的备案，项目代码：2406-411728-04-05-413025（备案见附件2），符合国家产业政策要求。 二、本项目与驻马店市“三线一单”相符性分析 根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》、《驻马店市生态环境准入清单》（2023年修订），本项目建设地点位于遂平县先进制造业开发区，属于重点管控单元，本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-4和表1-5。 表1-4 与“三线一单”的相符性分析 “三线一单”; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、湿地等; 本项目位于河南省驻马店市遂平县先进制造业开发区经一路中段，根据河南省三线一单综合信息应用平台对项目选址的研判分析结果可知，项目周边10km无生态保护红线、风景名胜区、森林公园、湿地公园、自然保护区，距离项目最近的水源地是遂平县莲花湖地下水井群，距离约7.231km; 符合. 环境质量底线; 2023年区域环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；2023年区域地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准; 本项目经采取环评建议措施后，各类废气均实现达标排放；纯水制备废水经市政管网排入遂平县第二污水处理厂处理；新增设备噪声经基础减震、厂房隔声等降噪措施后对周边环境影响不大。项目建设不会触及环境质量底线; 符合. 资源利用上线; 项目厂址为园区内现有厂区，不新增用地；项目主要使用资源为水和电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置，符合清洁生产相关要求。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线; 符合. 环境准入清单; 遂平县先进制造业开发区生态环境准入清单要求见表1-5. 表1-5 与遂平县先进制造业开发区管控单元环境准入清单相符性分析 环境管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 管控要求; 相符性分析; 相符性对比. ZH41172820 001; 重点管控单元; 遂平县先进制造业开发区; 空间布局约束; 1、禁止《产业结构调整指导目录》淘汰的电镀、酒精、谷氨酸、味精等项目入驻。 2、限制《产业结构调整指导目录》限制的酒精、玉米淀粉等项目入驻。 3、鼓励发展食品制造、装备制造、高分子材料深加工等主导产业，鼓励能够延长集聚区产业链条的项目入驻。 4、入驻项目应符合规划及规划环评要求，并严格落实规划、规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。; 1、本项目不属于禁止建设的电镀、酒精、谷氨酸、味精等项目。2、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，不属于酒精、玉米淀粉等项目。3、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，属开发区高分子材料深加工主导产业。 4、项目符合规划及规划环评要求。 5、本项目为功能性尼龙薄膜制造项目，不属于“两高”项目; 符合. 污染物排放管控; 1、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求; 1、本项目主要污染物排放满足总量减排要求; 符合. 环境风险防控; 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 1、本项目不属于有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业。2、本项目所占地块不属于高关注地块; 符合. 资源利用效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 3、禁燃区内禁止销售、燃用煤等规定的高污染燃料，禁止新建、改建、扩建不符合两类禁燃区规定的燃用高污染燃料的设施。已建成的，有关单位和个人应当按照规定予以停止使用、拆除，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源; 1、本次工程为扩建项目，清洁生产水平能够达到国内同行业先进水平。 2、本项目不新增生活污水，PVA涂布液调配用纯水为现有工程纯水制备系统提供，纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂；涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽清洁。 3、本项目不涉及高污染燃料; 符合. 因此，本项目符合《驻马店市“三线一单”生态环境准入清单》相关要求。 三、与《驻马店市2024年蓝天保卫战实施方案》（驻环委办〔2024〕14号）相符性分析 本项目与《驻马店市2024年蓝天保卫战实施方案》相符性分析见下表。 表1-6 与《驻马店市2024年蓝天保卫战实施方案》的相关性分析 方案内容; 本项目情况; 相符性. （二）工业污染治理减排行动; 11.开展低效失效治理设施排查整治。根据省低效失效治理设施排查整治方案，对全市工业炉窑、锅炉、涉VOCs等行业开展排查，建立整治提升企业清单。重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜(浴)除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合(异味治理除外)，处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位;确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围; 本项目VOCs有机废气采用RTO装置进行处理，能够实现稳定达标排放; 相符. 12.实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代;加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧(RTO)、蓄热式催化燃烧(RCO)、催化燃烧(CO)、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度;对企业含VOCs有机废水储罐、装置区集水井(池)实施有机废气收集密闭化改造;对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理;对污水处理设施排放的高浓度有机废气实施单独收集处理;具备改造条件的挥发性有机液体储罐改用低泄漏的储罐呼吸阀、紧急泄压阀，汽车罐车改用自封式快速接头;加强火炬燃烧装置监管，火炬系统、煤气放散管安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计，相关数据接入DCS系统;载有气态、液态VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于1000个的企业，5月20前完成新一轮次泄漏检测与修复(LDAR)。2024年5月底前，排查建立挥发性有机物综合治理清单台账;2024年年底前，完成治理任务，全面提升企业VOCs治理水平; 本项目所用的PVA固片、PVDC乳液均属于水性低VOCs含量原辅材料；各生产工序（涂布液调配、底涂、面涂、烘干）产生的有机废气经负压收集后进入RTO装置处理; 相符. 由上表可知，本项目符合《驻马店市2024年蓝天保卫战实施方案》的相关要求。 五、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）的相符性分析 本次项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）的相符性分析见下表1-7。 表1-7 与环大气【2019】53号相符性分析 环大气[2019]53 号要求; 本项目情况; 相符性. - 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。; 本项目所用的PVA固片、PVDC乳液均属于水性低VOCs含量原辅材料；各生产工序（涂布液调配、底涂、面涂、烘干）产生的有机废气经负压收集后进入RTO装置处理，排放速率及排放浓度能够达到《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）工业企业挥发性有机物排放建议值（印刷工业）要求及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业绩效分级A级企业排放限值要求; 相符. - 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放; 项目设置全封闭胶房，涂布液调配、底涂、面涂、烘干工序均在封闭生产车间内进行，为负压式作业，由管道导出废气引至RTO装置处理; 相符. 3、推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。油气（溶剂）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分离+吸附等技术。低温等离子、光催化、光氧化技术主要适用于恶臭异味等治理；生物法主要适用于低浓度VOCs 废气治理和恶臭异味治理。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率; 本项目VOCS处理采用RTO装置处理，能保证废气达标稳定排放。符合要求; 相符. - 包装印刷行业VOCs综合治理。重点推进塑料软包装印刷、印铁制罐等VOCs治理，积极推进使用低（无）VOCs含量原辅材料和环境友好型技术替代，全面加强无组织排放控制，建设高效末端净化设施。重点区域逐步开展出版物印刷VOCs治理工作，推广使用植物油基油墨、辐射固化油墨、低（无）醇润版液等低（无）VOCs含量原辅材料和无水印刷、橡皮布自动清洗等技术，实现污染减排。加强无组织排放控制。加强油墨、稀释剂、胶粘剂、涂布液、清洗剂等含VOCs物料储存、调配、输送、使用等工艺环节VOCs无组织逸散控制。含VOCs物料储存和输送过程应保持密闭。调配应在密闭装置或空间内进行并有效收集，非即用状态应加盖密封。涂布、印刷、覆膜、复合、上光、清洗等含VOCs物料使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集系统。凹版、柔版印刷机宜采用封闭刮刀，或通过安装盖板、改变墨槽开口形状等措施减少墨槽无组织逸散。鼓励重点区域印刷企业对涉VOCs排放车间进行负压改造或局部围风改造。提升末端治理水平。包装印刷企业印刷、干式复合等VOCs排放工序，宜采用吸附浓缩+冷凝回收、吸附浓缩+燃烧、减风增浓+燃烧等高效处理技术。; 本项目所用的PVA固片、PVDC乳液均属于水性低VOCs含量原辅材料。含VOCs物料储存采用密闭桶装储存。各生产工序（涂布液调配、底涂、面涂、烘干）产生的有机废气经负压收集后进入RTO装置处理; 相符. 4、加强企业运行管理。企业应系统梳理VOCs排放主要环节和工序，包括启停机、检维修作业等，制定具体操作规程，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年; 本项目加强VOCs排放环节和工序的管理，制定相关操作规程，建立管理台账，并做好记录; 相符. 由上表可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气【2019】53号）的相关要求。 六、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 本次改建项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业绩效分级指标的相符性分析如下所示。 表1-7 与《技术指南》中塑料制品企业绩效分级指标的相符性分析 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》鼓励类第十九条第十款，符合行业产业政策，符合河南省相关政策要求，符合市级规划. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账；; 1.同A级第1条要求； 2.同 A 级第2条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同A级第4条要求； 5.同A级第5条要求。; 1、本项目涂布、干燥等涉VOCs工序均在密闭生产车间内操作，废气有效收集至VOCs气处理系统，车间外无异味；2、本项目VOCs治理采用RTO装置进行处理；3、本项目PVA固片为片状物料，投加物料过程中不会产生颗粒物. 无组织管控; 1.VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中； 盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.同A级第1条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.同A级第3条要求； 4.同A级第4条要求; # 1、本项目所用含VOCs物料储存采用密闭桶装储存，存放于原料库内，在非取用状态时封口保持密闭；2、项目液态VOCs物料采用密闭管道输送；3、本项目各生产工序（涂布液调配、涂布、烘干）均在密闭生产车间内进行，产生的有机废气经负压收集后进入RTO装置处理；4、厂区厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地. 排放限值; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m3；; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3；2.同A级第2条要求；; 1、厂区非甲烷总烃有组织排放浓度不高于10mg/m3；2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和95%. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；; 1、本项目建成后将按照要求安装A级烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网；2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成后将按照要求建立环保档案. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录。; 本项目建成后将按照要求设置台账记录. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目建成后将按照要求配备专职环保人员. 运输方式; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1.物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2.厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 建立门禁视频监控系统和台账. 综上，本项目建成后各项指标均能够达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品企业B级以上指标要求，符合相关规范要求。 - 本项目与河南省县级集中式饮用水水源保护区的相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号），本项目厂址所在的驻马店市遂平县涉及的乡镇集中式饮用水水源保护区主要有： （1）遂平县灈阳镇地下水井群（共7眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。遂平县莲花湖地下水井群建成投运、灈阳镇地下水井群不再作为遂平县集中式饮用水水源地后，取消灈阳镇地下水井群饮用水水源保护区。 （2）遂平县莲花湖地下水井群（共18眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 （3）遂平县桥南新区地下水井群（共13眼井） 一级保护区范围:取水井外围50米的区域。 本项目位于遂平县先进制造业开发区经一路中段，根据河南省三线一单综合信息应用平台对项目选址的研判分析结果可知，距离项目最近的水源地是遂平县莲花湖地下水井群，距离约7.231km。 八、与备案相符性分析 项目已在遂平县先进制造业开发区管理委员会备案，项目代码:2406-411728-04-05-413025，项目建设与备案相符性分析见下表。 表1-8 本次工程拟建情况与备案相符性分析一览表 项目; 备案内容; 拟建情况; 一致性. 建设地点; 驻马店市遂平县河南省驻马店市遂平县产业集聚区经一路中段; 河南省驻马店市遂平县先进制造业开发区经一路中段; 遂平县产业集聚区于2021年更名为遂平县先进制造业开发区. 建设规模及内容; 建设一套幅宽1.65米PVA及PVDC涂布功能性尼龙薄膜中试涂布设备及配套设施; 建设一套幅宽1.65米PVA及PVDC涂布功能性尼龙薄膜中试涂布设备及配套设施，PVA、PVDC涂布尼龙薄膜生产规模分别为2560t/a、1096t/a; 一致. 主要设备; 一台幅宽1.65米试验涂布机、一套1.5万立方米/小时RTO环保处理装置及其他环保设施、一台1.65米幅宽试验分切机、一套熟化室系统、一套试验涂布液配制系统、风淋室等; 一台幅宽1.65米试验涂布机、一套1.5万立方米/小时RTO环保处理装置及其他环保设施、一台1.65米幅宽试验分切机、一套熟化室系统、一套试验涂布液配制系统、风淋室等; 一致. 生产工艺; 酱料制备--底涂--烘干--面涂--烘干--熟化--分切--包装--入库; PVA涂布尼龙膜：酱料制备-面涂-烘干-熟化-分切-包装-入库 PVDC涂布尼龙膜：底涂--烘干--面涂--烘干--熟化--分切--包装--入库; 建设单位在进行项目备案时，未体现不同产品详细的生产工艺流程，主要生产过程与备案生产过程一致. 综上，本项目建设地点、建设规模及内容、生产过程、主要设备与发改委备案一致。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程内容 本次扩建工程在现有原料库内进行，建筑面积为2562.56m2，拟将现有工程原料库分为两个车间，车间北侧依旧为原料库，车间南侧建设一套幅宽1.65米PVA及PVDC涂布功能性尼龙薄膜中试涂布设备及配套设施。主要建设内容见下表。 表2-1 本项目主要建设内容一览表 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 3#生产车间; 1座1层钢筋砼排架结构，建筑面积1281.28m2，主要建设有1条幅宽1.65米PVA及PVDC涂布功能性尼龙薄膜中试涂布设备及配套设施，60m2熟化室，131m2胶房，168m2分切室; 依托现有原料库，将原料库分为两个车间，南侧为本次项目3#车间. 储运工程; 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积2562.56m2; 依托现有成品库. 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积4212.96m2; 依托现有成品库. 原料库; 1座1层轻钢结构，建筑面积1281.28m2; 依托现有原料库. 公用工程; 供水; 项目用水由市政供水供给; 依托现有供水方式. 供电; 由市政变电所电网供应; 依托现有供电方式. 环保工程; 废气; 各生产工序（涂布液调配、底涂、面涂、烘干）均在密闭车间内进行，产生的有机废气经负压收集后通过一套RTO装置（TA006）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA004）排放; 废气处理设施及排气筒均为本次新增. 废水; 纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂; 依托现有废水总排放口. 噪声; 基础减振、厂房隔声; 本次新增. 固废; 边角料收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售；90%废PVDC乳液桶由原厂家回收重复利用，剩余10%废PVDC乳液桶、废液与废胶桶统一收集后暂存于厂区现有危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理；废抹布、废胶桶、废润滑油收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理; 依托厂区现有一般固废暂存间（100m2）及危废暂存间（100m2）. 依托可行性分析： 根据建设单位提供资料，现有工程原料库总建筑面积为2562.56m2，目前已使用面积为700m2，本次工程可依托面积1862.56m2，能够满足本次改建工程建设需要。现有工程成品库、固废暂存间及危废暂存间容量均可满足现有工程及本次扩建工程要求，因此，本项目依托现有工程原料库、成品库、固废处理设施是可行的。 三、产品方案 项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年产量（t/a）; 规格; 产品用途. 1; PVA涂布尼龙膜; 2560; 幅宽1650mm，厚度15μm; 可应用于工业、日化、食品和药品等行业. 2; PVDC涂布尼龙膜; 1096. 四、原辅材料用量及能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能源消耗见表2-3。 表2-3 本项目原辅材料用量及消耗一览表 项目; 名称; 消耗量; 备注. PVA涂布尼龙膜; 主要原料; 尼龙薄膜; 2560t/a; 现有工程生产线提供. 辅料; PVA固片; 150t/a; 市场采购. 纯水; 1350t/a; 现有工程纯水制备系统提供. PVDC涂布尼龙膜; 主要原料; 尼龙薄膜; 1096t/a; 现有工程生产线提供. 辅料; PVDC乳液; 192t/a; 外购. 聚氨酯粘合剂; 4.226t/a; 由聚氨酯、乙酸乙酯、固化剂调配，调配比例为聚氨酯:乙酸乙酯:固化剂=23.8%:71.4%:4.8%. 能源; 乙醇; 0.1kg/a; 用于抹布蘸取擦拭清洁涂布机涂布辊和涂布槽. 水; 1929m3/a; 市政管网供应. 电; 300万kW·h/a; 市政电网供应. 蒸汽; 7200t/a; 外购，园区蒸汽管道提供，用于烘干工序烘箱供热. 天然气; 3万m3/a; 天然气管道，用于RTO装置. 原辅料用量核算： 根据建设单位提供资料，PVA固片加纯水调配后进行涂布（PVA固片:纯水=10:90）,1m2卷膜基材的湿涂量为10g，PVA涂布尼龙膜平均每吨为58200m2，则2560t涂布尼龙膜为148992000m2，则涂布液用量为1489.92t/a，考虑材料损耗问题，因此项目每年设计使用PVA涂布液用量为1500t（PVA固片150t/a，纯水1350t/a）是合理的。 根据建设单位提供资料，PVDC涂布尼龙膜平均每吨为58200m2，,1m2卷膜基材的底涂量为0.05g（干态）、面涂量为3g（干态），则1096t涂布尼龙膜为63787200m2，则底涂胶聚氨酯粘合剂用量为4.226t/a，面涂PVDC乳液用量为192t/a。 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 原料; 理化性质. PVA固片; 聚乙烯醇，颗粒状固体，闪点(闭杯，℃)相对密度(水=1)1.19~1.31，分解温度200度，本项目所用PVA固片主要成分为聚乙烯醇系树脂≥94%、甲醇＜3%、乙酸甲酯＜1%，其他2%. 乙醇; 乙醇在常温常压下是一种易挥发的无色透明液体，低毒性，纯液体不可直接饮用。乙醇的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激性，味甘。乙醇易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。乙醇能与水以任意比互溶，能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶. PVDC溶液; 聚偏二氯乙烯共聚物45%、水50%、阴离子表面活性剂5%. 聚氨酯粘合剂; 双组份溶剂型聚氨酯类胶粘剂，由聚氨酯、乙酸乙酯、固化剂调配，调配比例为聚氨酯:乙酸乙酯:固化剂=23.8%:71.4%:4.8%，使用说明：按要求的固体含量往主剂中加入溶剂，进行搅拌后，再将固化剂加入到稀释好的主剂中，并充分搅拌。根据本项目调配好的聚氨酯粘合剂VOCs检测报告，其VOCs含量为319g/L. 天然气; 低位热量8500kcal/Nm3，管路进口压力30kPa，粉尘和焦油含量≤10mg/m3，H2S含量≤20mg/m3，萘含量≤50mg/m3. 表2-5 项目粘合剂符合性分析 标准名称; 标准要求; 可挥发性有机化合物含量; 是否符合. 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020); 表2溶剂型胶粘剂VOC含量限量包装应用领域; 聚氨酯类限量值/(g/L)≤; 根据本项目所用调配后的聚氨酯胶粘剂VOCs检测报告（见附件7），其VOCs含量为319g/L; 是. 400. 五、主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-6。 表2-6 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 涂布机; GRT-C170（幅宽1650mm，正常工作速度≤300m/min）; 套; 1. 2; 托辊式半气浮烘箱; 底涂段3节×4米=12米，面涂段4节×4米=16米（蒸汽加热）; 台; 1. 3; 分切机; 幅宽1650mm，分切速度5～500m/min; 台; 1. 4; 配浆设施; 3.5t/d; 套; 1. 5; 升降叉车; 3t; 台; 3. 6; RTO环保处理设备; 风量15000m3/h; 套; 1. 六、劳动定员及工作制度 本次工程不新增职工，现有职工270人，本次工程所需30人，其中管理人员3人，生产人员27人，无新增职工，均为现有工程职工中调配，年工作日300天，每天三班，每班8小时。 七、公用工程及辅助工程 7.1.给排水 本次工程不新增员工，无新增生活污水产生。项目PVA涂布液调配用纯水为现有工程纯水制备系统提供。项目涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽清洁，无清洗废水产生。 （1）纯水制备系统用排水 现有工程设置有2套软水制备系统，分别位于1#生产车间与2#生产车间，采用“砂滤+炭滤+RO机组+定压补水”工艺制备纯水，现有工程纯水主要用于冷却塔补水。2套软水制备系统制备能力分别为100m3/h，2400m3/d、10m3/h，240m3/d，可满足现有工程及本次扩建工程生产需要。 本次工程新增纯水用量为1350m3/a，即4.5m3/d，则纯水机每天产纯水量新增4.5m3/d，产水率约为70%，则补水量新增6.43m3/d，浓水产生量为1.93m3/d，则新增废水产生量为1.93m3/d。废水直接进入遂平县第二污水处理厂集中处理。 图2-1 本项目水平衡图 m3/d 图2-2 本项目扩建完成后全厂水平衡图 m3/d 7.3.供电 本项目运营期用电主要用于生产、办公照明等，由市政供电管网供给，可以满足本项目用电需求。 八、厂区平面布置 企业位于驻马店市遂平县先进制造业开发区经一路中段，本次扩建工程在现有车间内进行，不改变厂区总体平面布局。将现有工程原料库分为两个车间，车间北侧依旧为原料库，可满足现有工程及本次扩建工程使用，车间南侧建设一套幅宽1.65米PVA及PVDC涂布功能性尼龙薄膜中试涂布设备及配套设施。 厂区原平面布置为两座生产车间分别位于厂区中部北侧及中部南侧，原料库位于两座生产车间中间，成品库位于两座生产车间中间，研发楼、销售楼，办公楼位于厂区东北侧，另一座成品库位于厂区东南侧、综合办公楼南侧，危废暂存间位于厂区西南侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 图2-1 PVDC涂布尼龙膜生产工艺与产污工序 图2-2 PVA涂布尼龙膜生产工艺与产污工序 1、PVDC涂布尼龙膜生产工艺简述： （1）底涂 根据需要选择尼龙薄膜（现有工程生产线提供）通过放卷装置进入放卷单元。放卷后的原料进入涂布机，将调配好的聚氨酯粘合剂（聚氨酯:乙酸乙酯:固化剂=23.8%:71.4%:4.8%）输入涂布机密闭料槽，采用胶辊进行连续底涂。 （2）烘干 薄膜经过底涂后进入涂布机配套托辊式半气浮烘箱（底涂段）干燥，采用外购蒸汽，经园区蒸汽管道输送蒸汽加热，温度约85℃，高温下胶水固体分中少量单体挥发，产生少量的挥发性有机废气。 （3）面涂 薄膜进入涂布机进行面涂，将外购PVDC乳液输入涂布机密闭料槽，采用胶辊进行连续面涂。 （4）烘干 薄膜经过面涂后进入涂布机配套托辊式半气浮烘箱（面涂段）干燥，采用外购蒸汽，经园区蒸汽管道输送蒸汽加热，温度约130℃，该过程涂料固体分中少量单体挥发，产生少量的挥发性有机废气。 （5）熟化 薄膜进入收卷单元，配合人力进入熟化工序。本项目熟化在单独的密闭熟化室进行，在45~55℃的环境下存放36~120h以上（根据具体产品确定时长），通过熟化工序可使PVDC涂层达到一定的结晶度，确保产品今后的使用过程中不再发生变化。本工序温度为45~55℃，采用电加热保持恒温，温度低于烘干时温度，不再产生有机废气。 （6）分切 经过熟化后的半成品薄膜在分切室自然冷却后，使用分切机根据客户要求的尺寸进行裁切、复卷，得到合格产品，该过程会产生少量的边角料。 （7）包装入库 分切后的产品采用铝塑膜和纸箱包装包装后运至成品库，等待外售。 2、PVA涂布尼龙膜生产工艺简述： 由于PVA涂布液本身具有良好的成膜性和粘附性，能够直接在尼龙膜表面形成均匀的涂层，从而提供足够的附着力和保护作用，因此无需底涂工序。 （1）面涂 根据需要选择尼龙薄膜（现有工程生产线提供）通过放卷装置进入放卷单元。放卷后的原料进入涂布机，将外购PVA固片添加纯水调配（PVA固片与纯水的比例为10:90）后输入涂布机密闭料槽，采用胶辊进行连续面涂。 （2）烘干 薄膜经过面涂后进入涂布机配套烘箱干燥，采用蒸汽加热，温度约130℃，该过程涂料固体分中少量单体挥发，产生少量的挥发性有机废气。 （3）熟化 薄膜进入收卷单元，配合人力进入熟化工序。本项目熟化在单独的熟化室进行，在45~55℃的环境下存放36~120h以上（根据具体产品确定时长），通过熟化工序可使PVA涂层达到一定的结晶度，确保产品今后的使用过程中不再发生变化。本工序温度为45~55℃，采用电加热保持恒温，温度低于烘干时温度，不再产生有机废气。 （4）分切 经过熟化后的半成品薄膜自然冷却后，使用分切机根据客户要求的尺寸进行裁切、复卷，得到合格产品，该过程会产生少量的边角料。 （5）包装入库 分切后的产品采用铝塑膜和纸箱包装包装后运至成品库，等待外售。 二、主要污染工序： 项目运营期主要污染工序见下表。 表2-7 污节点及治理措施一览表 类别; 产污环节; 污染物; 治理措施. 废气; 涂布液调配; 非甲烷总烃; 全封闭胶房，封闭生产车间，废气经管道负压收集后采用“RTO装置”（TA006）处理; 15m高排气筒（DA004）. 底涂; 非甲烷总烃. 面涂; 非甲烷总烃. 烘干; 非甲烷总烃. 废水; 纯水制备; COD、BOD5、SS、氨氮; 纯水机产生的浓水属于清净下水，可直接排放至污水管网，最后进入遂平县第二污水处理厂处理. 噪声; 车间生产; 设备机械噪声; 厂房隔声、基础减震. 固废; 生产过程; 边角料; 收集后暂存于厂区现有一般固废暂存间内，定期外售. 废液; 收集后置于废包装桶中一同暂存于厂区危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理. 废包装桶; 90%废PVDC乳液桶由原厂家回收重复利用，剩余10%废PVDC乳液桶由原厂家回收重复利用；废包装桶收集后暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 废抹布; 收集后暂存于厂区现有危废暂存间，定期交由有资质单位处理. 废润滑油. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程基本情况 1、项目基本情况 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司位于驻马店市遂平县先进制造业开发区经一路中段，占地面积133337.37m2，主要生产BOPA薄膜，企业项目建设及审批情况见表2-7。 表2-7 企业项目建设及环保审批情况一览表 序号; 时间（年）; 生产规模; 建设内容; 环保手续情况; 验收情况; 建设情况. 1; 2020; 年产2.5万吨BOPA薄膜项目; 建设2条6.6mBOPA双向同步拉伸生产线，年产2.5万吨BOPA薄膜; 2020年4月7日以遂环评表〔2020〕14号文通过遂平县环境保护局审批; 2022年4月通过竣工环境保护验收; 实际建设2条6.6mBOPA双向同步拉伸生产线. 2; 2021; 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司排污许可证简化管理; /; 2021年9月24日通过环保主管部门审核，排污单位编码：91411728MA47XA9A7F001X; /; /. 3; 2022; 年产3万吨BOPA薄膜项目; 新建一座生产车间，建设两条BOPA薄膜生产线，总产量为3万t/a; 2022年11月30日以遂环评表〔2022〕14号文通过驻马店市生态环境局遂平分局审批; /; 受国际环境及国内市场影响，年产3万吨BOPA薄膜项目暂缓建设。厂房基础建设到地面正负零点，无厂房和生产设备。后续根据市场变确定是否建设. 4; 2023; 年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程; 在原厂区内将2条6.6m同步拉伸生产线改建为两条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线（单线产能5000吨/年，合计1万吨/年）及配套设施、一条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线（单线产能1.5万吨/年）及配套设施、母料生产及配套设施; 2023年12月29日以遂环评表〔2023〕5号文通过驻马店市生态环境局遂平分局审批; 2024年4月通过竣工环境保护验收; 实际建设两条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线及配套设施、一条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线及配套设施、母料生产及配套设施. 5; 2024; 河南平煤神马尼龙材料（遂平）有限公司排污许可证; /; 2024年1月13日通过驻马店市生态环境局遂平分局审核发证，证书编号：91411728MA47XA9A7F001X; /; /. 企业年产3万吨BOPA薄膜项目目前暂缓建设，无实际产排污量，无与本项目有关的原有环境污染问题，仅对项目拟建设内容进行简单介绍。 （1）拟建工程（年产3万吨BOPA薄膜项目） 具体工程内容见下表。 表2-8 主要建设内容一览表 类别; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋，占地12444平方米，建筑面积14807平方米，建设两条BOPA薄膜生产线; 新建. 辅助工程; 综合研发中心; 1座3层钢筋混凝土框架结构，建筑面积3125.05m2; 依托现有. 职工楼; 1座3层钢筋混凝土框架结构，建筑面积2685.33m2; 依托现有. 食堂; 1座2层钢筋混凝土框架结构，建筑面积700m2; 依托现有. 门卫; 1座1层钢筋混凝土框架结构，建筑面积15m2; 依托现有. 储运工程; 原料成品库; 1栋，轻钢结构，建筑面积8499.76m2; 新建. 公用工程; 供水; 依托现有市政供水管网; 依托现有. 供电; 开发区供电电网; 依托现有. 环保工程; 废气; 车间密闭，采用负压设计，车间内薄膜成型和边角料造粒工序产生的有机废气收集后采用高效气相液膜回收+干式过滤器+低温等离子+活性炭吸附装置处理，后经1根15m高排气筒排放废边角料及残次品粉碎粉碎过程均在封闭设施内进行，产生和排放的粉尘量极少; 新增. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池处理后通过市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河; 依托现有. 生产废水; 纯水制备废水直接排入市政管网，最终进入遂平县第二污水处理厂，有机废气喷淋废水循环利用，不外排; /. 噪声; 选用低噪声设备，加强设备的维护管理，对高噪声设备采取减振、消声、隔声等降噪措施; /. 固废; 废边角料及残次品等经造粒后重新返回生产先再利用，废包装材料收集后外售，废反渗透膜由厂家回收处理，废润滑油和废活性炭收集后定期交由有资质的单位处理，生活垃圾收集后交由环卫部门集中处理; /. （2）已建工程（年产2.5万吨BOPA薄膜项目） 项目现有工程已建具体工程内容见下表。 表2-9 现有工程主要建设内容一览表 分类; 工程内容; 项目组成及规模. 主体工程; 1#生产车间; 1座1层钢筋砼排架结构，建筑面积15377.18m2，2条幅宽4.2米同步双向拉伸生产线及配套设施、母料生产及配套设施. 2#生产车间; 1座1层钢筋砼排架结构，建筑面积12530.88m2，1条幅宽6.6米分步双向拉伸生产线及配套设施. 储运工程; 五金仓库; 1座1层，轻钢结构，建筑面积664.56m2，备品备件仓库，生产设备零配件，办公用品暂存. 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积2562.56m2. 成品库; 1座1层轻钢结构，建筑面积4212.96m2. 原料库; 1座1层轻钢结构，建筑面积2562.56m2. 辅助工程; 综合研发中心; 1座3层钢筋混凝土框架结构，建筑面积3125.05m2. 职工楼; 1座3层钢筋混凝土框架结构，建筑面积2685.33m2. 食堂; 1座2层钢筋混凝土框架结构，建筑面积700m2. 门卫; 1座1层钢筋混凝土框架结构，建筑面积15m2. 公用工程; 供水; 1座1层钢筋混凝土框架结构，建筑面积5566m2; 项目用水由市政供水供给. 供电; 由市政变电所电网供应. 环保工程; 废气; 1#4.2m同步拉伸生产线熔融挤出、铸片、拉伸工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA001）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；1#4.2m同步拉伸生产线电晕工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA002）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA001）排放；2#4.2m同步拉伸生产线熔融挤出、铸片、拉伸工序产生的有机废气与母料生产工序产生的有机废气及1#在线造粒机产生的有机废气经负压收集后共同通过一套“气旋塔+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA003）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放；2#4.2m同步拉伸生产线电晕工序产生的有机废气经负压收集后通过一套“低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA004）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA002）排放；3#6.6m异步拉伸生产线有机废气（熔融挤出、铸片、拉伸、电晕工序）与2#在线造粒机产生的有机废气经负压收集后共同通过一套“气旋塔+除雾器+低温等离子体+活性炭吸附装置”（TA005）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA003）排放. 废水; 厂区实行雨污分流，雨水排入市政管网，气旋塔喷淋废水循环利用，不外排，生活污水经化粪池处理后，与纯水制备废水一起通过市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河. 噪声; 室内放置、减振基础、车间隔声等. 固废; 废包装材料收集后暂存于厂区现有固废暂存间内，定期外售；未变脏的废边角料及残次品回用于生产；变脏的废边角料及残次品收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售；废活性炭、废润滑油收集后暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处理. 二、现有工程产品及规模 现有工程产品为BOPA薄膜，拟建工程生产规模为年产3万t，具体产品方案见表2-10，已建工程生产规模为年产2.5万t，具体产品方案见表2-11。 表2-10 项目拟建工程产品方案一览表 产品名称; 单位; 产量. BOPA薄膜; 吨/年; 30000. 表2-11 项目已建现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品厚度（微米）; 年产量（t/a）. 1; BOPA薄膜; 10; 2500. 2; 15; 20000. 3; 25; 2500. 三、现有工程原辅料用量情况及主要设备 公司拟建年产3万吨BOPA薄膜项目原辅料用量情况见表2-12。 表2-12 项目拟建工程原辅料用量情况一览表 序号; 原辅材料名称; 年用量; 备注. 1; PA切片; 29710t/a; 中国平煤神马集团提供的专用切片. 2; 添加剂; 300t/a; 外购. 3; 辅材、包材; 2100t/a; 外购. 4; 资（能）源; 水; 21189m3/a; 市政管网. 5; 电; 6600kwh; 市政电网供应. 公司已建现有工程原辅料用量情况见表2-10。 表2-10 项目已建现有工程原辅料用量情况一览表 序号; 原料名称; 消耗量; 备注. 主要原料; PA6切片; 24661.5t/a; 中国平煤神马集团提供的专用切片或外购，800kg/包. 辅料; 母料; PA6切片; 351t/a; 市场采购，800kg/包. 二氧化硅; 50.02t/a; 市场采购，25kg/包. 能源; 水; 21171m3/a; 市政管网. 电; 5000万kW·h/a; 市政电网供应. 五、现有工程污染物排放及达标分析 由于企业年产3万吨BOPA薄膜项目目前暂缓建设，无实际产排污量，因此本次评价仅对已建成的年产2.5万吨BOPA薄膜项目污染物排放及达标情况进行详细分析。 1、废气 根据《河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程竣工环境保护验收监测报告》检测结果（2024年3月16日-17日）可知，现有工程废气排放满足相关排放标准要求，废气检测结果见下表： 表2-13 有组织废气检测结果统计一览表 检测点位; DA001废气排气筒出口. 采样时间; 2024.03.16. 检测项目; 第1次 16:00-16:50; 第2次 17:12-18:02; 第3次 18:24-19:14. 标干流量（m3/h）; 28610; 28297; 28968. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 3.4; 2.9; 2.1. 排放速率（kg/h）; 9.73×10-2; 8.21×10-2; 6.08×10-2. 检测点位; DA001废气排气筒出口. 采样时间; 2024.03.17. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 28915; 29281; 28494. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.6; 3.7; 2.4. 排放速率（kg/h）; 7.52×10-2; 0.108; 6.84×10-2. 检测点位; DA002废气排气筒出口. 采样时间; 2024.03.16. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 31466; 31111; 31401. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 3.5; 3.7; 2.2. 排放速率（kg/h）; 0.110; 0.115; 6.91×10-2. 检测点位; DA002废气排气筒出口. 采样时间; 2024.03.17. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 30988; 31370; 31293. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.1; 3.6; 2.7. 排放速率（kg/h）; 6.51×10-2; 0.113; 8.45×10-2. 检测点位; DA003废气排气筒出口. 采样时间; 2024.03.16. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 28299; 28038; 28573. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.5; 3.2; 2.3. 排放速率（kg/h）; 7.07×10-2; 8.97×10-2; 6.57×10-2. 检测点位; DA003废气排气筒出口. 采样时间; 2024.03.17. 检测项目; 第1次; 第2次; 第3次. 标干流量（m3/h）; 27995; 28196; 27953. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 2.1; 2.6; 3.3. 排放速率（kg/h）; 5.88×10-2; 7.33×10-2; 9.22×10-2. 检测项目; 标准限值. 非甲烷总烃mg/m3; 60. 表2-14 无组织废气检测结果统计一览表 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.03.16. 第1次09:00-10:00; 第2次14:00-15:00; 第3次16:00-17:00. 上风向1#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.21; 1.23; 1.19. 颗粒物μg/m3; 0.238; 0.238; 0.244. 下风向2#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.35; 1.42; 1.44. 颗粒物μg/m3; 0.257; 0.264; 0.254. 下风向3#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.37; 1.41; 1.46. 颗粒物μg/m3; 0.254; 0.258; 0.256. 下风向4#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.35; 1.42; 1.48. 颗粒物μg/m3; 0.255; 0.254; 0.255. 厂区内1#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.36; 1.42; 1.45. 颗粒物μg/m3; 0.261; 0.258; 0.260. 厂区内2#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.37; 1.44; 1.47. 颗粒物μg/m3; 0.257; 0.266; 0.256. 检测点位; 检测项目; 采样日期/检测结果. 2024.03.17. 第1次09:07-10:07; 第2次14:10-15:10; 第3次16:17-17:17. 上风向1#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.22; 1.21; 1.23. 颗粒物μg/m3; 0.233; 0.231; 0.235. 下风向2#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.42; 1.38; 1.46. 颗粒物μg/m3; 0.261; 0.271; 0.264. 下风向3#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.45; 1.46; 1.43. 颗粒物μg/m3; 0.257; 0.256; 0.262. 下风向4#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.46; 1.42; 1.39. 颗粒物μg/m3; 0.261; 0.264; 0.272. 厂区内1#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.38; 1.43; 1.41. 颗粒物μg/m3; 0.255; 0.245; 0.256. 厂区内2#; 非甲烷总烃mg/m3; 1.34; 1.38; 1.4. 颗粒物μg/m3; 0.264; 0.255; 0.261. 检测项目; 标准限值. 非甲烷总烃mg/m3; 2.0. 颗粒物mg/m3; 1.0. 根据现有工程的废气检测结果可知，现有工程非甲烷总烃排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）排放限制（非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3）要求及《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162号）中非甲烷总烃的排放建议浓度要求（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3）。无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃均能达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中无组织排放浓度限值，能实现达标排放。 2、废水 气旋塔喷淋废水循环利用，不外排，职工生活污水经化粪池处理后，与纯水制备废水一起通过市政管网排入遂平县第二污水处理厂进一步处理，达标后排入奎旺河。根据《河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程竣工环境保护验收监测报告》检测结果（2024年3月16日-17日），废水检测结果见下表： 表2-16 废水检测结果统计一览表 检测点位; 采样日期; 检测项目; 单位; 检测结果. 第1次 9:48:00; 第2次14:44:00; 第3次 17:37:00. DW001生活废水排放口; 2024.03.16; pH值; 无量纲; 7.62; 7.21; 6.45. 五日生化需氧量; mg/L; 2.0; 2.1; 1.8. 化学需氧量; mg/L; 22; 21; 20. 氨氮; mg/L; 0.371; 0.332; 0.314. 悬浮物; mg/L; 36; 32; 38. DW001生活废水排放口; 2024.03.17; pH值; 无量纲; 7.35; 6.94; 7.01. 五日生化需氧量; mg/L; 2.6; 2.4; 2.1. 化学需氧量; mg/L; 22; 23; 24. 氨氮; mg/L; 0.354; 0.333; 0.324. 悬浮物; mg/L; 34; 32; 31. 遂平县第二污水处理厂收水水质要求. 检测项目; 标准限值mg/L. pH值(无量纲); 6-9. 五日生化需氧量; 145. 化学需氧量; 320. 氨氮; 25. 悬浮物; 180. 根据已建现有工程的废水检测结果可知，现有工程废水污染物排放均能满足遂平县第二污水处理厂进水水质指标要求。 3、噪声 现有工程噪声主要为设备生产过程产生的噪声，根据《河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司年产2.5万吨BOPA薄膜改建工程竣工环境保护验收监测报告》检测结果（2024年3月16日-17日），厂区噪声检测结果见下表： 表2-17 噪声监测结果统计表 检测点位; 检测日期; 检测时间; 检测结果Leq[dB(A)]. 东厂界; 2024.03.16; 昼间; 54. 夜间; 46. 2024.03.17; 昼间; 53. 夜间; 43. 西厂界; 2024.03.16; 昼间; 57. 夜间; 44. 2024.03.17; 昼间; 56. 夜间; 45. 南厂界; 2024.03.16; 昼间; 54. 夜间; 42. 2024.03.17; 昼间; 56. 夜间; 47. 备注：监测期间，北厂界不具备检测条件. 根据上表结果，可知，厂界东、南、西、北四厂界分别能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，企业生产过程中噪声能实现达标排放。 4、固废 项目固体废物主要为废包装材料、废边角料及残次品、废反渗透膜、废滤网及滤渣、废活性炭、废润滑油、生活垃圾。 - 生活垃圾：根据建设单位提供资料，项目现有工程生活垃圾产生量为54t/a，交由环卫部门集中处理。 （2）废包装材料：根据建设单位提供资料，项目会产生一定量的废包装材料（废纸箱、打包带等），产生量约为2.5t/a，收集后外售。 （3）废边角料、残次品：项目生产过程中会产生废边角料和不合格品，未变脏的废边角料及残次品可回用于生产，根据建设单位提供资料，回收处理的废边角料、残次品产生量为7.5t/a。变脏的废边角料及残次品不可回用于生产，在厂区一般固废暂存间暂存后定期外售，根据建设单位提供资料，外售的废边角料及残次品产生量为420t/a。 （4）废反渗透膜：项目软水系统采用反渗透工艺，反渗透膜定期进行反冲洗，可重复使用，使用寿命一般为1~2年，当不能满足出水水质要求时需更换新膜，废反渗透膜由供应商更换新膜时直接带走，不在厂区内暂存，根据建设单位提供资料，废反渗透膜产生量约为0.02t/a。 （5）废滤网及滤渣：原料在熔融挤出过程中，塑料加热后经过过滤器将废塑料的杂质过滤，过滤网更换频率为每天次换两次，网片中余留物质主要为塑料渣，根据建设单位提供资料，废滤网及滤渣产生量约为0.1t/a，集中收集后交由环卫部门处置。 （4）废活性炭：根据建设单位提供资料，项目废活性炭产生量为4.3t/a，为危险废物，收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期交由具有危废处理资质的单位处理。 （5）废润滑油：项目生产设备日常检修会产生一定量的废润滑油，根据建设单位提供资料，废润滑油产生量为0.4t/a，在厂内暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 七、现有工程污染物排放总量 根据现有工程验收监测核算出满负荷生产情况下的实际排放情况，具体见下表： 表2-18 项目主要污染物实际排放量 类别; 污染物; 产生量; 排放量; 批复总量; 排放去向. 废水; 废水量（m3/a）; 10335; 10335; /; 化粪池处理后与纯水制备废水一同经市政管网排入遂平县城市污水处理厂处理，经处理达标后的废水最终排入奎旺河. COD（t/a）; 1.5656; 0.2481; 0.5156. NH3-N（t/a）; 0.1276; 0.0039; 0.0506. 固废; 生活垃圾（t/a）; 54; /; /; 交由环卫部门统一处置. 废边角料、残次品（t/a）; 427.5; /; /; 回用于生产线. 废包装材料（t/a）; 2.5; /; /; 收集后外售. 废活性炭（t/a）; 4.3; /; /; 危废间暂存后交由有资质单位处置. 废润滑油（t/a）; 0.4; /; /. 废滤网及滤渣（t/a）; 0.1; /; /; 集中收集后交由环卫部门处置. 废气; 非甲烷总烃（t/a）; 63.53; 2.27; 9.21; 15m高排气筒（共3根）. 颗粒物（t/a）; 0.0236; 0.0236; /; 无组织排放. 八、现有工程存在问题及整改意见 根据调查，现有工程于2024年4月进行了竣工环境保护验收，现有工程现况均能满足最新环保要求，无存在的环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据环境空气质量功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次评价引用2023年驻马店市环境监测站点公布的遂平县监测数据，项目所在区域城市环境空气达标情况分析见下表。 表3-1 2023年遂平县环境空气质量统计结果 监测项目; 年平均值; 评价标准; 占标率/%; 达标情况. SO2（μg/m3）; 9; 60; 15.0; 达标. NO2（μg/Nm3）; 18; 40; 45; 达标. PM10（μg/Nm3）; 70; 70; 100; 达标. PM2.5（μg/Nm3）; 37; 35; 105.71; 不达标. CO-95（mg/Nm3）; 0.8; 4; 20; 达标. O38h-90（μg/Nm3）; 157; 160; 98.13; 达标. 由以上监测数据可知，2023年遂平县环境空气质量6项基本因子中，SO2年平均值、NO2年平均值、PM10年平均值、CO24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日均值第90百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均值不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，根据《环境影响评价技术HJ2.2-2018》，项目所在区域判定为不达标区。 随着《驻马店市2024年蓝天保卫战实施方案》等方案的强力推进，项目所在区域环境空气质量将持续改善。 二、地表水环境质量现状 项目区域附近的纳污水体为奎旺河，根据驻马店市地表水环境功能区划，评价河段为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体，本次评价引用驻马店市环保局网站公示的2023年1~12月份《全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的奎旺河-疙瘩刘断面监测数据对区域地表水环境质量进行分析，详见下表3-2。 表3-2 地表水监测结果统计表 日期; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 2023-01; 18.6; 0.93; 0.140. 2023-02; 17.0; 0.92; 0.135. 2023-03; 14; 0.8; 0.12. 2023-04; 13.3; 0.91; 0.160. 2023-05; 16.8; 0.6; 0.098. 2023-06; 13.4; 0.7; 0.166. 2023-07; 13.3; 0.71; 0.188. 2023-08; 14; 0.73; 0.150. 2023-09; 12.5; 0.8; 0.16. 2023-10; 15.5; 0.768; 0.130. 2023-11; 14.6; 0.61; 0.146. 2023-12; 19.0; 0.88; 0.145. 最大超标倍数; 0; 0; 0. 标准; 20; 1.0; 0.2. 由上表可知，奎旺河-疙瘩刘断面各监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目所在区域地表水状况良好。 三、声环境质量现状 根据声环境功能区域划分规定，建设项目所在区域属3类区，项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准要求。本项目周边50m内不存在声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本项目无需进行环境保护目标声环境现状监测。 四、生态环境质量现状 本次扩建工程在厂区现有原料库内进行，无新增用地。根据现场调查，项目周围主要为企业、村庄，生物资源均为常见种，区域内无珍稀动植物存在，无规划的自然生态保护区，无重点保护的野生动植物，本项目建成后对周边生态环境造成影响较小。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目500米范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境保护目标 项目位于遂平县先进制造业开发区，调查范围内未涉及国家和省级保护的珍贵野生动、植物。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 污染类型; 标准名称及级别; 污染因子; 标准限值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2二级; 非甲烷总烃; 15m高排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率17kg/h. 无组织排放周界外浓度最高点4.0mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 非甲烷总烃; 在厂房外设置监控点，监控点处1h平均浓度值10mg/m3. 在厂房外设置监控点，监控点处任意一次浓度值30mg/m3. 《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）; 非甲烷总烃; 有机废气排放口，非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3. 企业边界浓度限值2.0mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业绩效分级A级企业; 非甲烷总烃; 全厂NMHC有组织排放浓度不高于10mg/m3. 噪声; 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类; 噪声; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）. 固废; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18559-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. |
| 总量 控制 指标 | 本项目不新增员工，无新增生活污水；项目涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽进行清洁，无生产废水产生。PVA涂布液调配用纯水由现有工程纯水制备系统提供，新增纯水制备废水排放量为1.93m3/d，即579m3/a，纯水机产生的浓水属于清净下水，可直接排放至污水管网，最后进入遂平县第二污水处理厂处理，处理达到《洪河流域水污染物排放标准》（DB41/1257—2016）表1内公共污水处理系统污水总排口排放限值标准要求后外排，最终排放浓度COD≤50mg/L、氨氮≤5mg/L。厂区现有废水污染物排放量为COD：0.2481t/a，NH3-N：0.0039t/a，本次项目废水排放量为579m3/a，污染物排放量为COD：0.0290t/a，NH3-N：0.0029t/a，本次工程建成后全厂污染物源排放量为COD：0.2771t/a，NH3-N：0.0068t/a，相对于现有工程环评批复总量（COD：0.5156t/a，NH3-N：0.0506t/a）分别减少了0.2385t/a、0.0438t/a，因此，本次项目建成后，现有工程排放总量指标能满足现有工程及本次扩建项目要求，无需新增废水总量指标。 厂区现有工程实际排放VOCs（非甲烷总烃）排放量为2.27t/a，本次工程排放VOCs（非甲烷总烃）排放量1.0498t/a（有组织+无组织），本次工程建成后全厂排放量为3.3198t/a，相对于现有工程环评批复总量9.21t/a减少了了5.8902t/a，因此，本次项目建成后，现有工程排放总量指标能满足现有工程及本次扩建项目要求，无需新增总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本次扩建工程利用现有原料库建设生产线，生产线布置施工期仅涉及设备的安装和调试，无施工期环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 营运 期环 境影 响和 保护 措施 | - 废气 本项目废气主要为涂布液调配、底涂、面涂、烘干工序产生的有机废气。 1.1污染源强核算 本次扩建工程设置1条生产线，位于原料库南部车间。 1、有机废气 根据建设单位提供的化学品安全技术说明书（见附件）可知，本项目所用PVA固片（甲醇＜3%，乙酸甲酯＜1%，聚乙烯醇系树脂≥94%，其他2%）的挥发分为4%（取最不利情况）。项目PVA固片年使用量为150t/a，有机废气以非甲烷总烃计，则项目在涂布液调配、面涂、烘干过程中，产生的非甲烷总烃为6t/a。 项目PVDC产品底涂所用底胶为聚氨酯粘合剂，用量为4.226t/a，根据其VOCS检测报告可知，项目所用聚氨酯粘合剂VOC含量为319g/L，聚氨酯粘合剂密度为1.3kg/L，则项目在底涂、烘干过程中，产生的非甲烷总烃为1.04t/a。 面涂所用的PVDC乳液用量为192t/a，根据其VOCS检测报告，VOCS含量为2g/L（检测结果为未检出，保守估算，按照方法检测限计算），PVDC乳液密度为1.96kg/L，则项目在涂布液调配、面涂、烘干过程中，产生的非甲烷总烃为0.20t/a。 项目涂布液调配在密闭胶房中进行，涂布液调配、底涂、面涂、烘干工序产生的有机废气通过管道经负压收集后通过一套“RTO装置”（TA006）进行处理，处理后经15m高排气筒（DA004）排放。 集气风量核算：项目采用密闭空间负压收集涂布液调配、底涂、面涂、烘干工序的有机废气。项目生产线设置一套RTO装置处理有机废气，新增生产线理论风量为14388.6m3/h，设计风量考虑到漏风和风量损耗，因此设计风量为15000m3/h。 表4-1 项目废气污染源排气量计算表 污染源; 数量; 长（m）; 宽（m）; 高（m）; 容积（m3）. 胶房; 1间; 13.1; 10; 5.5; 720.5. 生产线; 1套; 39; 8; 5; 1560. 烘箱; 7节; 底涂段3节×4米，面涂段4节×4米; 2.8; 1.5; 117.6. 换气次数（次/h）; 6. 风量（m3/h）; 14388.6. 废气收集效率按90%计，多室床式或旋转式RTO的VOCS去除效率通常可达95%以上，本项目采用旋转式RTO装置，则处理效率按95%计，风机总风量为15000m3/h。则本项目生产工序有机废气产生及排放情况具体详见下表。废气的产生及排放情况详见下表。 表4-1 项目废气产排情况一览表 排放源; 排放形式; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. DA004; 有组织; 非甲烷总烃; 6.516; 0.905; 60.33; 15000; 0.3258; 0.0453; 3.02. 生产车间; 无组织; 非甲烷总烃; 0.724; 0.1006; /; /; 0.724; 0.1006; /. 备注：运行时间为7200h/a 由上表可知，本项目生产工序废气有组织排放浓度可满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃的排放建议浓度要求（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020修订版）中塑料制品企业绩效分级A级企业排放限值要求（有组织NMHC10mg/m3）。无组织排放的非甲烷总烃能达到《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）中非甲烷总烃无组织排放浓度限值要求。 1.2废气污染物排放量核算 表4-2 排放口基本情况表 编号; 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒内径（m）; 排气温度（℃）; 排放时长. 经度; 纬度. DA004; 有机废气排放口; 一般排放口; 114.03650343; 33.16763313; 15; 0.6; 常温; 7200h. 大气污染物有组织排放量核算见下表。 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口名称或编号; 污染物; 核算排放浓度 (mg/m3); 核算排放速率 (kg/h); 核算年排放 量(t/a). 一般排放口. 1; DA004; 非甲烷总烃; 3.23; 0.0453; 0.3258. 大气污染物无组织排放量核算见下表。 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 排放源; 污染物; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量(t/a). 标准名称; 浓度限值(mg/m3). 生产车间; 非甲烷总烃; 豫环攻坚办[2017]162号; 2.0; 0.724. 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 1.0498. 表4-6 污染物非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA004; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 54.3; 0.8145; 0.25; 0.5; 停止生产，故障解决，恢复正常后生产. 备注：假设废气治理设施工作异常，废气处理设施处理效率以10%计 由上表可知，若企业运营期间废气治理设施异常情况下，非甲烷总烃污染物超标排放，同时会加重对周边大气的影响，公司拟建设废气在线监控设施，一旦公司废气出现异常情况，可立即停止生产并对环保设备进行检修排查，应急监测排气筒废气排放达标后方能继续生产。 1.3环境影响及污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气主要产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施可行性技术见下表。 表4-7 （HJ1122-2020）中污染防治设施可行性技术一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物项目; 排放形式; 污染防治设施名称及工艺. 生产公用单元; 喷涂工序; 喷漆/喷粉室（段）、流平段、烘干室（段）; 挥发废气; 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、恶臭特征污染物; 有组织; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术. 本项目生产过程均在封闭车间内进行，且为负压式作业，有机废气经收集后通过“RTO装置”处理，达标后通过15m高排气筒排放。根据上表可知，本项目所采用的末端治理技术符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中防治要求，属于污染防治可行技术中的“热力燃烧”。 - 废水 本次工程不新增员工，无新增生活污水，涂布机采用抹布蘸取乙醇擦拭涂布辊及涂布槽的方式清洁，无生产废水产生。项目PVA涂布液调配用纯水为现有工程纯水制备系统提供。 本次工程新增纯水用量为1350m3/a，即4.5m3/d，则纯水机每天产纯水量新增4.5m3/d，产水率约为70%，则补水量新增6.43m3/d，浓水产生量为1.93m3/d，则废水产生量为1.93m3/d，579m3/a。纯水机产生的浓水属于清净下水，可直接排放至污水管网，最后进入遂平县第二污水处理厂处理。 表4-8 本项目废水产生及排放情况 类型; 废水量（m3/a）; 污染因子; 产生浓度mg/L; 产生量t/a; 处理措施; 接管浓度mg/L; 接管量t/a; 排放去向. 生产废水; 579; COD; 50; 0.0290; /; 50; 0.0290; 遂平县第二污水处理厂. SS; 50; 0.0290; 50; 0.0290. 表4-9 本项目扩建后全厂废水产生及排放情况 类型; 废水量（m3/a）; 污染因子; 产生量t/a; 处理措施; 接管量t/a; 排放去向. 现有工程废水; 10335; COD; 1.5656; 化粪池; 0.2481; 遂平县第二污水处理厂. NH3-N; 0.1276; 0.0039. 本次工程生产废水; 579; COD; 0.0290; /; 0.0290. NH3-N; 0.0029; 0.0029. 本项目建设项目废水污染物排放信息见下表： 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 治理设施编号; 治理设施名称; 治理设施工艺. 生产废水; COD、NH3-N; 遂平县第二污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; /; /; DW001; 是; 企业总排口. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 排放口名称; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万吨/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 废水总排口; DW001; 114.039255; 33.166313; 1.0914; 进入污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; /; 遂平县第二污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. BOD5; 10. SS; 10. - 噪声 3.1 噪声源强及降噪措施 本项目噪声主要为涂布机、分切机设备运行时产生的机械噪声，其源强在80-85dB(A)左右。拟采取的降噪措施主要是设备选型时选用低噪声设备，同时针对不同的噪声源采取减振、消声、隔声等降噪措施。类比有关设备的产噪情况，各声源状况见下表。 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 台/套数; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对 位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 1; 3#生产车间; 涂布机; 1; 80/1; 基础减震 厂房隔声; 233; 166; 0; 东17; 55.39; 24h; 30; 25.39; 1. 西14; 57.08; 27.08. 南2; 73.98; 43.98. 北29; 50.75; 20.75. 2; 分切机; 1; 85; 273; 166; 0; 东2; 78.98; 24h; 30; 48.98; 1. 西64; 48.88; 18.88. 南13; 62.72; 32.72. 北21; 58.56; 28.56. 3; 风机; 1; 80; 219; 172; 0; 东65; 43.74; 24h; 30; 13.74; 1. 西2; 73.98; 43.98. 南16; 55.92; 25.92. 北18; 54.89; 24.89. 备注：以厂区西南角水平面为坐标原点。 项目噪声环境影响预测基础数据见下表。 表4-13 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据. 1; 年平均风速; m/s; 1.9. 2; 主导风向; /; 西南风. 3; 年平均气温; ℃; 14.8. 4; 年平均相对湿度; %; 63. 5; 大气压强; hPa; 1009. 6; 地形高差; m; 0，车间地面已平整. 7; 地面覆盖情况; /; 四周均为厂房. 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中点源衰减模式计算，公式计算如下： LA(r)=LA(r0)-20×Lg(r/r0) 式中：LA(r)—预测点声压级，dB(A)； LA(r0)—噪声源声压级，dB(A)； r—预测点离噪声源的距离，m； r0—参照点离噪声源的距离，m。 在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下： 式中：L——总声压级，dB(A)； Li——单个声压级，dB(A)； n——噪声源数。 根据以上模式，具体噪声预测结果见表4-14。 表4-14 本项目各厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 现状值; 贡献值; 标准; 达标分析. 东厂界; 昼间; 49; 54; 55.19; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类标准 昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A）; 达标. 夜间; 49; 46; 50.76. 西厂界; 昼间; 44.08; 57; 57.22; 达标. 夜间; 44.08; 45; 47.57. 南厂界; 昼间; 44.36; 56; 56.29. 夜间; 44.36; 47; 48.89; 达标. 北厂界; 昼间; 30.59; /; 30.59. 夜间; 30.59; /; 30.59; 达标. 由上表可知，项目各厂界噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求(昼间65dB(A)，夜间55dB(A))。 为了最大程度地减少噪声影响，评价建议采取以下措施来尽量降低噪声： ①尽可能选用效率高、噪音低的设备，并将高噪声设备尽量安排在车间内远离敏感点的一侧； ②在项目生产车间采用隔声门窗； ③加强设备维护，有不正常噪声时立即检修。 本项目的各类噪声设备在正常运转情况下，经衰减后，对评价区域声环境质量产生影响较小。 - 固体废物环境影响分析 4.1 固体废物 本项目营运期产生的固体废物主要为边角料、废润滑油、废包装桶及废液、废抹布。 （1）边角料 项目分切过程中会产生边角料，根据建设单位提供资料，该部分边角料产生量约占原料的0.1%，则废边角料产生量约为3.656t/a。在厂区一般固废暂存间暂存后定期外售。经查阅《固体废物分类与代码目录》（2024年第4号），固体废物代码为SW17（900-003-S17）。 （2）废润滑油 项目生产设备日常检修会产生一定量的废润滑油，根据现有工程生产情况，本项目废润滑油产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废润滑油属于危险废物，危废类别为HW08（900-214-08），在厂内暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处理。 - （3）废包装桶 - 项目使用的PVDC乳液、聚氨酯粘合剂均为桶装，使用过程中会产生废包装桶。由建设单位提供资料，项目PVDC乳液包装规格为1t/桶，PVDC乳液年消耗量为192t，共产生192桶，90%包装桶由原厂家回收重复利用，不在厂区内暂存，剩余10%包装桶收集后暂存于厂区危废暂存间内，约19桶，每桶重量约15kg，废包装桶产生量约为0.285t/a，属于危险废物，废物代码为HW49：900-041-49，定期委托相关资质单位处理。 - 项目所用聚氨酯粘合剂由聚氨酯、乙酸乙酯、固化剂调配，调配比例为聚氨酯:乙酸乙酯:固化剂=23.8%:71.4%:4.8%，用量分别为1.005788t/a、3.017364t/a、0.202848t/a，包装规格均为5kg/桶，则年产生废包装桶846桶，废包装桶重量按1.5kg个计，则废包装桶年产生量为1.269t/a，属于危险废物，废物代码为HW49：900-041-49，统一收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理。 - （4）废液 - 根据建设单位提供资料，项目生产不正常（产品切换或研发）情况下会产生少量废液（PVDC乳液、聚氨酯粘合剂），产生量约为5t/a，属于危险废物，废物代码为HW12：900-253-12，收集后置于废包装桶中一同暂存于厂区危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理。 - （5）废抹布 - 本项目涂布机采用抹布沾少量乙醇进行擦拭清洁涂布辊和涂布槽，擦拭过程产生一定量的废抹布，其产生量约2t/a，属于危险废物，废物类别为HW49，代码为900-041-49，厂区统一收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质单位进行有效处置。 - 本项目危险废物产生情况及危险特性见表4-15。 表4-15 危险废物汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 危废 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废 周期; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.554t/a; 原辅材料消耗; 固态; 1a; 收集后在厂内危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位无害化处置. 2; 废液; HW12; 900-253-12; 5t/a; 产品切换或研发; 液态; 1a. 3; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.2t/a; 设备检修; 液态; 1a. 4; 废抹布; HW49; 900-041-49; 2t/a; 涂布机清洁; 固态; 1a. - 本项目固体废物产生汇总见表4-16。 表4-16 固体废物汇总表 序号; 名称; 产生量（t/a）; 来源; 固废性质; 代码; 处理措施. 1; 边角料; 3.656; 分切; 一般固体废物; 900-003-S17; 收集后外售. 2; 废液; 5t/a; 产品切换或研发; 危险废物; HW12（900-253-12）; 收集后置于废包装桶中一同暂存于厂区危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理. 3; 废包装桶; 1.554; 原辅材料消耗; 危险废物; HW49（900-041-49）; 暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处置. 4; 废抹布; 2; 涂布机清洁; 危险废物; HW49（900-041-49）. 5; 废润滑油; 0.2; 设备维修; 危险废物; HW08（900-214-08）. 4.2固废环境管理要求 （1）一般固废管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十六条的规定，产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 厂区现有一座100m2一般固废暂存间，能够容纳现有工程及本次扩建工程所产生的一般固体废物，固废暂存间已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，采取防扬撒、防流失、防渗漏等三防措施，设置图形或文字标识牌，并定期检查和维护。 （2）危险废物管理要求 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十八条的规定，产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 厂区现有1座100m2危废暂存间，现有工程目前产生的危险废物主要有废活性炭、废润滑油，危废暂存间已使用面积较小，现有工程产生的危险废物种类无与本项目产生的危险废物不相容情况，现有危废暂存间能够容纳现有工程及本次扩建工程所产生的危险废物。厂区危险废物暂存间按规定设置环境保护图形标准，并建立检查维护制度，能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，同时严格按照国家有关危险废物处置规范以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行运行和贮存。 综上所述，项目营运期产生的固体废物均能得到妥善的处理和处置，对周围环境造成影响较小。 五、地下水、土壤影响和环保措施 5.1地下水环境影响和保护措施 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目对应行业类别属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 按照厂区现有防渗措施将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区，胶房为本次工程建设。分区防渗见附图六，具体分区情况见表4-17。 表4-17 全厂现有分区防渗措施一览表 分区; 执行区域; 现有防渗措施; 防渗技术要求. 重点防渗区; 危废暂存间、胶房; 基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行. 一般防渗区; 主要为生产车间、原料库、成品库等; 采用混凝土防渗; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照（GB18598）执行. 简单防渗区; 主要为办公楼、研发楼等; 采用混凝土铺设; 一般地面硬化. 由上表可知，厂区现有各构筑物分区防渗措施，正常情况下不会发生泄漏，因此本项目对地下水环境影响不大。 5.2土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响评价项目类别 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A可知，项目为“其他行业”类，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 六、环境风险 环境风险分析的目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全、环境影响及其损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响降低至可接受水平。 6.1、风险调查 本项目涉及风险物质主要为废润滑油、乙醇、天然气、乙酸乙酯。厂区所使用的乙醇、乙酸乙酯位于原料库内，RTO装置助燃所需要的天然气为天然气管道输送，废润滑油存放在危废暂存间内 6.2、环境风险潜势初判 本项目营运过程中涉及到的风险物质主要为废润滑油、乙醇、乙酸乙酯、天然气，依照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中表B.1“突发环境事件风险物质及临界量清单”，计算所涉及的每种危险物质在项目范围内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。当Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q<10；(2)10≤Q<100；(3)Q≥100。 表4-18 建设项目Q值确定表 危险物质名称; 最大储量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 废润滑油; 0.2; 2500; 0.00008. 乙醇; 0.0001; 500; 0.0000002. 天然气管道在线量; 0.0064; 10; 0.00064. 乙酸乙酯; 3.017364; 10; 0.3017364. 合计; 0.3024566. # 由上表可知，本项目Q值为0.3024566＜1，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录C中说法，项目风险等级判定为Q0，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中“表1危险化学品名称及其临界量”，不构成重大危险源，本项目环境风险潜势为Ⅰ，则项目环境风险评价可开展简单分析。 6.3环境风险分析 本项目涉及的风险物质主要为废润滑油、乙醇、天然气、乙酸乙酯。 表4-19 项目涉及风险物质的理化性质及危险特性表 名称; 理化性质; 危害特性. 废润滑油; 熔点(°C)-95.3~-94.3，沸点(°C)69，相对密度(水=1)0.66相对蒸气密度(空气=1)2.97，饱和蒸气压(kPa)17(20°C)，燃烧热(kj/mol ) -4159.1，临界温度(°C)234.8，临界压力(MPa)1.09，辛醇/水分配系数1.9闪点(°C)-22，引燃温度(°C)225，爆炸下限(%)1.1，爆炸上限(%)7.5，溶解性:不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等多数有机溶剂; 健康危害(急性、慢性):本品有麻醉和刺激作用。长期接触可致周围神经炎急性中毒:吸入高浓度本品出现头痛、头晕、恶心、共济失调等，重者引起神志丧失甚至死亡。对眼和上呼吸道有刺激性慢性中毒:长期接触出现头痛、头晕、乏力、胃纳减退;其后四肢远端逐渐发展成感觉异常，麻木，触、痛、震动和位置等感觉减退，尤以下肢为甚，上肢较少受累。进一步发展为下肢无力，肌肉疼痛，肌肉萎缩及运动障碍。神经-肌电图检查示感觉神经及运动神经传导速度减慢. 乙醇; 外观与性状：无色液体，有酒香。熔点(℃)：-114.1；相对密度（水=1）：0.79；沸点(℃)：78.3；相对蒸气密度（空气=1）：1.59；分子式：C2H6O；分子量：46.07；饱和蒸气压(kPa)：5.33(19℃)；燃烧热(kJ/mol)：1365.5；临界温度(℃)：243.1；临界压力(MPa)：6.38；辛醇/水分配系数的对数值：0.32；闪点(℃)：12；爆炸上限%(V/V)：19.0；引燃温度(℃)：363；爆炸下限%(V/V)：3.3；溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇高热、明火会引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会发生猛烈反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。遇明火会引着回燃. 天然气; 以甲烷为主的碳氢化合物的混合物，气体，蒸汽压53.32kPa/-168.8℃；闪点：-188℃；熔点：-182.5℃；沸点：-161.5℃；溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚; 主要成分中含有CO，在血中与血红蛋白结合造成组织缺氧，深度中毒可能致死，长期吸入一定量的CO可致神经和血管损害. 乙酸乙酯; 一种无色液体，具有刺激性气味。密度为0.902g/cm3，熔点为-84℃，沸点在76.5至77.5℃之间。乙酸乙酯不溶于水，但可以溶于‌乙醇、‌氯仿、‌乙醚和‌苯等有机溶剂。乙酸乙酯可以发生水解反应，与碱（如氢氧化钠）反应生成乙酸钠和乙醇。它还可以发生‌皂化反应，与乙醇钠反应生成‌乙酰乙酸乙酯。此外，乙酸乙酯是可燃的，其蒸气和空气混合后可能形成爆炸性混合物; 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃. 根据上述分析，项目环境风险危害主要为乙醇泄漏遇火源发生火灾危害大气环境、天然气泄漏遇火源发生火灾污染大气环境、废气治理设施异常废气超标排放等。厂区乙醇、乙酸乙酯存放在原料库内，一次存放量比较少，且原料库设有专人管理，造成的环境风险较小、可控。厂区所使用的天然气为天然气管道输送，安装可燃气体泄漏报警器后可及时发现泄漏并处理，造成的风险较小。厂区废润滑油存放在为危废暂存间内，一次存放量比较少，且危废间地面进行了防渗处理，造成的环境风险较小、可控。 6.4环境风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，本项目拟采取风险防范措施： a.原料桶储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。搬运时轻装轻卸，防止原料桶破损或倾倒。 b.划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 c.合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 ②物料泄漏事故防范措施 a、合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及办公区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GBJ16－87（2001年版）的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。 b、工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。 c、加强工厂安全管理，坚持“安全第一、预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。 d、需要有专门的人员负责质量管理工作，对工作生产的全过程实施相关质量监督，对做好有效的记录工作。 e、配备足够的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。 f、必须加强管理，建立健全岗位防火责任制度，火源电源管理制度、门卫制度、值班巡回制度和各项操作制度，做好防火工作。 g、易燃易爆区严禁明火、金属摩擦、撞击，配备防爆设备和工具，加强通风。 h、防止机械着火源；控制高温物体着火源，电气着火源以及化学着火源；划定禁火区。若本项目中废气处理设施设备损坏，应立即停止生产，迅速采取措施修理设备，最大程度地降低污染物对大气的影响。停电时，如果生产正在进行，仍可将物料留在生产线内，待正常供电后可继续进行。因此，只要操作得当，停电不会造成大气污染物事故排放。 i、危废暂存间设置有防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，废润滑油收集至专用容器内。 通过上述预防措施，评价认为能够最大限度的减少营运期风险事故的发生。本项目建成后应持续实施风险防范措施，并保证各生产及风险防范设备、设施良好运行。 表4-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 超高阻隔PVA涂布功能性尼龙薄膜工艺技术研究--中试涂布设备及配套设施. 建设地点; （河南）省; （驻马店）市; （）区; （遂平）县; （先进制造业开发区）园区. 地理坐标; 经度; 114°2′11.354″; 纬度; 33°10′2.766″. 主要危险物质及分布; 危废暂存间废润滑油、原料库乙醇、乙酸乙酯、天然气管道. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 乙醇、乙酸乙酯泄漏遇火源发生火灾危害大气环境、天然气泄漏遇火源发生火灾污染大气环境、废润滑油泄漏危害土壤环境等. 风险防范措施要求; 原料库地面硬化，且设有专人管理，建议在乙醇、乙酸乙酯存放处设置托盘，避免泄漏外溢，天然气输送管道处安装可燃气体报警器，废润滑油存放在危废暂存间内，危废暂存间设置防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等措施等. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 本项目Q=0.3024566，环境风险潜势为Ⅰ。只进行简单分析. 七、营运期监测计划 7.1环境监测目的 环境监测是环境保护工作的基础。制订环境监测计划的目的是为了监督各项环保措施的落实，了解区域环境污染状况，掌握环境污染动态变化规律，积累长期环境监测数据，评价各项污染减缓措施的有效性，验证环境影响预测的准确性，为项目的环境管理和环境质量的后评估提供依据。 7.2环境监测机构 建议本项目营运期的环境监测工作委托当地有资质的环境监测公司承担，建设单位与环境监测公司要签订环境监测合同，以保证监测计划的顺利实施。 7.3环境监测计划和重点 本项目是在现有生产厂区内进行扩建，不需进行开挖土地等基础建设，仅作简单装修及设备安装即可营运。主要工程内容包括对车间内部设备安装，局部调整车间布局等工作，施工期对周围环境的影响较小，而且随着施工期的结束，环境污染影响将会消失；因此，工程施工期不进行有关的环境监测工作。 根据工程实际情况，环境监控重点是对项目运行期废气、噪声等环境污染因素的监测。 7.4营运期监测计划 废气监测：本项目主要产生的废气为非甲烷总烃。 噪声监测：在厂界周围布设4个噪声测点，每季度监测一次。监测因子为等效连续A声级LAeq。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019），本项目属于其中的“二十四、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292”。其中“年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921”实施“简化管理”行业。本次环评主要参照《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中相关规定制定项目运行期环境监测计划，具体监测计划见下表。 表4-21 项目运营期监测计划表 种类; 监测点位; 监测指标; 检测频次; 执行排放标准. 废气; 排气筒（DA004）进、出口; 非甲烷总烃; 每年一次; 《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界无组织监控点; 非甲烷总烃; 每年一次. 噪声; 四周厂界; 等效声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 八、项目扩建完成后污染物产排“三本账” 本次项目扩建完成后各污染物产排三本账见下表。 表4-22 工程“三本账”一览表 类型; 污染物名称; 现有工程（t/a）; 本次扩建工程（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 本项目建成后排放量（t/a）; 排放增减量（t/a）. 废气; 非甲烷总烃; 2.27; 1.0498; /; 3.3198; +1.0498. 颗粒物; 0.0236; /; /; 0.0236; /. 废水; COD; 0.2481; 0.0290; /; 0.2771; +0.0290. NH3-N; 0.0039; 0.0029; /; 0.0068; +0.0029. 固体废物; 生活垃圾; 54; /; /; 54; /. 废包装材料; 2.5; /; /; 2.5; /. 废边角料、残次品; 427.5; 3.656; /; 431.156; +3.656. 废活性炭; 4.3; /; /; 4.3; /. 废润滑油; 0.4; 0.2; /; 0.6; +0.2. 废滤网及滤渣; 0.1; /; /; 0.1; /. 废抹布; /; 2; /; 2; +2. 废液; /; 5; /; 5; +5. 废包装桶; /; 1.554; /; 1.554; +1.554. 九、环保投资估算及“三同时” 本项目总投资2200万元，其中环保投资为141万元，占总投资的6.41%。本项目环保投资估算一览表见下表4-23。 表4-23 环保投资一览表 污染物分类/工序; 环保设施; 投资费用（万元）. 废气; 涂布液调配; 全封闭胶房，封闭生产车间，废气经管道负压收集; 采用“RTO装置”（TA006）处理; 15m高排气筒（DA004）; 140. 底涂. 面涂. 烘干. 噪声; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声等; 1. 固废; 边角料; 收集后暂存于厂区现有固废暂存间（100m2）内，定期外售; 依托现有. 废液; 收集后置于废包装桶中一同暂存于厂区危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理; 依托现有. 废包装桶; 90%废PVDC乳液桶由原厂家回收重复利用，剩余10%废PVDC乳液桶与废胶桶统一收集后暂存于厂区现有危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理. 废抹布; 厂区现有1座100m2危废暂存间. 废润滑油. 项目环保投资总计; 141. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口 （编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 涂布液调配 | 非甲烷总烃 | 全封闭胶房，封闭生产车间，废气经管道负压收集 | 采用“RTO装置”（TA006）处理 | 15m高排气筒（DA004） | 豫环攻坚办[2017]162号）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） |
|  | 底涂 |  |  |  |  |  |
|  | 面涂 |  |  |  |  |  |
|  | 烘干 |  |  |  |  |  |
| 地表水环境 | / | / |  |  | / |  |
| 声环境 | 项目运营期主要噪声源为涂布机、分切机等设备噪声，通过基础减振厂房隔声等措施降低噪声源，通过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 边角料 | 收集后暂存于厂区现有固废暂存间（100m2）内，定期外售 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |  |
|  | 废液 | 收集后置于废包装桶中一同暂存于厂区危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |  |
|  | 废包装桶 | 90%废PVDC乳液桶由原厂家回收重复利用，剩余10%废PVDC乳液桶与废胶桶统一收集后暂存于厂区现有危废暂存间内，定期委托相关资质单位处理 |  |  |  |  |
|  | 废抹布 | 100m2危废暂存间1座 |  |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①危废暂存间、胶房重点防渗区：危废暂存间执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597‐2023)要求，基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 ②生产车间、原料库、成品库等为一般防渗区：采用混凝土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照（GB18598）执行 ③办公楼、研发楼等简单防渗：一般地面硬化。 |  |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①生产车间风险防范措施 生产车间具有良好的通风设施，排风系统需安装防火阀。厂房的配电和照明均应按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定，选用相应防爆级别的电气设备和照明灯具及开关，线路敷设均应满足安全要求，并定期检查。加强安全知识教育，配备消防器材、备用应急电源和消防通道，定期进行消防演练。 ②贮运工程风险防范措施 原料储存于阴凉通风仓间内，远离火种、热源，防止阳光直射，应与易燃或可燃物分开存放。划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明 和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。合理规划运输路线及时间，加强危险化学物品运输车辆的管理，严格遵守 危险品运输管理规定，避免运输过程事故的发生。 |  |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境监测计划对项目废气（排气筒及无组织）、废水及厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气筒预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求设置采样口。 |  |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，超高阻隔PVA涂布功能性尼龙薄膜工艺技术研究--中试涂布设备及配套设施工程建设符合驻马店市遂平县先进制造业开发区发展规划和当地环境管理的要求。项目选址可行。在采取评价提出的污染防治措施以及充分落实评价建议的基础上，项目产生的污染物实现达标排放，对周围环境影响较小，工程建设不涉及自然保护区、世界自然和文化遗产地、风景名胜区、森林公园等环境敏感区，不存在环境制约因素，从环境保护角度分析，工程建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 2.27t/a | 9.21t/a | / | 1.0498t/a | / | 3.3198t/a | +1.0498t/a |
|  | 颗粒物 | 0.0236t/a | 0.0236t/a | / | / | / | 0.0236t/a | / |
| 废水 | COD | 0.2481t/a | 0.5156t/a | / | 0.0290t/a | / | 0.2771t/a | +0.0290t/a |
|  | NH3-N | 0.0039t/a | 0.0506t/a | / | 0.0029t/a | / | 0.0068t/a | +0.0029t/a |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 54t/a | / | / | / | / | 54t/a | / |
|  | 废包装材料 | 2.5 | / | / | / | / | 2.5t/a | / |
|  | 废边角料及残次品 | 427.5t/a | / | / | 3.656t/a | / | 431.156/a | +3.656t/a |
|  | 废活性炭 | 4.3t/a | / | / | / | / | 4.3t/a | / |
|  | 废抹布 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废润滑油 | 0.4t/a | / | / | 0.2t/a | / | 0.6t/a | +0.2t/a |
|  | 废液 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | +5t/a |
|  | 废包装桶 | / | / | / | 1.554t/a | / | 1.554t/a | +1.554t/a |
|  | 废滤网及滤渣 | 0.1t/a | / | / | / | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①