- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产500万个塑胶水果、食品包装篮项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 遂平县信惠塑胶制品经营部 |
| 编制日期： | 2024年11月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产500万个塑胶水果、食品包装篮项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-411728-04-01-656191 |  |  |
| 建设单位联系人 | 南明珠 | 联系方式 | 159×××××××× |
| 建设地点 | 驻马店市遂平县先进制造业开发区遂兴路 |  |  |
| 地理坐标 | 中心坐标（E114°02′09.201″，N33°09′34.234″） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53-塑料制品业292-其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 遂平县先进制造业开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2410-411728-04-01-656191 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 15 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 800（租赁） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》 审批机关：河南省发展和改革委员会 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）的批复》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 环评文件名称：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》 审查机关：驻马店市生态环境局 审批文件名称及文号：《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035）环境影响报告书的审查意见》驻环审[2024]1号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析： 1、《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）》概况 （1）规划范围 遂平县先进制造业开发区位于遂平县北部及东北部，规划范围总面积为1124.71公顷（围合），规划的建设用地面积为1046.73公顷（即不含规划围合范围内的京广铁路区域）。分为两个片区： 片区1：东至东环路，西至灈阳大道，南至国槐路，北至北环路，总规划面积1094.93公顷（围合），规划总建设用地面积为1016.95公顷； 片区2：东至前进路，西至京广铁路，南至八里杨路，北至纬一街，规划面积29.78公顷（围合），规划总建设用地面积为29.78公顷。 本项目位于遂平县先进制造业开发区片区1内。 （2）发展定位 围绕遂平县先进制造业开发区的主导产业和功能建设，衔接上位规划，落实驻马店市先进制造业协同发展区的区域分工，支撑遂平县作为“驻遂确”产业一体化发展重要功能组团、协同农副产品加工等职能城市建设，提出将遂平县先进制造业开发区建设为农产品加工高质量发展先行区、装备制造提质发展示范区、高分子材料深加工基地、产城融合示范区。 农产品加工高质量发展先行区。按照“全国一流、世界领先”的要求，紧紧围绕中国（驻马店）国际农产品加工产业园建设，着力补前端、强中端、延后端，推动产业链上中下游贯通融合，加快形成面制品、调味品、饮品、油脂、烘焙食品、休闲食品等全产业链；着力提升价值链，实施“遂平食品”品牌培育计划，完善食品安全追溯体系，争创国家食品安全示范城市。全力打造国际农产品精深加工基地、国际高端食品制造基地、国际农产品科技研发基地，成为中国（驻马店）国际农产品加工产业园和“国际农都”的核心区、引领区。 装备制造提质发展示范区。加强现有装备制造业基础研究，瞄准世界科技和制造业技术发展前沿，重点突破农机、专用设备制造、通用设备制造等领域，培育引进高水平创新平台和新型研发机构，构建“基础研究-应用研究-技术开发-产业化”的创新链条，创新突破现有装备制造，实现科技成果转化，推动装备制造向智能、高端转型。 高分子材料深加工基地。紧抓国内外新材料领域发展趋势，聚焦尼龙新材料、高性能树脂、高性能纤维、电池隔膜、功能薄膜材料等行业，重点发展各类高性能膜等塑料制造产业，积极发展其他新材料产业，打造河南省高分子材料深加工基地。 产城融合示范区。围绕“产业新城、城市新区”定位，坚持产城融合增强城市功能和产业动力，将遂平县先进制造业开发区致力打造成遂平城市形象的重要窗口。 本项目为塑料制品制造项目，符合遂平县先进制造业开发区的发展定位。 （3）主导产业 依托遂平县先进制造业开发区原有产业基础，依据河南省环境准入要求，禁止污染型、高耗能、高耗水型产业类型，重点发展符合政策导向的产业门类，按照“以传统产业为基础、新兴产业为支柱、未来产业为先导”的产业体系构筑原则，规划确定遂平县先进制造业开发区“2+1”的产业高质量发展体系。 “2+1”即明确三大主导产业，继续强化食品制造产业、大力发展装备制造产业、重点培育高分子材料深加工产业。围绕三大主导产业突出产业细化，打造优势产业链群。围绕主导产业加快培育先进制造业集群，到2025年，实现主导产业200亿集群；到2035年，实现主导产业300-500亿集群。大力推动中小微企业、军民融合、创新创业、农民工返乡、乡村振兴产业服务平台等生产性服务业平台建设，带动乡村振兴产业园发展；每个主导产业集群至少建设1个以上制造业创新中心，遴选一批省级制造业创新中心，符合条件可以争创国家级。 本项目为塑料制品制造项目，与主导产业不冲突。 （4）产业布局 食品制造产业园：面积551.57公顷。依托县域小麦、花生等农业种植资源，升级改造现有食品加工产业，以生态食品、生态饮品、预制产品为重点发展方向，打造具有本地特色的生态食品加工产业空间载体。 装备制造产业园：面积191.42公顷。以农机机具制造、食品智能机械制造、成套电气设备制造等为主，加强相关高端制造合作研发。同时结合上下游研发和销售，发展装备制造相关服务及售后产业。 高分子材料深加工产业园：面积188.98公顷。主要以BOPA薄膜高端材料、电池隔膜材料产业为主。同时可延伸上下游相关设计研发和应用实验。 复合产业园：面积33.19公顷。以食品加工、装备制造、高分子材料产业为依托，为企业提供交流、展销、测试、研发等综合服务，培育发展高新技术企业，吸引上下游企业进驻，构建综合产业园。 物流配套产业园：面积29.78公顷。聚集物流企业，实行专业化、规模化经营管理，促进物流技术和服务水平提升，降低运营成本，提高规模效益，助推国内国外双循环的建设。 配套服务园：面积51.81公顷。以生产生活配套为重点，促进服务业发展，完善配套设施，形成产业融合发展，提高人居环境水平，支撑开发区高质量发展。 本项目属于塑料制品制造项目，位于复合产业园，具体位置见附图。 （5）城市基础设施 1）污水排放 开发区内奎旺河分洪河道以西的区域，污水排入遂平县城市污水处理厂（遂平县第一污水处理厂）；奎旺河分洪河道以东区域的污水排至第二污水处理厂。 本项目位于驻马店市遂平县先进制造业开发区遂兴路东侧，属于奎旺河分洪河道以东区域，废水排入遂平县第二污水处理厂处理。 2）供水 现状水源：开发区内的白云纸业生产用水使用汝河地表水；其余企业全部使用地下水，一部分由遂平县第一水厂供水，一部分是企业自备井供水。 规划水源：为防止地下水开采过渡，建议以地表水逐步替代地下水，远期待汝河水质逐步恢复后可作为供水水源，经遂平县第一水厂处理后保障遂平县老城区和开发区用水。 给水工程规划：遂平县第一水厂，现状供水规模3万吨/天；根据《遂平县城市供水与节约用水专项规划（2013-2030 年）》，远期将扩建第一水厂供水规模达到5.5 万吨/天。 本项目由遂平县第一水厂供水。 2、规划和规划环评符合性分析 《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》于2024年1月4日由驻马店市生态环境局进行审查，审查意见文号为驻环审[2024]1号。 根据《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》（报批稿），本项目与遂平县先进制造业开发区的环境准入条件相符性分析见表1-1，本项目与遂平县先进制造业开发区环境准入负面清单相符性分析见表1-2，本项目与规划环评审查意见相符性分析见表1-3。 表1-1 环境准入条件 类型; 环境准入条件; 本项目. 产业发展; 1、结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 2、优先引进节能、环保和有利于开发区产业链条延伸的项目，力求发挥各项目之间的协向效应,提高产品关联度。 3、鼓励中水回用企业发展，鼓励企业进行工业用水循环利用和工业固废综合利用。; 本项目为塑料制品制造项目，与开发区主导产业不冲突，选址位于遂平县先进制造业开发区复合产业园，与产业布局相符，符合相关产业政策，符合准入要求。. 空间布局约束; 1、坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 2、坚持规划的产业定位，实行绿色招商，严格控制入区项目，对入区企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，优先引进资源能源消耗低、技术水平污染轻、符合园区产业定位和发展目标的工业企业。 3、对现有的与开发区主导产业规划或空间规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业远期进行转产或搬迁； 4、对引进项目有防护距离要求的，需结合开发区内村庄搬迁时序进行合理布局，其防护距离内不得有村庄、学校等敏感点； 5、坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为塑料制品制造，符合国家相关政策，属于允许类项目. 污染物排放管控; 1、入驻项目的生产工艺及设备、污染治理技术，以及资源消耗、资源利用、污染物排放等清洁生产水平需达到同行业国内清洁生产先进水平要求。 2、入驻企业应根据污染物排放标准和相关环境管理要求，适时对企业生产及污染防治设施进行升级改造，满足达标排放、总量控制等环保要求。 3、严格执行污染物排放总量控制制度，采用清洁能源、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs 等大气污染物的排放。 4、新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 5、火电等“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。 6、加强废气收集和处理，加强大气污染物排放精细化管理，严格控制无组织排放；落实 VOCs 无组织排放特别控制要求，实现 VOCs 集中高效处置。 7、引进项目废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建设前必须经过专家论证，以保证生产废水经预处理后满足相应的排放标准和开发区污水处理厂进水水质要求，之后方可排入开发区污水处理厂进一步处理。; 本项目属于允许类，采用先进的生产设备和工艺，清洁生产水平达到国内同行业先进水平，不属于“两高”项目，有机废气实现集中高效处置。. 环境风险防控; 1、入驻项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控措施。 2、严格控制环境风险，加强环境监测和应急监测。入区重点企业应按照当地环保部门要求，设置常规污染物、特征污染物的环境监测体系。按照《企业事业单位环境信息公开办法》相关规定向社会公开环境信息。 4、制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本项目拟严格落实各项环境风险防控措施，严格控制环境风险。. 资源利用效率要求; 1、工业固废综合利用率85%以上。 2、推进中水回用工程的建设，鼓励中水回用于企业生产及区内洒水绿化，减少新鲜水使用量。 3、鼓励企业优化工艺，循环利用工业水，减少废水排放量。; 本项目废水主要为生活污水，废水排放量很少。. 表1-2 开发区环境准入负面清单一览表 清单类型; 环境准入负面清单内容; 依据; 本项目. 空间布局约束; 1、限制属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》 中限制类的项目入驻，禁止属于淘汰类项目入驻；; 《产业结构调整指导目录（2019 年本）》; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》 中允许类的项目，不在《市场准入负面清单（2022 年版）》之列，不使用高污染燃料，不在空间布局约束负面清单之列. 2、禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。; 《市场准入负面清单（2020 年版）》. 3、禁止新建、扩建单纯新增产能的水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑等产能过剩行业。; “三线一单”生态环境准入要求. 4、禁止新建、扩建、改建除集中供热、热电联产设施外的燃用高污染燃料的项目；; 《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》. 5、禁止生产高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的项目入驻。; 环保要求. 污染 物排 放管 控; 1、禁止采用露天和敞开式喷涂工艺的企业，或VOCs废气治理技术单一，难以稳定达标排放的项目入驻；; 环保要求; 本项目为塑料制品制造项目，不涉及重金属污染物，因此不在污染物排放管控负面清单之列. 2、禁止新建化学制浆造纸项目，禁止新建化工、印 染、酿造、独立电镀和制革等污染严重的企业。. 3、严格控制涉铅、汞、镉、铬、砷重金属排放的建设项目，实施总量控制制度，新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻；; 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤﹝2018﹞22号）； 《河南省涉重金属重点 行业污染防控工作方案》（豫环文[2018]262号）等. 4、新建、改建、扩建重点行业重金属污染物排放项目需满足重金属排放“等量置换”或“减量置换”要求，否则禁止入驻；. 资源开发利用要求; 1、禁止工艺落后，生产水平过低导致资源能源消耗量大的项目入驻；; 评价要求; 本项目为塑料制品制造项目，不在资源开发利用要求负面清单之列. 2、加快开发区基础设施建设，实现开发区内生产生活集中供水，逐步取缔关闭企业自备水井。; 开发区环境制约及评价要求. 根据表1-1和表1-2可知，本项目为塑料制品制造项目，与遂平县先进制造业开发区的发展定位、主导产业不冲突，符合用地规划要求，基础设施能充分依托开发区的基础设施；项目符合《产业结构调整指导目录》等要求；本项目废水经处理后满足遂平县第二污水处理厂的进水水质要求；本项目不属于《遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书》提出的负面清单项目，因此，本项目建设符合环境准入要求。 表1-3 本项目与规划环评审查意见（部分）相符性一览表 审查意见（部分）; 本次工程; 相符性. (一)坚持绿色低碳高质量发展 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化开发区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现开发区绿色低碳高质量发展目标; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》 中允许类的项目，不在《市场准入负面清单（2022 年版）》之列。本项目为塑料制品制造项目，采用先进生产工艺和设备、自动化程度高，不属于高能耗、高排放项目，新增污染物指标满足总量控制的要求，对周边环境影响较小。; 相符. (二)加快推进产业转型 开发区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和开发区循环化改造；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调; 相符. - 优化空间布局严格空间管控 进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对开发区及周边生活区的防护，确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 相符. (四)强化减污降碳协同增效 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉密等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业、洪河流域污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”，确保区域环境质量持续改善；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，推进减污降碳协同增效。; 相符. (五)严格落实项目入驻要求严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励发展食品:装备制造、高分子材料深加工等符合开发区功能定位项目，鼓励能够延长开发区产业链条的项目入驻，鼓励《产业结构调整指导目录》鼓励类项目入驻，禁止《产业结构调整指导目录》淘汰类入驻。; 相符. - 加快完善开发区环境基础设施建设 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，加快开发区污水处理厂提标改造工程及配套管网建设，确保开发区企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放;开发区固废应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 相符. - 建立健全生态环境监管体系 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，建立健全开发区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升开发区环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，健全大气污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整先进制造业开发区发展规划。; 企业拟落实相关环境风险防范措施; 相符. 四、对入区项目的环评建议 拟入区的建设项目应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和污染防治措施可行性论证等内容，强化环境监测和污染防治措施的落实；规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，项目环评相应评价内容可结合实际情况予以简化。; 企业将严格落实环评中提出的污染防治措施; 相符. 本项目属于塑料制品制造项目，与开发区主导产业不冲突，废水经管网收集后进入遂平县第二污水处理厂处理，符合遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）环境影响报告书审查意见相关要求。 综上，本项目与开发区主导产业不冲突，项目位于复合产业园，与产业布局相符，满足开发区环境准入条件要求，符合开发区规划和规划环评要求。 |
| 其他符合性分析： 1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于产业结构调整指导目录中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，符合国家产业政策要求。 2、“三线一单”符合性分析 根据《河南省生态环境分区管控总体要求（2023年版）》、《驻马店市生态环境准入清单》（2023年修订），本次工程建设地点位于遂平县先进制造业开发区，属于重点管控单元，本项目与“三线一单”的符合性分析见表1-4和表1-5。 表1-4 与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 本次工程; 相符性. 生态保护红线; 自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区、水产种质资源保护区、湿地公园、地质公园、生态公益林、水源涵养重要区、水土保持重要区、生物多样性维护重要区、湿地等; 项目距离最近的饮用水水源地为莲花湖地下水井群，距离约6.615km，不涉及其保护区，用地不涉及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 2023年区域环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；近一年内区域地表水环境质量现状不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。; 经采取环评建议措施后，各类废气均实现达标排放；废水排入遂平县第二污水处理厂。四周厂界昼间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目建设不会触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目拟选厂址为开发区内现有厂区，不新征用地；项目主要使用资源为水和电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面措施，可使产生的污染物得到有效的处置，符合清洁生产相关要求。项目对资源的使用较少，利用率较高，不触及资源利用上线。; 符合. 环境准入清单; 遂平县先进制造业开发区生态环境准入清单要求见表1-5。. 表1-5 与遂平县先进制造业开发区管控单元环境准入清单的符合性分析表 管控单元编码; 管控单元分类; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 本次工程; 相符性. ZH41172820001; 重点管控单元; 遂平县先进制造业开发区; 遂平县先进制造业开发区; 布局约束; 1、禁止《产业结构调整指导目录》淘汰的电镀、酒精、谷氨酸、味精等项目入驻。 2、限制《产业结构调整指导目录》限制的酒精、玉米淀粉等项目入驻。 3、鼓励发展食品制造、装备制造、高分子材料深加工等主导产业，鼓励能够延长集聚区产业链条的项目入驻。 4、入驻项目应符合规划及规划环评要求，并严格落实规划、规划环评及审查意见要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。; 本项目为塑料制品制造项目，不属于禁止和限制建设类项目，项目满足规划和规划环评要求，满足开发区产业布局要求; 相符. 污染物排放管控; 1、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 项目污染物排放满足总量减排要求。; 相符. 环境风险防控; 1、有色金属冶炼、铅酸蓄电池、石油加工、化工、电镀、制革和危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 2、高关注地块划分污染风险等级，纳入优先管控名录。; 本项目将建立完善的环境风险防控措施。; 相符. 资源利用效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 3、禁燃区内禁止销售、燃用煤等规定的高污染燃料，禁止新建、改建、扩建不符合两类禁燃区规定的燃用高污染燃料的设施。已建成的，有关单位和个人应当按照规定予以停止使用、拆除，改用天然气、页岩气、液化石油气、电或其他清洁能源。; 本项目清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 相符. 3、与其他相关污染防治文件符合性分析 项目与相关污染防治要求文件相符性详见表1-6，与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析详见表1-7。 表1-6 项目与相关污染防治文件符合性分析一览表 文件名称; 与本项目相关条文; 本项目情况; 符合性. 驻马店市生态环境保护委员会办公室关于印发《驻马店市2024年蓝天保卫战暨环境空气质量排名进位实施方案》《驻马店市2024年碧水保卫战实施方案》《驻马店市2024年净土保卫战实施方案》《驻马店市2024年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》的通知（驻环委办(2024)14号）; 11.开展低效失效治理设施排查整治。根据省低效失效治理设施排查整治方案，对全市工业炉窑、锅炉、涉VOCs等行业开展排查，建立整治提升企业清单。重点关注水喷淋脱硫、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、微生物脱硝、单一水膜(浴)除尘、湿法脱硫除尘一体化等脱硫脱硝除尘工艺，单一低温等离子、光氧化、光催化、非水溶性VOCs 废气采用单一水喷淋吸收等VOCs治理工艺及上述工艺的组合(异味治理除外)，处理机制不明、无法通过药剂或副产物进行污染物脱除效果评估的治理工艺，对无法稳定达标排放的，通过更换适宜高效治理工艺、清洁能源替代、原辅材料源头替代、关停淘汰等方式实施分类整治。对人工投加脱硫脱硝剂的简易设施实施自动化改造，取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。2024年10月底前完成排查工作，对于能立行立改的问题，督促企业抓紧整改到位;确需一定整改周期，明确提升改造措施和时限，未按时完成提升改造的纳入秋冬季生产调控范围。(市生态环境局负责) 12.实施挥发性有机物综合治理。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，加快推进低VOCs含量原辅材料替代;加强VOCs全流程综合治理，加大蓄热式氧化燃烧(RTO)、蓄热式催化燃烧(RCO)、催化燃烧(CO)、沸石转轮吸附浓缩等高效治理技术推广力度；对企业含V0Cs有机废水储罐、装置区集水井(池)实施有机废气收集密闭化改造;对企业活性炭装填量、更换周期实施编码登记，实现从购买、更换到处置的全过程可回溯管理; VOCs治理采取“二级活性炭吸附”措施。; 相符. 《河南省工业大气污染防治6个专项方案》（豫环文[2019]84号）; 强化无组织排放控制：全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 项目选址位于遂平县先进制造业开发区内；生产过程中产生的非甲烷总烃经负压收集，采取“二级活性炭吸附”处理措施。; 相符. 《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）; （1）深化重点工业点源污染治理。巩固钢铁、水泥行业超低排放改造成效，推动焦化等重点行业超低排放改造；（2）加强VOCs全过程综合管控。建立完善石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造等重点行业源头、过程和末端全过程综合控制体系，实施VOCs排放总量控制。开展原油、成品油、有机化学品等储罐排查，逐步取消炼油、石化、煤化工、制药、农药、化工、工业涂装、包装印刷等企业非必要的VOCs废气排放系统旁路。完善行业和产品标准体系，扩大低（无）VOCs产品标准的覆盖范围。全面推进使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，建立低VOCs含量产品标志制度。加强汽修行业综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度；（3）强化扬尘、恶臭等污染防治。加强施工扬尘管控，继续做好道路、水利等线性工程“散尘”治理，强化监督监管; 相符. 《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（豫政[2021]44号）; 强化收集效果，减少无组织排放。对挥发性有机物无组织排放实施有效控制，提升废气收集率，做到“应收尽收”。产生VOCs 的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作等密闭收集方式，并保持负压运行; 项目为塑料制品制造项目，VOCs治理采取“二级活性炭吸附”措施。; 符合. 《河南省生态环境厅办公室关于全面加强挥发性有机物污染治理的通知》（豫环办[2022]24号）; 提升治理水平，全面达标排放。全面梳理采用单一UV光氧催化、低温等离子、碱液喷淋等低效VOCs治理工艺企业，要求企业6 月10日前在单一工艺基础上增加活性炭吸附工艺，或建设RCO、RTO等高效处理工艺，确保废气污染物稳定达标排放; 符合. 表1-7 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 基本要求; 产生VOCs的生产或服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，废气经收集系统和（或）处理设施后排放。如不能密闭，则应采取局部气体收集处理措施或其他有效污染控制措施。; 本项目采取“二级活性炭吸附”措施; 符合. 生产工艺设备、废气收集系统以及VOCs处理设施应同步运行; 符合. 废气收集系统; 考虑生产工艺、操作方式以及废气性质、处理方法等因素，对VOCs无组织排放废气进行分类收集; 满足要求; 符合. 废气收集系统排风罩的设置应符合GB/T16758的规定。对于外部罩，在距排风罩开口面最远的VOCs无组织排放位置，按GB/T16758规定的方法测量吸入风速，应保证不低于0.3m/s; 符合. 废气收集系统宜保持负压状态（绝对压力低于环境大气压5kPa）。若处于正压状态，则应按照标准第5章的规定进行泄漏检测。; 废气收集系统保持负压状态; 符合. VOCs处理设施; VOCs 宜优先采用冷凝（冷冻）、吸附等技术进行回收利用。不宜回收时，采用吸附、吸收、燃烧（焚烧、氧化）、生物等技术或组合技术进行净化处理。; 本项目采取“二级活性炭吸附”措施; 符合. 吸附装置的操作温度、吸附剂再生/更换周期和更换量等应符合设计文件的要求。; 符合. 燃烧（焚烧、氧化）装置的燃烧温度、停留时间应符合设计文件的要求，并安装温度在线监控设备。如采用催化氧化装置，其催化剂更换周期应符合设计文件的要求。; 符合. VOCs排放要求; 对排气筒中的VOCs进行监测，其TOC（待国家监测方法标准发布后实施）和NMHC排放浓度均不得超过120mg/m3; NMHC排放浓度为2.64mg/m3; 符合. 排气筒高度不应低于15m，其具体高度以及与周围建筑物的距离应根据环境影响评价文件确定。; 排气筒高度为15m; 符合. 当适用不同大气污染物排放标准的污染物合并排气筒排放时，应执行排放标准中规定的最严格限值; /; /. 4、本项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）的相符性分析 根据《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》（豫环委办[2023]3号）附件1《秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案》要求：“强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平”。本项目为塑料制品制造项目，对照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品绩效分级指标，项目其各项指标A级企业要求相符性见表1-8。 表1-8 本项目与塑料制品行业绩效分级指标相符性分析一览表 差异化指标; A级企业; B级企业; 本项目情况. 原料、能源类型; 1.原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2.能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目PP颗粒为非再生料，使用能源为电，满足A级企业要求. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 本项目均符合相关要求，满足A级企业要求. 废气治理技术; l.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2.VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3.粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术; 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR等适宜技术。; 1.同A级第1条要求； 2.同A级第2条要求； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.同A级第4条要求； 5.同A级第5条要求。; 本项目废气主要为主要为注塑产生的有机废气，项目拟采取有机废气产生设备上方设集气罩，将废气收集后统一经1套“二级活性炭吸附”装置处理后通过1根15m高排气筒排放。废气收集系统集气系统的设置符合要求，在距排风罩开口面最远的VOCs无组织排放位置风速不低于0.3m/s。原料为颗粒状，密闭管道运输，料斗密闭，在进料斗上安装简易的收尘袋；废活性炭密闭储存暂存于危废暂存间，交于有资质单位处置。满足A级企业要求。. 无组织管控; 1. VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包裝袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1.同A级第1条要求； 2.粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送；3同A级第3条要求； 4同A级第4条要求。; 本项目原料为PP颗粒，为袋装，存放于室内，采用密闭运输方式，产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施，厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。满足A级企业要求. 排放限值; 1全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1 hNMHC平均浓度低于2mg/m； 3.锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉PM、SO2、NOx排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3; 1.全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2.同A级第2条要求； 3.同A级第3条要求。; 1.NMHC有组织排放浓度为2.64mg/m3，小于10mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和95%； 3.不涉及锅炉。 满足A级企业要求. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 本项目建成后按照要求安装CEMS；有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；按照要求安装用电监管设备。满足A级企业要求. 环境管理水平; 环保档案; 1环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡査维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目正在办理环评，将按照相关要求，达到A级要求. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目正在办理环评，将按照相关要求，达到A级要求. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 本项目拟配置满足要求的人员，达到A级要求. 运输方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车； 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源汽车比例不低于80%； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源汽车比例不低于80%； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 本项目拟按照要求执行相关要求，达到A级要求. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目拟按照要求执行相关要求，达到A级要求. 由上表可知，本项目将按照相关要求执行，达到《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品绩效分级指标中A级要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 建设内容： 为了顺应市场需求，遂平县信惠塑胶制品经营部租赁遂平县保晖纸制品有限公司现有1栋标准化厂房及空地共计800m2新建年产500万个塑胶水果、食品包装篮项目。 1、厂址周围环境概况 项目位于驻马店市遂平县先进制造业开发区遂兴路，项目东侧为园区道路，隔路为遂平科宝钢构有限公司，项目西侧为遂平县鑫晟纸箱厂，外围厂区西侧为驻马店新鸿农业开发有限公司，北侧为遂发路，隔路为河南新创厨房设备有限公司，南侧为遂周路。项目厂址周边500m范围内敏感点主要为东侧270m的梁湾和南侧205m的梁湾。项目周围环境概况见附图二。 2、产品方案及规模 本项目产品方案及规模见表2-1。 表2-1 项目产品方案及规模 产品方案; 单位; 生产规模; 重量（t/a）; 备注. 水果、食品包装篮; 万个/a; 500; 500; 根据客户需求分不同规格，重量平均约为100g/个. 3、项目建设内容 本项目租赁标准化厂房及空地合计800m2。工程主要建设内容详见表2-2。 表2-2 工程主要建设内容 工程类别; 工程内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1栋1F，建筑面积400m2，安装注塑机等生产设备; 1F钢结构现有厂房. 储运工程; 原料库; 位于仓库内部，面积190m2; 新建仓库1栋400m2，内部独立分区. 成品仓库; 位于仓库内部，面积190m2. 危废间; 位于仓库内部，面积10m2. 一般固废暂存间; 位于仓库内部，面积10m2. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内部，面积20m2; /. 公用工程; 给水工程; 采用市政自来水; 依托开发区基础设施. 用电工程; 由市政电网供电. 环保工程; 废气处理; 注塑废气由“集气罩+二级活性炭吸附”净化处理后，经过15m高排气筒排放; 新建，1套. 废水处理; 员工生活污水依托租赁厂区内化粪池（20m3），排入市政污水管网；冷却水循环使用，不外排。; /. 噪声治理; 厂房隔音、减振、距离衰减; 新建. 固废治理; 设置垃圾收集箱; 新建. 设置一般固废暂存间（10m2）和危废暂存间（10m2）; 新建. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目营运期主要原辅材料主要为PP塑料颗粒、色母，无粉状填料或其它助剂。主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原料名称; 规格型号; 年消耗量; 单位; 备注. 1; PP塑料颗粒; /; 500; 吨; 外购，袋装，25kg/袋，全新料. 2; 色母; 粒径约2mm; 2; 吨; 外购，袋装，25kg/袋，产品生产添加辅料. 3; 新鲜水; /; 630; 吨; 由自来水管网供应. 4; 电; /; 35; 万度; 由市政电网供电. 原辅材料的理化性质： PP塑料颗粒：是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。系白色蜡状材料，外观透明而轻。无色、无臭、无毒、半透明固体物质，密度为0.89～0.91g/cm3，易燃，熔点为164~170℃，在155℃左右软化，使用温度范围为-30～140℃ 。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀，能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂，主要有均聚、共聚和抗冲三类产品，广泛应用于注塑件、管材、薄膜、纤维等，主要的生产工艺有液相本体法、液相本体+气相法组合工艺和气相法工艺等三大类 。广泛应用于服装、毛毯等纤维制品、医疗器械、汽车、自行车、零件、输送管道、化工容器等生产，也用于食品、药品包装。 色母：色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration）。颜料又分为有机颜料与无机颜料常用的有机颜料有：酞菁红、酞菁蓝、酞菁绿、耐晒大红、大分子红、大分子黄、永固黄、永固紫、偶氮红等；常用的无机颜料有：镉红、镉黄、钛白粉、炭黑、氧化铁红、氧化铁黄等。载体是色母粒的基体，专用色母一般选择与制品树脂相同的树脂作为载体，两者的相容性最好。 5、项目主要设备 本项目主要设备见表2-4。 表2-4 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 拌料机; 台; 1; 用于原料搅拌. 2; 注塑机; 台; 10; 用于注塑工段，单台注塑机产能为12kg/h. 3; 打料机; 台; 1; 用于固体废物的破碎减容. 4; 冷却水循环水系统; 套; 1; 包括凉水塔、循环水池、循环水泵等. 5; 模具; 套; 若干; /. 6; 检验设备; 套; 1; /. 产能匹配性分析：根据企业提供数据，制约生产能力的主要设备为注塑机，单台注塑机产能为12kg/h，则年生产能力为576t/a；则能够满足设计500t/a的要求。 6、给排水 （1）给水 本项目循环冷却系统循环水量约5m3/h，全年运行4800小时，则每年冷却水循环量为5×4800=24000m3/a。循环冷却系统补水量为循环量的2%，经核算，循环冷却系统补水量为1.6m3/d（480m3/a）。冷却水循环使用不外排。 本项目共有职工10人，不在厂区内食宿，根据《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），同时参照遂平县先进制造业开发区现状企业职工用水情况，本项目取50L/d·人。经核算，本项目职工生活用水量约为0.5m3/d、150m3/a。 （2）排水 职工生活用水量约为0.5m3/d、150m3/a，废水产生量按用水量的80%计，则本项目生活废水产生量为0.4m3/d，120m3/a。生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网进入遂平县第二污水处理厂进一步处理后达标排放。 图2-1 项目水平衡图 单位：（m3/d） 散失量： 0.3 生活用水 循环冷却水 1.6 1.6 新鲜水2.1 0.5 0.4 化粪池 遂平县第二污水处理厂 0.1 0.4 80 本项目水平衡图见图2-1。 7、工作制度及劳动定员 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员为10人，其中管理人员2人，职工8人，不在厂区内食宿。全年有效工作日300天，2班，每班8小时工作制，日工作16h（6：00-22：00），年工作4800h。 8、项目厂区平面布置 项目包含1栋生产车间，1栋仓库。仓库内部独立分割，包含原料库、成品库、一般固废暂存间及危废暂存间；生产车间内北侧为拌料区，中部为注塑成型区，南侧为清理、检验区。各工序基本按照集中布置原则、工艺流程要求布置。因此，评价认为厂区布置比较合理，详见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程简述 项目生产工艺流程如图2-2所示。 循环水 塑料粒子 拌料 注塑 冷却成型 取件 产品 清理 检验 包装 边角料、噪声 固废、噪声 非甲烷总烃 噪声 废塑料 模具 图2-2 本项目产品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 拌料：项目所用原料主要是PP全新塑料颗粒，色母料为辅料，人工放入混料机混合，之后通过自吸式上料装置进入注塑成型机内。 注塑：将配比好的原料通过自吸式上料装置进入注塑成型机内，电加热将物料加温至180℃-220℃左右，使其成为流体状，通过模具端口将物料射入到模具中，此过程有少量非甲烷总烃产生，设备运转产生噪声。 冷却：本项目采用水冷，模具采用水路降温，使产品迅速冷却成型。冷却水经管道流入循环水池中，经冷却后循环使用。 清理、检验：根据需要，人工对产品进行修边去毛刺处理，同时对产品进行检验。此过程会产生边角料、次品及噪声。次品收集后经打料机破碎减容后和边角料均外售。 包装：将产品进行包装后送成品区暂存待售。 二、产污环节 本项目主要污染因素有废气、废水、固体废物和噪声等。 表2-5 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 污染物; 措施. 废水; 生活污水; COD、BOD5、NH3-N、SS; 依托厂内现有化粪池（20m3），经化粪池处理后排入市政污水管网进入遂平县第二污水处理厂处理后排放. 废气; 注塑工序; 非甲烷总烃; 集气罩+1套“二级活性炭吸附”+1根15m高排气筒. 固废; 生活办公; 生活垃圾; 设置垃圾桶，定期由环卫部门统一处理. 原料包装; 废包装材料; 设置1处一般固废暂存间（10m2），集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 清理工序; 废边角料. 检验工序; 不合格产品. 有机废气处理系统; 废活性炭; 设置1处危废暂存间（10m2），危废暂存间暂存后定期交由有危废处理资质的单位处置. 设备检修; 废机油. 噪声; 各生产设备、风机等; LAeq; 减振、隔声、消声等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建，租用遂平县保晖纸制品有限公司空置厂房及空地。根据现场调查，目前该厂房空置，本项目尚未开始建设，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 本项目位于驻马店市遂平县先进制造业开发区遂兴路，根据大气功能区划分原则，建设项目所在区域为二类功能区，本次采用城市环境空气质量自动监控系统中2023年驻马店市遂平县空气质量自动监控结果判定项目区域的环境空气质量的状况。2023年驻马店市遂平县环境空气质量统计数据见表3-1。 表3-1 2023年驻马店市遂平县环境空气质量统计结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度（ug/Nm3）; 标准值（ug/Nm3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年均浓度值; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年均浓度值; 18; 40; 45; 达标. PM10; 年均浓度值; 70; 70; 100; 达标. PM2.5; 年均浓度值; 37; 35; 105.7; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值，mg/Nm3; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值; 157; 160; 98.1; 达标. 由表3-1可知，2023年遂平县环境空气质量6项基本因子，SO2年平均浓度值、NO2年平均浓度值、PM10年平均浓度值、CO 24小时平均第95百分位数对应的日均浓度值、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数对应的日均浓度值均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5不能满足二级标准要求。因此，项目区域环境空气质量判定为不达标区。 根据驻马店市正在实施的《遂平县2024年蓝天保卫战暨环境空气质量排名进位实施方案》（遂环委办[2024]6号）等措施，将不断改善区域大气环境质量。 2、地表水环境 本项目废水排放去向为：项目生活污水经厂区化粪池处理后进入遂平县第二污水处理厂进一步处理，排入奎旺河。奎旺河评价河段为地表水III类功能区，本次评价引用驻马店市生态环境局发布的《2023年9月份-2024年8月全市地表水责任目标断面及饮用水源水质状况公示表》中的奎旺河疙瘩刘断面监测数据对奎旺河水质进行分析评价。断面的水质监测结果统计详见表3-2。 表3-2 地表水现状监测统计与评价结果 （单位：mg/L） 日期; COD（mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP（mg/L）. 2023-09; 12.5; 0.80; 0.160. 2023-10; 15.5; 0.768; 0.130. 2023-11; 14.6; 0.61; 0.146. 2023-12; 19.0; 0.88; 0.145. 2024-01; -; 0.96; 0.2. 2024-02; -; 1.33; 0.21. 2024-03; -; 1.33; 0.21. 2024-04; -; 0.24; 0.18. 2024-05; -; 0.27; 0.199. 2024-06; -; 0.18; 0.139. 2024-07; -; 0.54; 0.326. 2024-08; -; 0.12; 0.198. 最大值; 19.0; 1.33; 0.326. 最小值; 12.5; 0.12; 0.130. 平均值; 15.4; 0.669; 0.187. 标准; 20; 1.0; 0.2. 最大超标倍数; 0; 0.33; 0.63. 超标频率（%）; 0; 16.7; 25. 由表3-2可知，除了2024年2月、3月、7月份超标外，其余月份各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体要求。 3、声环境现状 项目厂界外50米范围内无环境保护目标，因此，项目不需要进行声环境质量监测。 4、生态环境现状 项目拟选厂区内无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据调查，本次评价的主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 环境保护类别. 环境空气; 梁湾（南侧）; S; 205; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 梁湾（东侧）; E; 270. 声环境; 厂界外50m范围内无保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无集中式饮用水源、热水、矿泉水等特殊地下水资源. 生态环境; 项目用地范围内无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素; 标准编号; 标准名称; 执行级别（类别）; 主要污染物限值. 废气; GB31572-2015; 《合成树脂工业污染物排放标准》及其2024年修改单; 表4、表9; 有组织：非甲烷总烃最高允许排放浓100mg/m3； 无组织：非甲烷总烃厂界无组织排放限值：4.0mg/m3. 豫环攻坚办[2017]162号; 《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》; 其他行业; 有组织非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率≥70%；无组织非甲烷总烃工业企业边界挥发性有机物排放建议值2.0mg/m3. GB37822-2019; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》; 表A.1; 车间外无组织监控点的浓度限值：监控点处1h平均浓度值10mg/m3；监控点处任意一次浓度值30mg/m3. 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求; NHMC10mg/m3、去除率80%. 废水; GB8978-1996; 《污水综合排放标准》表4三级; COD; ≤500mg/L. BOD5; ≤300mg/L. SS; ≤400mg/L. 遂平县第二污水处理厂 设计进水水质标准; COD; ≤320mg/L. BOD5; ≤145mg/L. 氨氮; ≤25mg/L. SS; -. 噪声; GB12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 3类; 昼间65dB（A）. GB12523-2011; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》; /; 昼间70dB(A)，夜间55 dB(A). 固废; GB18599-2020; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》. GB18597-2023; 《危险废物贮存污染控制标准》. |
| 总量 控制 指标 | 废水：本项目废水“出厂排放量”：废水120m3/a、COD0.03t/a、NH3-N0.003t/a；新增“入环境排放量”：废水量120m3/a、COD0.006t/a、NH3-N0.0006t/a。建议废水总量控制指标为COD0.006t/a、NH3-N0.0006t/a。 废气：VOCs有组织排放量为0.06075t/a，则废气主要污染物控制指标VOCs为0.06075t/a。 总量替代方案： 根据关于印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》的通知环综合〔2024〕62号文件，本项目化学需氧量、VOCs单项新增年排放量均小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的，项目环评审批中，建设单位免予提交主要污染物总量来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入管理台账。因此本项目总量由驻马店市生态环境局遂平分局统筹总量指标替代来源。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁现有厂房及空地进行建设，建设内容主要为改造现有厂房为生产车间，在租赁空地上新建一栋仓库，本项目在施工过程中会产生废水、废气、噪声和固废等污染物。 1、废水 本项目施工期产生的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工废水。 施工期生活污水依托厂区内现有化粪池。 施工期产生的建筑废水主要包括施工机械冲洗废水，其中施工机械冲洗废水产生量很小，主要污染成分为水泥碎粒、沙土等。评价建议设置处理建筑废水的沉淀池，建筑废水经沉淀池处理后可以用于施工场地及道路洒水及抑尘。 根据上述分析，本次工程施工期废水经采取有效治理措施后，对周围环境的影响较小。 2、废气 本项目施工期废气主要为施工期扬尘。 扬尘是建设阶段的大气污染源主要来源，该项目施工期扬尘主要来自于场地平整、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 根据《驻马店市2024年蓝天保卫战暨环境空气质量排名进位实施方案》等要求。评价建议本次工程施工扬尘应采取以下控制措施： - 尽量避免在大风天气下进行施工作业；四级以上大风天气时，严禁进行土方开挖，回填时可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。 - 施工现场必须沿工地四周连续设置稳固、整齐、美观的围挡（墙），厂界设置围挡（墙）高度不低于2.5米。围挡（墙）间无缝隙，底部设置防溢座，顶端设置压顶。 - 在施工工地出口处设立监控设施，监督施工工地驶出车辆带泥出场和冒装撒漏，严禁冒装渣土车、带泥车和沿途撒漏车辆进入城市道路，确保密闭运输效果。 - 对施工现场的道路、砂石等建筑材料堆场及其他作业区，要经常洒水湿润，保持尘土不上扬。散体物料、建筑垃圾必须按照规定实行车辆密闭化运输，装卸时严禁凌空抛散。易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天存放时采用严密苫盖，运输和卸运时防止遗洒飞扬。 - 施工现场必须设置控制扬尘污染责任标志牌，标明扬尘污染防治措施、主管部门、责任人及环保监督电话等内容。 - 主体外侧必须使用合格阻燃的密目式安全网封闭，安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 - 施工现场应保持整洁，场区大门口及主要道路、加工区必须做成混凝土地面，并满足车辆行驶要求，车行道路上不能有明显尘土。其它部位可采用不同的硬化措施，但现场地面应平整坚实，不得产生泥土和扬尘。施工现场围挡（墙）外地面，也应采取相应的硬化或绿化措施，确保干净、整洁、卫生，无扬尘和垃圾污染。 - 在建设过程中将严格执行“三员”管理、“两个禁止”等扬尘治理制度机制，实施渣土车密闭运输、清洁运输的要求。 采取以上措施后，本项目施工期不会对周围大气环境产生明显影响。建设单位应坚持文明施工，严格执行上述污染控制措施，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。施工期扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。 3、噪声 施工期噪声主要来自于施工过程中施工机械和运输车辆产生的噪声。 距项目厂址200m范围内没有声环境敏感点存在，项目施工噪声对影响较小。为避免施工过程中对周围环境产生较大影响，评价提出以下建议： （1）从噪声源强进行控制，采用低噪声设备、加强设备养护； （2）建材运输车辆禁止鸣笛，夜间卸料轻拿轻放，噪声较大的施工设备尽量布置在厂区中部，尽量降低对周围居民的影响； （3）施工单位应合理安排施工时间，施工时应尽量避免在中午（12时至14时）和晚上（22时至次日6时）休息时间进行高噪声施工作业；采取合理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高噪声设备机械的同时运行。 经采取以上污染防治措施后，项目施工期产生的噪声对周围环境影响较小。 4、固废 本项目施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 （1）建设施工单位应当加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾，此部分垃圾应按照有关规定，封闭运往指定的建筑垃圾堆放场，不随意丢弃倾倒，以减少对周围环境的影响。 （2）生活垃圾交由环卫部门处理。 评价认为施工期产生的固废，在采取相应的污染防治措施后，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程分析，该项目建成后的营运期主要环境污染因素有废气、废水、固废及噪声等。 一、环境空气影响分析 （1）工艺废气产、排情况分析 项目所用PP及色母粒径较大，为颗粒状，投料、混料工序粉尘产生量极少，建议在进料斗上安装简易的收尘袋，以减少进料阶段的物料损失，同时也减少颗粒物的排放，此处不再定量分析。本项目产生的废气主要为注塑废气。 本项目使用PP塑料粒子。本项目注塑温度180~220℃，低于PP塑料热分解温度（350℃以上)。故本项目加热成型过程中塑料粒子不会热分解，但是由于热挤压等外力作用，分子键断裂会产生小分子有机废气单体，成为工艺废气，污染因子主要为非甲烷总烃。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》：292 塑料制品行业系数手册-2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表，塑料包装箱及容器制造的非甲烷总经的产污系数为2.7kg/t产品。本项目注塑产品约为500t/a，则本项目有机废气产生量为1.35t/a。 按照计划的平面布局，厂房拟设置10台注塑机，拟在各注塑机产生有机废气部位上方设置集气罩，罩口设三面封闭，一面软帘，即在不影响生产的情况下，尽可能密闭收集，减少无组织废气的产生。集气罩收集效率取90%，产生的有机废气经“二级活性炭吸附”装置处理后通过15m排气筒DA001排放。项目以新型模块化蜂窝状活性炭作为吸附材料，碘吸附值≥800mg/g。根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关要求，采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，伞型罩风量计算公式：L=n3600vF，罩口平均风速v取0.6m/s，罩口面积F为0.25m2，则L=10×3600×0.6×0.25=5400m3/h，因此风机总风量取6000m3/h，注塑工段年工作300d，每天工作16h，经计算，项目生产过程中非甲烷总烃的有组织产生量为1.215t/a、产生速率为0.253kg/h、产生浓度为42.17mg/m3。无组织产生量为0.135t/a（0.028kg/h）。 根据HJ2026-2013《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》“6.1.3吸附装置的净化效率不得低于90%”，一次吸附效率取90%，活性炭吸附法的处理效率跟进口浓度成正比例关系，处理效率随着进口浓度的降低而降低，二次吸附效率取50%，由此计算“二级活性炭吸附”装置的净化效率为95%，则项目生产过程中非甲烷总烃有组织排放量为0.06075t/a，排放速率为0.0127kg/h，排放浓度为2.64mg/m3。 由计算可知，有组织非甲烷总烃排放浓度满足GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》及其2024年修改单表4标准（有组织非甲烷总烃100mg/m3）、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃80mg/m3，去除率70%）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求（NHMC10mg/m3、去除率80%）要求。 有机废气治理设施情况见表4-1。 #### 表4-1 有机废气治理设施情况 产排污环节; 污染物种类; 治理设施. 收集效率（%）; 治理工艺; 去除率（%）; 是否为可行技术. 注塑; 非甲烷总烃; 90; 二级活性炭吸附; 95; 是. 有机废气产排情况见表4-2。 表4-2 有机废气产排情况一览表 排放形式; 污染物产生; 污染物排放. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 废气总风量（m3/h）; 年排放小时数（h）; 排放量（t/a）. 有组织; 42.17; 1.215; 2.64; 0.0127; 6000; 4800; 0.06075. 无组织; /; 0.135; /; 0.028; /; 4800; 0.135. 合计; /; 1.35; /; /; /; /; 0.19575. 有组织废气排放参数见表4-1。 表4-1 有组织废气排放参数表 名称及编号; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃. 经度; 纬度. 有机废气排气筒DA001; 114°02′08.993″E; 33°09′33.632″N; 15; 0.4; 常温. （2）废气处理措施可行性分析 根据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求，项目有机废气采用“二级活性炭吸附”措施为上述两个文件推荐工艺。因此，项目有机废气采用该工艺是可行的。 （3）非正常工况下废气排放分析 本项目的非正常工况主要有以下情况：若建设单位的管理不善，如未及时对活性炭更换等状况，会导致有机废气去除率下降，按50%计。 废气非正常排放情况如表4-2所示。 表4-2 项目废气非正常排放量核算表 编号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 非正常排放量（kg/a）; 频次及持续时间; 应对措施. DA 001; 有机废气; 未及时对活性炭更换; 非甲烷总烃; 21.085; 0.1265; 1.2651; 1次/2月，2h/次; 及时进行活性炭更换. 由上表可知，非正常工况下，排气筒的污染物非甲烷总烃排放浓度超出《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求：NHMC10mg/m3。同时去除效率也不满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求（非甲烷总烃80mg/m3，去除率70%）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求（NHMC10mg/m3、去除率80%）要求。 为防止生产废气非正常排放，建议企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行。 （4）大气环境影响分析 ①根据大气质量调查结果，项目区为不达标区。 ②项目有机废气采取了完善的污染防治措施，经处理后可实现达标排放。 因此，评价认为项目废气排放对周边环境影响较小。 （5）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207—2021）要求，评价确定了项目运营期废气污染源自行监测计划，详见表4-3。 表4-3 污染源监测计划一览表 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; 有组织; 有机废气处理设施排气筒出口（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 二、水环境影响分析 （1）废水排放情况 本项目废水主要为员工生活污水。本项目生活废水产生量为0.4m3/d，120m3/a。主要污染物浓度为COD250mg/L、BOD5120mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L。 生活污水经化粪池后进入遂平县第二污水处理厂进一步处理。 本项目废水产生和排放情况详见表4-4。 表4-4 项目废水产生及排放情况一览表 类别; 废水量(m3/d); 主要污染物浓度（mg/L）. COD; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 0.4; 250; 120; 180; 25. GB878-1996《污水综合排放标准》表4三级和遂平县第二污水处理厂进水水质要求; /; 320; 145; 400; 25. 达标情况; /; 达标; 达标; 达标; 达标. 厂区总排口排放总量（t/a）; 120; 0.03; 0.0144; 0.0216; 0.003. 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见表4-5。 表4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活废水; COD、氨氮; 遂平县第二污水处理厂; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击性拍排放; TW001; 化粪池; /; DW001; ☑是; ☑企业总排口. 表4-6 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （m3/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准mg/L. DW001; E114°02′09.188″; N33°09′34.993″; 120; 遂平县第二污水处理厂; 间断排放; 昼间; 遂平县第二污水处理厂; COD50、氨氮5.0、BOD510、SS10. 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口 编号; 污染物 种类; 排放标准. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; COD; GB878-1996《污水综合排放标准》表4三级和遂平县第二污水处理厂进水水质要求; 320. BOD5; 145. NH3-N; 25. SS; -. 表4-8 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 出厂排放情况; 入环境排放情况. 排放浓度 （mg/L）; 日排放量 （kg/d）; 年排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 日排放量 （kg/d）; 年排放量 （t/a）. 1; DW001; COD; 250; 0.1; 0.03; 50; 0.02; 0.006. NH3-N; 25; 0.01; 0.003; 5; 0.002; 0.0006. 由表4-4～表4-8可知，项目废水排放满足GB878-1996《污水综合排放标准》表4三级和遂平县第二污水处理厂进水水质要求。 （2）废水排入遂平县第二污水处理厂的可行性分析 遂平县第二污水处理厂位于开发区谢湖沟北侧，经七路西侧，设计规模2.0万m3/d，处理工艺采用二级生物处理和深度处理相结合的处理工艺，二级生物处理采用改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺，深度处理采用混凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理处置采用机械浓缩脱水后外运与生活垃圾混合填埋工艺、消毒工艺采用二氧化氯消毒工艺。收水范围为开发区规划范围内奎旺河分洪道以东，汝河以北。收水水质要求为COD≤320mg/L、氨氮≤25mg/L、BOD5≤145mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，出水排入奎旺河。目前该污水处理厂收水量达1万m3/d，剩余生产能力1万m3/d，运行稳定，出水水质稳定达标。 本项目位于遂平县先进制造业开发区遂兴路，在遂平县第二污水处理厂收水范围内，目前项目所在区域污水管网已铺设完成。本项目废水排放量为0.4m3/d，可满足遂平县第二污水处理厂剩余生产能力要求。项目产生的废水水质可以满该污水处理厂收水水质的要求。因此，本项目污水进入遂平县第二污水处理厂处理是可行的，不会对其造成较大影响。 综上所述，本项目废水采取以上处理措施后对当地水环境影响较小。 三、固体废弃物环境影响分析 本项目固废主要包含生活垃圾、废包装材料、废边角料及不合格产品、废活性炭、废机油等。 （1）生活垃圾 本项目职工定员10人，年工作300天，生活垃圾产生系数按0.5kg/人·d计，则本项目职工生活垃圾的产生量为5kg/d（1.5t/a），收集后由环卫部门统一清运。 （2）废包装材料 本项目原料塑料颗粒和色母均使用袋装，使用过程中会产生废包装材料，根据企业提供资料，原料用量502吨，25kg/袋，则废包装材料产生量为20080个，单个袋子重50g，则废包装材料产量约为1.0t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 - 废边角料及不合格产品 项目生产过程中会产生部分边角料及不合格产品，根据企业提供资料，不合格品产生量为产品量的0.1%，产生量为0.5t/a。同时结合全厂物料平衡，计算边角料产生量为0.15t/a，则此部分固废合计0.65t/a，集中收集后经打料机破碎减容后暂存于一般固废暂存间，定期外售。 （4）废活性炭 本项目活性炭吸附容量为0.3-0.4kg/kg，取活性炭的吸附容量为0.35kg/kg，本项目活性炭吸附二级去除效率按95%计，则活性炭吸附的污染物量为1154kg/a，则活性炭用量为3297.86kg/a，则废弃活性炭产生量约为4.452t/a。废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021年版）规定的“HW49其他废物”中的“900-039-49烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”类危险废物，在厂区内危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理。 （5）废机油 本项目使用设备运行过程需要用到机油。根据运行情况定期更换，废机油产生量为0.1t/a，参考《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的废机油为“HW08废矿物油与含矿物油废物”中的“900-214-08”“车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”类危险废物，在厂区内危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理。 项目固废产生情况详见表4-9。 表4-9 本项目固废产生情况汇总表 序号; 工序; 名称; 性质; 产生量（t/a）; 措施. 1; 生活办公; 生活垃圾; /; 1.5; 设置垃圾桶，定期由环卫部门统一清运. 2; 原料包装; 废包装材料; 一般固废; 1.0; 设置1处一般固废暂存间（10m2），集中收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售. 3; 生产及检验; 废边角料及不合格产品; 0.65. 4; 有机废气处理系统; 废活性炭; 危险固废; 4.452; 专用密封桶收集储存后暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有危废处理资质的单位处置. 5; 设备检修; 废机油; 0.1. 合计; /; /; 7.702; /. 本项目危险废物一览表见表4-10。 表4-10 本项目危险废物汇总表 危废名称; 危废类别; 危废代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要及有害物质成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 4.452t/a; 活性炭吸附装置; 固态; 有机废气; 1年1次; T; 分别储存于专用密封桶收集储存后暂存于危废暂存间（10m2），定期交由有危废处理资质的单位处置. 废机油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-214-08; 0.1t/a; 设备检修; 液态; 废矿物油类物质; 1次/年; T，I. - 污染防治措施 （1）一般固废管理要求 项目设1座10m2一般固废暂存间，室内采用一般水泥防渗，满足“防风、防流失、防渗”等环保要求。 （2）危废管理要求 项目拟建设1座10m2的危废暂存间，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险固废的环境影响应从危废的产生、收集、运输等全过程考虑，分析项目产生的危废可能造成的环境影响。 ①危废贮存 项目危废暂存间设置情况详见表4-11。 表4-11 危废暂存间基本情况表 序号; 名称; 类别; 代码; 位置; 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 仓库西北角; 10m2; 桶装; 0.2t; 30d. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装; 2t; 30d. ②危废收集 危废收集包括两个方面：一是在危废产生节点将危废集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危废集中到危废暂存间内部转运。 危废的收集须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： 1）根据危废产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危废特性评估、危废收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 2）制定危废收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 3）危废收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 4）在危废收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施。 5）危废收集时应根据危废的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③危废的暂存要求 危废暂存间应采取的防渗措施如下： 1）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容。 ④企业须健全危废相关管理制度，并严格落实。 1）企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危废统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门职工进行定期教育和培训，强化危废管理； 2）企业须建立危废收集操作规程、危废转运操作规程、危废暂存管理规程等相关制度，并认真落实； 3）企业须对危废暂存间张贴警示标示，危废包装材料张贴警示标签； 4）规范危废统计、建立危废收集及储运有关档案，严格按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）要求，作好危废情况的记录，记录上须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并存档以备查阅。 ⑤危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行，具体如下： 1）危废的运输由持有危废经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行； 2）项目危废运输采用公路运输方式，应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2013年第2号）执行； 运输单位承运危废时，应在危废包装上按照GB18597附录A设置标志，运输车辆应按GB13392设立车辆标志。危废运输车辆应配备符合有关国家标准以及与所载运的危险货物相适应的应急处理器材和安全防护设备； 3）危废运输时的装卸应遵照如下技术要求：装卸区的工作人员应熟悉危废的危险特性，并配备适当的个人防护装备，如橡胶手套、防护服和口罩。装卸区域应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。装卸区域应设置隔离设施； 4）按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）和《生态环境部关于印发危险废物转移联单和危险废物跨省转移申请表样式的通知》（环办固体函[2021]577号）要求，进行危废转运； 5）废物处置单位的运输人员必须掌握危废运输的安全知识，了解所运载危废性质、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。 综上所述，项目固废收集、贮运和转运均按照相关规范进行，项目固废对周围环境的影响较小。 四、声环境影响分析 （1）噪声源强调查 项目高噪声设备主要包含拌料机、注塑机、打料机、风机等，其声源值在70～85dB（A）之间。设备噪声经基础减震、厂房阻隔，距离衰减等作用后，降噪效果明显。项目噪声源源强及治理效果见表4-12。 表4-12 本项目主要设备噪声源强调查清单一览表（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量(台); 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 拌料机; 1; 70; 基础减震、厂房阻隔等; 3; 15; 0.2; 东; 2; 63.9; 昼间; 15; 48.9; 1. 南; 35; 39.1; 24.1. 西; 8; 51.9; 36.9. 北; 5; 56.0; 41.0. 2; 注塑机; 10; 75; 2; 3; 0.2; 东; 3; 75.4; 昼间; 15; 60.4; 1. 南; 23; 57.7; 42.7. 西; 7; 68.1; 53.1. 北; 17; 60.4; 45.4. 3; 打料机; 1; 80; 3; 8; 0.2; 东; 2; 73.9; 昼间; 15; 58.9; 1. 南; 28; 51.0; 36.0. 西; 8; 61.9; 46.9. 北; 12; 58.4; 43.4. 4; 风机; 1; 80; -3; -6; 0.2; 东; 8; 61.9; 昼间; 15; 46.9; 1. 南; 14; 57.1; 42.1. 西; 2; 73.9; 58.9. 北; 26; 51.7; 36.7. 备注：空间相对位置以生产车间中心为坐标原点。相同设备选取距室内边界距离最近的1台为例 （2）噪声影响预测与评价 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定，本项目选用导则中附录 A、B中给定的噪声预测模型，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A 声级计算。 （1）室内声源 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的声压级： 其中： Lp1：靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级，dB； LW：点声源声功率级（A 记权或倍频带），dB； Q：指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R：房间常数；R=Sa/（1-a），S 为房间内表面面积，m2；a 为平均吸声系数，本评价a 取 0.06； r：声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②计算出所有室内声源在围护结构处产生的总声压级： Lp1i（T）：靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB； Lp1ij：j 声源的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： 其中： Lp2：靠近围护结构处室外 N 个声源的叠加声压级，dB； Lp1：靠近围护结构处室内 N 个声源的叠加声压级，dB； TL：围护结构倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透声面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积S处的等效声源的声功率级 LW： 其中： Lp2：靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S 为透声面积，m2。 （2）计算总声压级 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为 LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为 LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 其中： T：用于计算等效声级的时间，s； N：室外声源个数； ti：在T时间内i声源工作时间，s； M：等效室外声源个数； tj：在T时间内j声源工作时间，s。 项目四周厂界噪声影响预测结果见表4-13。 表4-13 厂界噪声贡献值结果表 位置; 时段; 贡献值 [dB（A）]; 标准[dB（A）]; 达标情况. 东厂界; 昼间; 47.4; 65; 达标. 西厂界; 昼间; 24.7; 65; 达标. 南厂界; 昼间; 9.5; 65; 达标. 北厂界; 昼间; 25.7; 65; 达标. 由表4-13可知，四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （3）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）要求，评价确定了项目运营期噪声自行监测计划，详见表4-14。 表4-14 污染源监测计划一览表 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 四周厂界; LAeq; 1次/季. 五、环境风险分析 5.1环境风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B内容， 结合本次工程涉及原辅料的理化特性及毒理特性，识别出本次工程涉及的风险物质储存量及理化性质见下表所示。 表4-15 本次工程环境风险物质识别一览表 号序; 风险物质名称; 储存位置; 储存、包装方式; 最大贮存量; 危险性质. 1; 废机油; 危废间; 桶装; 0.1t; 易燃性. 根据建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，计算每种物质在院界内的最大存在总量与其对应的临界量的比值 Q，具体计算如下式： 式中，q1，q2…，qn--每一种危险物品的现存量； Q1，Q2…Qn--对应危险物品的临界量。 表4-16 项目Q值计算结果一览表 涉及的重大危险源物质; 临界量 Q(t); 物质储存量 q(t); q/Q. 废机油; 2500; 0.1; 0.00004. 合计; 0.00004. 根据上表得知，各危险品存储量远小于临界量，物质总量与临界量比值Q值0.00004＜1，所以项目不构成危险化学品重大危险源，风险潜势为I。 评价等级的划分见表4-17。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析 a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措等方面给出定性的说明. 本项目评价环境风险评价工作等级为简单分析。 5.2环境风险源分布及影响途径 本项目环境风险源识别分布及环境影响途径见下表所示。 表4-18 本项目环境风险源分布及影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响环境敏感目标. 1; 危废暂存间; 废机油; 机油; 泄露; 土壤下渗、地表径流、大气扩散; 周边土壤、地下水、地表水、环境空气. 2; 危废暂存间; 废活性炭; 废活性炭; 泄露; 土壤下渗; 周边土壤、地下水. 5.3环境风险防范措施 （1）事故排放防范措施 生产运行阶段，工厂设备应每个月全面检修一次，每天有专业人员检查生产设备等，废气处理设施及时检修，避免废气不经处理直接排到大气中，对员工和附近的敏感点产生不良影响，并立即请有关的技术人员进行维修。 （2）火灾风险防范措施 ①按照各种物质消防应急措施要求，车间配置一定数量的消防器材、防毒护具，如沙土、推车式灭火器和防火防毒服等。 ②制定巡查制度，对有泄漏现象和迹象的部位及时采取处理措施。 ③在生产车间特别是原料仓库和成品仓库区，设置醒目的严禁烟火标志，严禁动火吸烟；进入危险区的人员，按严禁携带火柴、打火机等；使用气焊、电焊等进行维修时，必须按照规定操作，采取防护措施，确保安全无误后，才可进行作业，作业过程中必须遵守安全技术规程；生产车间内设置灭火器等消防设施。 （3）危废泄露风险防范措施 ①危废库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求规范化建设，并采取重点防渗措施，设置导流沟。 ②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③运输危险废物必须根据废物特性，采用符合相应标准的包装物、容器 和运输工具；收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备、容器、包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，并经检测合格。 （4）总图布置和建筑安全防范措施 生产操作过程中，必须加强安全管理，提高事故防范措施。 发生突发性污染事故的诱发因素很多，其中重要的因素有以下几个方面：设计上存在缺陷；设备质量差，或因无判废标准（或因不执行判废标准）而过度超时、超负荷运转；管理或指挥失误；违章操作。 因此，建议建设单位做好以下几个方面的工作： ①严格把好工程设计、施工关。 ②提高认识、完善制度、严格检查。 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟常鸣。建议企业建立安全与环保科，并由企业领导直接领导，全权负责。主要负责、检查和监督全厂的安全生产和环保设施的正常运转情况。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ③加强技术培训，提高职工安全意识 职工安全生产的经验不足，一定程度上会增加事故发生的概率，因此企业对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，提高职工安全环保意识。 ④在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定。装置区设环形道路，和界区外道路相连，以利事故状态下人员疏散和抢救。 ⑤具有易燃、易爆介质的生产厂房遵守防火、防爆等安全规范、标准的规定，建筑物按《建筑防火设计规范》规定进行设计，对易泄漏有害介质的管道及设备尽量露天布置。 ⑥地震烈度按照7度设防。 ⑦根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物按一、二级耐火等级设计，均应采用国家现行规范要求进行设计，满足建筑防火要求。 ⑧企业应加强生产装置作业区内道路的管理，必须符合有关规定要求，并设立必要的交通标志；生产区域内要严格管制车辆进入，并应制订相应的管理制度和要求。 ⑨根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等规范要求，企业应定期对消防器材进行检测与更换，确保其完好状态。 ⑩生产装置的临时电缆、仪表线应加强管理，生产现场不应使用临时线，并结合检修对不符合要求的电缆、仪表线及时进行更新，电缆、仪表线等进行更新排布时，定期进行维护保养。 （5）固废收集、贮存事故风险防范措施 全厂一般工业固废分类收集后临时存放室内固定场所，不被雨淋、风吹、专车运送，定期外售综合利用，危险废物暂存于厂区的危废暂存间，委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门统一处理，固废实现“零排放”是有保证的，不会对环境产生二次污染。为避免危废对环境造成危害，建议采用以下措施： ①在收集过程中要根据各种危险废物的性质进行分类、分别收集和贮存。危废暂存区应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设，并做好防雨、防风、防渗、防漏等措施。 ②厂内应设置专门的废物贮存场所、以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶等产生二次污染；各种危险废物要有单独的贮存室、贮存罐，并贴上标签；装载液体、半固体危险废物的容器顶与液面间需要保留100mm以上的空间，容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损。 ③运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 ④项目应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，编制《危险废物运输车辆事故应急预案》，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。 ⑤项目厂区内危废暂存区应由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，严格按照要求办理有关手续。 （6）应急预案 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案。突发环境事件应急预案编制要求如下: 按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处理、预案管理与演练等内容。 六、地下水及土壤环境影响分析 本项目为塑料制品制造项目，所用原料为全新塑料颗粒，不涉及液态原料。本项目厂区地面均进行硬化，厂区内设置专门的一般固废暂存间和危废暂存间，且按照相应的标准进行密闭及防风、防雨、防晒、防渗等处理，因此固体废物存放过程中不会与土壤直接接触下渗。危险废物收集后全部委托有资质单位进行处理，一般固体废物分类收集后外售处理，生活垃圾交环卫部门处理，在确保各项措施得以落实，并加强厂区的管理，保证各个环节正常运行的前提下，项目运行基本不会对厂内地下水、土壤环境产生明显影响。 七、选址可行性与合理性分析 项目位于驻马店市遂平县先进制造业开发区遂兴路，根据遂平县先进制造业开发区发展规划（2022-2035年）用地规划图，本项目用地为工业用地，符合遂平县先进制造业开发区用地规划。 本项目属于塑料制品制造，与主导产业不冲突，目前项目租赁厂区周围企业有遂平县鑫晟纸箱厂、遂平凤凰养殖设备加工厂等，周围没有与本项目相互制约的企业，能与周边企业相容。 本项目周围500m范围内没有需要特殊保护的文物、风景游览区、名胜古迹和文化自然遗产，不属于自然保护区、地下水饮用水源保护区、风景名胜区、生态功能保护区和其他需要特别保护的范围，没有国家规定保护的珍稀动植物。根据前文相关分析，本项目与规划、规划环评及审查意见、产业功能布局、规划准入负面清单、环境保护规划、“三线一单”生态环境准入清单等内容相符，项目厂址周边500m范围内最近的敏感点为项目南侧205m的梁湾，经分析可知，本项目各项污染物经治理后均能达标排放，对周围环境影响较小。 综上所述，评价认为本项目选址合理可行。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 注塑废气（DA001） | 非甲烷总烃 | 注塑机上方设置集气罩，产生的有机废气经统一收集后由1套“二级活性炭吸附”+15m高排气筒 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）及其2024年修改单表4标准（15m排气筒：有组织非甲烷总烃最高允许排放浓度100mg/m3）；《河南省环境污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）（有组织非甲烷总烃建议排放浓度80mg/m3，建议去除效率≥70%及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品行业A级企业要求（NHMC10mg/m3、去除率80%）要求。 |
| 地表水环境 | 生活 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池（依托厂区现有） | GB878-1996《污水综合排放标准》表4三级和遂平县第二污水处理厂进水水质 |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 基础减震、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 垃圾桶若干，一般固废暂存间（10m2）和危废暂存间（10m2） |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间地面均进行硬化，尽量避免生产过程中的跑、冒、滴、漏的发生；厂区内设置专门的一般固废暂存间和危废暂存间，且按照相应的标准进行密闭及防风、防雨、防晒、防渗等处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 厂区危废暂存间地面重点防渗，同时配备必要的风险防范措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理制度 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家及地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④组织实施环境保护工作计划和环境监测计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检査环保设施的日常维护工作。 ⑥建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。 ⑦按照公司监测计划，配合检测机构完成对本项目“三废”污染源监测或环境监测。 ⑧准备和接受环保部门对本项目的排污监理、环保监察、执法检查等工作，并协调处理工作中出现的问题。 ⑨开展环保管理评审工作，总结环保工作中的成绩和存在的问题，提出改进措施。 （2）排污口规范化设置 建设单位应在各个排污点设置排污口标识牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 项目施工与建设过程应严格执行“三同时”制度，项目建成后在实际发生排污行为前应及时申领排污许可证，并进行环保设施竣工验收，按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）及修改单规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 表5-1 各排污口环境保护图形标志一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气. 3; 一般固废; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; /; 危废; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. |

- 六、结论

综上所述，年产500万个塑胶水果、食品包装篮项目符合国家产业政策，厂址选择合理可行，在认真落实评价提出的各项污染防治措施和评价建议后，各项污染因素对周围环境影响较小，可以实现项目社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。因此，从环保角度，评价认为本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃（有组织） | 0 | 0 | 0 | 0.06075 | / | 0.06075 | +0.06075 |
|  | 非甲烷总烃（无组织） | 0 | 0 | 0 | 0.135 | / | 0.135 | +0.135 |
| 废水 | CODcr | 0 | 0 | 0 | 0.006 | / | 0.006 | +0.006 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | / | 0.0006 | +0.0006 |
| 一般工业固废 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | / | 1.0 | +1.0 |
|  | 废边角料及不合格产品 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | / | 0.65 | +0.65 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 4.452 | / | 4.452 | +4.452 |
|  | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
| 职工生活 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | / | 1.5 | +1.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位t/a。